Súhrnná informácia

o pláne manažmentu správneho územia

povodia Dunaj na území Poľskej republiky

December 2009

OBSAH

Str.

1.	Charakterizácia územia	5

2.	Chránené oblasti	6

3.	Sieť monitoringu	7

4.	Hodnotenie stavu vôd 	7

5.	Environmentálne ciele	8

6.	Významný dopad ľudskej činnosti a hodnotenie vplyvu na stav povrchových a

podzemných vôd 	9

7.	Zhrnutie ekonomických analýz využívania vôd	10

8.	Zhrnutie programov opatrení uvedených v Štátnom programe o vode a životnom

prostredí	11

9.	Zoznam ostatných programov a plánov	13

10.	Zhrnutie opatrení v prospech informovania a účasti verejnosti	14

11.	Zoznam oprávnených organov	15

12.	Medzinárodná spolupráca	15

Zoznam máp

Mapa 1	Útvary povrchových vôd a ich typy

Mapa 2	Výrazne zmenené vodné útvary

Mapa 3	Útvary podzemných vôd

Mapa 4	Chránené územia

Mapa 5	Monitoring povrchových vôd

Mapa 6	Monitoring podzemných vôd

Mapa 7	Hodnotenie ekologického stavu prirodzených vodných útvarov

Mapa 8	Hodnotenie ekologického potenciálu výrazne zmenených útvarov povrchových vôd

Mapa 9	 Zdroje znečistení

Úvod

Tento doklad bol vyhotovený kvôli spolupráci medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou, ktoré ako členské štáty Európskej únie sú povinné zavadzať smernice EU, o. i. Smernicu 2000/60/WE Európskeho parlamentu a rady z dňa 23. októbra 2000 (Z. z. L 327 z 22.12.2000), čiže Rámcovú smernicu o vode (RSV).

Nadradeným cieľom RSV je ochrana vôd a vodného prostredia v prospech budúcich generácií.

Do 2015 roku je nevyhnutné dosiahnuť dobrý stav povrchových a podzemných vôd.

Základným nástrojom vodnej politiky v súlade so zákonom z dňa 18. júla 2001 Vodné právo, prenášajúcom zápisy RSV, sú plány manažmentu povodí pre oblasti povodí.

V decembri 2008 Poľsko vypracovalo 10 návrhov plánov manažmentu povodí pre územia povodí – vrátane návrhu plánu manažmentu povodí pre oblasť Dunaja (pre poľskú časť tohto medzinárodného povodia).

V období od 22. decembra 2008 do 22. júna 2009 doklad bol predstavený verejnej mienke a podrobený konzultáciám s verejnosťou

V decembri 2009 vznikla konečná verzia Plánu manažmentu povodí pre oblasť povodia Dunaja.

Plán manažmentu povodí pre oblasť Dunaja je dostupný o. i. na webových stránkach:

-	Štátneho úradu hospodárenia vodami www.kzgw.gov.pl

-	Regionálneho úradu hospodárenia vodami v Krakove www.krakow.rzgw.gov.pl

1.	Charakterizácia územia

Tento doklad tvorí súhrnnú informáciu o Pláne manažmentu povodí pre oblasť povodia Dunaj na poľskom území.

Medzinárodná oblasť povodia Dunaj v hraniciach Poľska je reprezentovaná tromi vodnými oblasťami:

- vodný región Čiernej Oravy (rozloha 359,7 km2)

- vodný región Čadečky (rozloha 23,4 km2)

- vodný región Moravy (rozloha 0,7 km2)

Vodný región Čiernej Oravy sa nachádza v južnej časti Poľska a zasahuje na úsek Oravsko-Novotarskej kotliny. Podľa územno-správneho členenia sa nachádza v južno-západnej časti malopoľského kraja.

Rozloha:	 359,7 km2 – tvorí iba  0,05 % povodia Dunaja.

Ucelená dĺžka významných tokov je 192,3 km. V rámci povodia býva 31,7 tisíc obyvateľov. Stredná hustota obyvateľstva sa rovná 88 osôb/km2. Prevyšujúcim spôsobom využívania povodia je poľnohospodárstvo – poľnohospodárske areáli zaberajú 56,6% rozlohy, lesy a luky zaberajú 38,8%. Vodné oblasti spojené s oblasťou Oravsko–Novotarských rašelinísk zaberajú 3,1% územia, a antropogenizované oblasti iba 1,5%.

Vodný región Čadečky zaberá iba 8,5 km významných tokov. V rámci tohto regiónu býva cca 4 tisíc obyvateľov. Prevyšujúcim spôsobom využívania povodia je poľnohospodárstvo – poľnohospodárske areáli zaberajú 49,6% rozlohy, lesy a luky zaberajú 43,5%. Antropogenizované oblasti tvoria 6,9 % regiónu.

Vo vodnom regióne Moravy sa nevyskytujú významné toky, z hľadiska využitia areáli 98,9% tvoria lesy a luky, a 1,1% poľnohospodárska pôda.

Z dôvodu pomerne malej rozlohy, nedostatku dopadu významného pre slovensko-poľskú spoluprácu tykajúcu sa hraničných vôd, región Čadečky a región Moravy nebol zobraný do úvahy v ďalšej časti súhrnnej informácii Plánu manažmentu povodí pre oblasť povodia Dunaj.

1.1.	Povrchové vody

Poloha hraníc útvarov povrchových vôd - Mapa č. 1

V povodí Čiernej Oravy bolo vymedzených 10 útvarov povrchových vôd - riek, ktoré tvoria 1 ucelený vodný útvar (GW1001).

Ekoregióny

Povodie Čiernej Oravy sa nachádza v rámci ekoregiónu Karpat.

Typy útvarov povrchových vôd - Mapa č. 1

V povodí Čiernej Oravy, na vysočinových oblastiach (200-800 m n.m.), boli vymedzené dva typy rečných vodných útvarov povrchových vôd:

- Typ 12 – flyšový potok – toky s podložím so pieskovcových skál, s rozlohou povodia 10-100 km2 (9 útvarov povrchových vôd )

- Typ 14 – malá flyšová rieka– malé rieky o podloží zo flyšových štruktúr, s rozlohou povodia 100-1000 km2 (1 útvar povrchových vôd).

Vymedzenie výrazne zmenených a umelých vodných útvarov - Mapa č. 2

V povodí Čiernej Oravy 3 vodné útvary boli uznané ako výrazne zmenené.

Umelé vodné útvary neboli vymedzené.

Určenie referenčných podmienok

Referenčné podmienky tvoria vzorové hodnoty určené pre jednotlivé typy vôd v rozsahu prvkov hydromorfologickej a fyzikálno-chemickej kvality, a predovšetkým biologickej kvality, odpovedajúcej veľmi dobrému ekologickému stavu týchto vôd.

V 2004 roku v Poľsku boli prevedené prvé práce kvôli určeniu referenčných podmienok v súlade s podmienkami RSV. Práce spočívali predovšetkým v identifikácii metód využívaných kvôli určeniu referenčných podmienok, inventarizácii existujúcich údajov, označeniu typov vôd, pre ktoré mali byť určené predbežné referenčné podmienky. V 2005 roku bola vypracovaná predbežná charakterizácia referenčných podmienok pre vybrané typy vôd v jednotlivých kategóriách spolu s určením nedostatkov v údajoch, w rozsahu hydromorfologických, fyzikálno-chemických a biologických prvkov. Určenie iba predbežných referenčných podmienok pre niektoré z vybraných typov vôd bolo spôsobené nedostatkom v rozsahu údajov charakterizujúcich biologický stav. Časťou prác predbežného vymedzenia referenčných podmienok bolo aj určenie tvaru siete monitoringu kvôli získaniu biologických charakteristík pre jednotlivé typy vôd.

Pre 2 typy tečúcich vôd, ktoré sa vyskytujú v oblasti povodia Dunaj, bol spravený jedine opis abiotických podmienok a nekompletný opis biologických podmienok (z dôvodu nedostatočných údajov v tejto oblasti).

Získané výsledky budú základom pre určenie hraničných hodnôt používaných pri hodnotení stavu vôd, aktuálne však platia predbežné referenčné podmienky určené v 2005 roku.

1.2.	Podzemné vody

V povodí Čierna Orava sa vyskytuje 1 vodný útvar podzemných vôd s kódom 2200_161 – Mapa č. 3.

Podzemné vody sú spojené s pórovitým (kvartérnym) a trhlinovým  prostredím (karpatský flyš). Predkvartérna vodonosná vrstva je spojená s pieskami a štrkmi s výhodnými hydrogeologickými parametrami, vyplňujúcimi kotliny medzi horami. Ich hrúbka dosahuje 5–15 m a tvoria cenné nádrže podzemných vôd. Vodonosné vo flyšovej vrstve sú pieskovce, zlepence,  kusové vápence a šilene, ktoré sa vyskytujú v rôznych proporciách. Stupeň popraskania rozhoduje o ich schopnosti prenášať vodu. Vody flyšovej vrstvy charakterizuje stredná mineralizácia 200 – 500 mg/dm3. Prevažujú v nich ióny bikarbonátové a vápenaté. Tieto vody sú infiltračného pôvodu. Čím hlbšie sa vody vyskytujú, tým je vyšší stupeň ich mineralizácie.

Zdroje podzemných vôd, ktoré sú dostupné na manažovanie, využíva sa v 18,5 %.

2.	Chránené oblasti

Rámcová smernica o vode vyžaduje vyhotovenie členskými štátmi registrov chránených oblastí. V povodí Čierna Orava boli vymedzené nasledujúce zoznamy a registre chránených oblastí -  Mapa č. 4

- Zoznam vodných útvarov povrchových vôd používaných kvôli odberu vody na pitie pre verejnosť

- Zoznam oblastí určených na ochranu habitatov alebo druhov, pre ktoré stav vôd, jeho udržateľnosť alebo zlepšenie sú významným faktorom ochrany

- Zoznam oblastí zraniteľných biogénnymi látkami komunálneho pôvodu – zahrňuje oblasť celého povodia.

3.	Sieť monitoringu

Program monitoringu životného prostredia bol spracovaný kvôli koherentnému a jednoliatemu hodnoteniu stavu vodných útvarov vo všetkých oblastiach povodí v súlade s opatreniami v tejto oblasti na území celej EÚ.

Aktuálne monitoring povrchových a podzemných vôd v Poľsku je vedený v súlade s nariadením Ministra životného prostredia zo dňa 13. mája 2009 roku na tému spôsobov vedenia monitoringu vodných útvarov povrchových a podzemných vôd (Z. z. z 2009 č. 81, ods. 685) [Toto nariadenie nahradilo predošlé Nariadenie, podľa ktorého sa viedol monitoring pred 2008 rokom.].

V monitoringu vôd sa rozlišuje nasledujúce siete:

- kontrolný monitoring vodných útvarov povrchových vôd,

- operatívny monitoring vodných útvarov povrchových vôd,

- prieskumový monitoring vodných útvarov povrchových vôd.

V rámci jednotlivých druhov monitoringu krajské inšpektoráty ochrany životného prostredia (WIOŚ) vedú prieskumy biologických, fyzikálnochemických a chemických ukazovateľov, a hydrologické a meteorologické služby – hydromorfologických.

Povrchové vody

V povodí Čierna Orava v súlade s Programom monitoringu životného prostredia sieť monitoringu sa skladá z 2 bodov, väčšina ktorých splňuje súčasne niekoľko funkcií a sa zúčastňuje na niekoľkých druhoch monitoringu. Rozmiestnenie týchto bodov predstavuje Mapa č. 5.

Podzemné vody

V povodí Čierna Orava monitoring vôd v súlade s Programom monitoringu životného prostredia zahrňuje 1 bod. Jeho lokalitu predstavuje Mapa č. 6.

4.	Hodnotenie stavu vôd

Povrchové vody

Aktuálne hodnotenie stavu vôd sa uskutočňuje na základe klasifikácii podľa nariadenia Ministra životného prostredia zo dňa 22. júla 2009 roku v oblasti klasifikácie ekologického stavu, ekologického potenciálu a chemického stavu vodných útvarov povrchových vôd (Z. z.  z 2009 roku., č. 122 odst.1018).

V Pláne manažmentu povodí hodnotenie stavu vodných útvarov povrchových vôd bolo založené na „Hodnotení stavu vôd v povodiach na základe výsledkov monitoringu vodných útvarov povrchových vôd v rokoch 2008-2010”. Základom pre toto hodnotenie bolo nariadenie zo dňa 20. augusta 2008 o spôsobe klasifikácie stavu  vodných útvarov povrchových vôd (Z. z. zo 2008roku., č. 162 ods.1008). Na základe tohto nariadenia Hlavný inšpektorát ochrany životného prostredia spracoval hodnotenie stavu vodných útvarov, pre ktoré v rámci Programu monitoringu životného prostredia sa viedol monitoring. Hodnotenie stavu, predstavené v rámci plánov, bolo overené na základe existujúcich dokladov spracovaných na potreby plánovacích prác, čiže „Podrobné spracovanie analýzy nátlaku a dopadov znečistení ľudského pôvodu vodných útvarov povrchových a podzemných vôd kvôli vyhotoveniu programov opatrení a plánov manažmentu povodí” z mája 2007. Vzhľadom na zmenu nariadenia o klasifikácii stavu vodných útvarov povrchových vôd v priebehu plánovacích prác hodnotenie predstavené v rámci plánov bolo doplnené a spresnené dodatočnými materiálmi odovzdanými  Hlavným inšpektorátom ochrany životného prostredia a údajmi pochádzajúcimi z úradov vodného hospodárstva založenými na konzultáciách s územnými zodpovednými podnikmi Krajského inšpektorátu ochrany životného prostredia.

V hotnoteni ekologického stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd je obsiahnute hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd.

Hodnotenie ekologického stavu 7 prirodzených útvarov povrchových vôd:

3  útvary povrchových vôd – dosahuje dobrý ekologický stav

4  útvary povrchových vôd – dosahuje zlý ekologický stav

Hodnotenie ekologického potenciálu výrazne zmenených 3 útvarov povrchových vôd:

3  útvary povrchových vôd  – dosahuje dobrý a vyššie dobrého ekologický potenciál

Hodnotenie stavu vodných útvarov povrchových vôd predstavujú Mapy č. 7 a 8.

Podzemné vody

Hodnotenie stavu (chemického a kvantitatívneho) vodných útvarov podzemných vôd sa uskutočnilo v 2008 roku na základe klasifikácie podľa nariadenia Ministra životného prostredia o kritériách a spôsobe hodnotenia stavu podzemných vôd (Z. z. zo 2008 roku č. 143, ods. 896) a zverejnené v „Správe o chemickom a kvantitatívnom stave vodných útvarov podzemných vôd pre oblasti povodí v súlade s požiadavkami RSV ” z novembra 2008.

Časť hodnotenia chemického stavu v rámci hodnotenia stavu vodných útvarov podzemných vôd prijatého v  Plánoch manažmentu povodí pochádza zo „Správy o chemickom a kvantitatívnom stave vodných útvarov podzemných vôd pre oblasti povodí v súlade s požiadavkami RSV” z novembra 2008. Pokiaľ ide o časť hodnotenia kvantitatívneho stavu vodných útvarov podzemných vôd, pochádza z „Podrobného spracovania analýzy nátlaku a dopadov znečistení ľudského pôvodu vodných útvarov povrchových a podzemných vôd kvôli vyhotoveniu programov opatrení a plánov manažmentu povodí” z mája 2007. Konečne stav vodných útvarov podzemných vôd je determinovaný horším zo stavov: kvantitatívnym alebo chemickým určeného vodného útvaru podzemných vôd.

Útvar podzemných vôd č. 2200_161 zahrňujúci povodie Čierna Orava dosahuje dobrý kvantitatívny a chemický stav.

5.	Environmentálne ciele

Environmentálne ciele pre povrchové vody a chránené oblasti

V priebehu prvého plánovacieho cyklu manažmentu povodí v Poľsku environmentálne ciele pre vodné útvary boli založené hlavne na hraničných hodnotách jednotlivých ukazovateľov fyzikálno-chemických, biologických a hydromorfologických (určujúcich ekologický stav povrchových vôd) aj chemických ukazovateľov (svedčiacich o chemickom stave vody), odpovedajúcich podmienkam pre dosiahnutie dobrého stavu týmito vodami, so zohľadnením kategórii vôd, podľa Nariadenia Ministra životného prostredia zo dňa 20. augusta 2008 o spôsobe klasifikácie stavu vodných útvarov povrchových vôd 
(Z. z. zo 2008 roku, č. 162, ods. 1008).

Pre prirodzené vody požaduje sa dosiahnuť čo najmenej dobrý ekologický stav, zatiaľ čo pre vody vymedzené ako výrazne zmenené alebo umelé požaduje sa dodržať podmienky odpovedajúce dobrému alebo vyššie dobrého ekologickému potenciálu vôd. V oboch prípadoch je nevyhnutné zabezpečiť dodatočne čo najmenej dobrý chemický stav, aby sa mohlo dosiahnuť čo najmenej dobrý stav týmito vodami.

Kvôli často vyšším – než ako je to v právnických aktoch regulujúcich opatrenia a požiadavky tykajúce sa stavu vôd v rámci chránených oblasti – požiadavkám vo vzťahu k hraničným hodnotám ukazovateľov kvality vody, environmentálne ciele pre chránené oblasti aktuálne neboli zvýšené. Výnimkou budú pravdepodobne požiadavky v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z plánov ochrany pre oblasti NATURA 2000, v aktuálnom plánovacom cykle – kvôli nedostatku plánov ochrany týchto oblasti – environmentálne ciele pre vodné útvary, kde tieto oblasti boli vymedzene, neboli však sprísnené.

Environmentálne ciele pre podzemné vody

Dobrý stav podzemných vôd znamená stav dosiahnutý vodnými útvarmi podzemných vôd, pokiaľ zároveň ich kvantitatívny ako aj chemický stav je určený ako čo najmenej dobrý.

Výnimky od dosiahnutia environmentálnych cieľov (derogácie)

V povodí Čierna Orava sa očakáva, že všetky vodné útvary dosiahnu dobrý stav/potenciál vôd do 2015 roku, preto v tejto oblasti neboli označené derogácie pre žiaden vodný útvar.

6.	Významný dopad ľudskej činnosti a hodnotenie vplyvu na stav povrchových a

podzemných vôd

Oblasť povodia Čierna Orava je typicky poľnohospodársky región, z ohľadu na turistické hodnoty oblasti nastupuje však zmena smerom k agroturistike.

Ročne do povrchových vôd povodia Čierna Orava sa vypúšťa cca 150 tisíc m3 odpadových vôd čistených pomocou troch čistiarní komunálnych odpadových vôd. K čistiarňam je pripojených cca  12,5 tisíc osôb, čo sa rovná cca 40% všetkých obyvateľov. Ostatní obyvatelia používajú nádrže, s ktorých sa vyberá tekuté odpady.

Negatívne ovplyvňujú kvalitu vôd nekontrolované vypúšťanie bytovo-hospodárskych odpadových vôd  z neskanalizovaných oblasti a doplávajúce znečistenia z poľnohospodárskych oblasti. O nedostatočnom stupni čistenia odpadových vôd môžu svedčiť štatističke údaje dokazujúce, že na 31,7 tisíc obyvateľov povodia  60% nie je pripojených na kanalizáciu a nepoužíva čistiareň odpadových vôd. Tento stav čiastočne je kvôli roztrúsenej zástavbe charakteristickej pre tento región. Spôsobuje to ťažkosti a nedostatok možnosti zapojiť hospodárstva k kanalizačnej siete. Dodatočne rast turistickej príťažlivosti oblasti spôsobuje zvýšenie množstva ľudí v určitých obdobiach. Pri slabej kanalizácii oblasti je to dodatočný faktor ovplyvňujúci stav vodných zdrojov v povodí.

Číslo obyvateľov nezahrnuté k kanalizačnej sieti sa rovná cca 19,2 tisíc obyvateľov.

Grafické odzrkadlenie znečisťujúcich zdrojov obsahuje Mapa č. 9.

V štruktúre používania územia povodia Čierna Orava najväčšiu časť zaberajú poľnohospodárske pôdy (56,6% rozlohy) a následne lesy a luky (38,8%). Rozmer chovu v tejto oblasti sa rovná  6900 dobytčích jednotiek.

Hlavným zdrojom zabezpečujúcim obyvateľom pitnú vodu je povrchová zásobáreň pitnej vody. Zásobuje cca 10 tisíc obyvateľov obci Jablonka. Ostatní obyvatelia sú zásobovaní individuálne alebo skupinami prostredníctvom miestnych vodovodov podzemnej alebo povrchovej vody (v oblasti zdrojov). Každý z miestnych vodovodov zásobuje vodou niekoľko hospodárstiev.

Zhromaždené informácie tykajúce sa identifikácii významného dopadu ľudskej činnosti, hodnotenia stavu vôd a prognóza vývoja boli použité k hodnoteniu rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov čiže označenia týchto vodných útvarov, pre ktoré existuje riziko, že do 2015 roku nedosiahnu dobrý stav. V dôsledku prevedenej analýzy v oblasti povodia Dunaj neboli vymedzené ucelené vodné útvary ohrozené nedosiahnutím environmentálnych cieľov.

7.	Zhrnutie ekonomických analýz využívania vôd

Ekonomická analýza bola uskutočnená v súlade s požiadavkami Článok 9 RSV a zohľadnila zvrat nákladov vodných služieb, a predo všetkým pravidlo znečisťujúci platí.

Spotrebitelia vôd v Poľsku sú viazaní ponášať náklady na používanie vodných zdrojov prostredníctvom platby na základe sadzieb určovaných Radou ministrov za odber vôd a vypúšťanie odpadov. V poľskom legislatívnom systéme funguje aj systém oslobodení od platieb vyplývajúci zo zákona Právo ochrany životného prostredia.

Ekonomická analýza využívania vôd pre potreby RSV prvý krát sa uskutočnila v 2004 roku, a následne v 2007 bola rozšírená a spresnená. Hlavným zdrojom údajov pre potreby analýzy v komunálnom sektore boli dotazníky na tému poskytovaných služieb, vyplňované zástupcami obci a vodnými a kanalizačnými operátormi. V prípade nedostatku údajov  alebo nejasnosti boli použité dodatočné zdroje: Systém právnickej informácie (miestne právo, ceny, určenie ceny za vodu alebo vypúšťané odpadové vody), Banka regionálnych údajov alebo znalecký posudok.

V povodí Čierna Orava pôsobia 2 operátori poskytujúci služby vypúšťania odpadových vôd – tie sú obecné rozpočtové jednotky.

Náklady a príjmy operátorov poskytujúcich služby v oblasti vypúšťania a čistenia odpadových vôd:

| Celková hodnota nákladov | tisíc PLN | 847,1 |
| --- | --- | --- |
| Celková hodnota príjmov | tisíc PLN | 710,5 |
| Hrubý finančný výsledok | tisíc PLN | -136,6 |
| % náhrada nákladov | % | 83,87 % |

Ekonomické miery rastu v jednotlivých sektoroch boli vyrátané pre úroveň celej oblasti pôsobenia Regionálneho úradu vodného hospodárstva v Krakove, preto je zložité posúdiť ich reprezentatívnosť v povodí Čierna Orava.

Odhad zdrojových a environmentálnych nákladov bol uskutočnený pre oblasti povodí Visly a Odry aj pre opatrenia jednotlivých Regionálnych úradov vodného hospodárstva. Neuskutočnili sa žiadne odhady pre vodný región Čierna Orava z ohľadu na neveľkú rozlohu, pretože priemer príslušných vojvodstiev v tejto škále by bol nesprávny.

8.	Zhrnutie programov opatrení uvedených v Štátnom programe o vode a životnom

prostredí

Štátny program o vode a životnom prostredí tvorí usporiadaný súbor opatrení, ktorých uskutočnenie dovoľuje dosiahnuť environmentálne ciele vodami v súlade z RSV do 2015 roku. Opatrenia pre jednotlivé ucelené vodné útvary a útvary podzemných vôd berú do úvahy rozdelenie na základné a doplňujúce opatrenia v súlade s čl. 113 zákona Vodného práva, v závislosti od výsledkov hodnotenia rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov.

Základné opatrenia sa tykajú všetkých vodných útvarov bez ohľadu na status ohrozenia a boli rozdelené do dvoch skupín: A a B

Základné opatrenia skupiny A vyplývajú z:

- Štátneho programu čistenia komunálnych odpadových vôd

- Programu vybavenia aglomerácie nižšie 2000 populačného koeficientu čistiarňami odpadových vôd a systémami skupinovej kanalizácii

- Programu vybavenia podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu s rozmerom nemenším ako 4000 populačného koeficientu vypúšťajúcich odpadové vody priamo do vôd zariadením splňujúcim štandardy ochrany vôd požadované poľským právom

- Programov prijatých pre oblasti zraniteľné zo znečistenia poľnohospodárskeho pôvodu.

Základné opatrenia skupiny B zahrňujú:

- súpis opatrení v oblasti hydromorfologii

- kontrolné opatrenia odberu vôd a retencii povrchových vôd

- opatrenia splňujúce záväzok prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí

- ostatné opatrenia vyplývajúce z uskutočnenia Smerníc EÚ a právnických zákonov.

Programy opatrení boli spracované ako databáza v programe MS Access. Báza dovoľuje generovať správy s programami opatrení na vybranom úrovni: pre ucelený vodný útvar, vodný región, oblasť povodia, s poukázaním na územnosprávne jednotky štátu.

V oblasti povodia Čierna Orava boli navrhnuté opatrenia pre ucelený vodný útvar GW1001 
v kategóriách:

I.	Komunálne hospodárstvo

II.	Poľnohospodárstvo a lesníctvo

- Územné plánovanie

- Úprava vodných vzťahov a ochrana ekosystémov závislých na vodu (vrátane morfológie a dodržania biologickej kontinuity tokov)

- Organizačno–právničke a vzdelávacie opatrenia

V rámci jednotlivých kategórií boli určené nasledujúce úlohy:

I.	KOMUNÁLNE HOSPODÁRSTVO

1. 	výstavba nepresakujúcich  – ľahkých na vyprázdňovanie nádrží so zabezpečením kontrolovateľného vývozu odpadových vôd

2. 	odstránenie zdrojov znečistení (divokých smetísk)

3.	vedenie evidencie septikov a čistiarni odpadov v rámci hospodárstiev aj zavedenie rozvrhu vývozu odpadových vôd a odpadových kalov z čistiarni odpadov v rámci hospodárstiev

4. 	kontrola dodržiavania rozvrhu vývozu odpadových vôd

II.	POLNOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

1. 	správne pestovanie pôdy (správne poľnohospodárske práce)

III.	ÚZEMNE PLÁNOVANIE

- Spracovanie miestnych plánov územného plánovania zohľadňujúcich požiadavky a pravidlá ochrany životného prostredia, najmä tykajúce sa: označených zón ochrany vodných zásobárni, chránených oblastí podzemných vôd aj zón ohrozených povodňou spolu s určením spôsobu hospodárenia nimi, ekologických koridorov – tokových a riečnych údolí  spolu s ich biologickým usporiadaním, oblastí a objektov životného prostredia chránených právom, oblastí o významných prírodných hodnotách – lesy, zalesnenia, hustoty stromov, oblastí obmedzeného používania, vrátene nesplňujúcich požiadaviek v oblasti kvality životného prostredia pre existujúce nebezpečné objekty, vývoja systémov technickej infraštruktúry, najmä komunálneho hospodárstva a hospodárenia odpadovými vodami spolu s vymedzením rezervy oblasti kvôli zariadeniam a objektom nevyhnutným na správne fungovanie systémov, vymedzenia rezerv oblasti na potreby lokalizácii objektov a zariadení infraštruktúry ochrany životného prostredia, ako aj vyrábajúcich elektrinu (veterné farmy).

IV.	ÚPRAVA VODNYCH VZTAHOV A OCHRANA EKOSYSTEMOV ZAVISLYCH

NA VODU

1.	realizácia úlohy „Podmienky manažmentu oblasti povodia a ochrany biologickej rozmanitosti pre zabezpečenie pravidelného vývoja biologicky vzácnych oblasti na príklade povodia Čierna Orava, ktorá tvorí časť cezhraničného povodia Dunaj” spolufinancovanej z prostriedkov Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho prostredia. Úloha zahrňuje o. i. spracovanie: plánu manažmentu povodí spolu s podmienkami využívania vody, plánu ochrany oblasti NATURA 2000, návrhu realizujúceho spriechodnenie Čiernej Oravy a jej prítokov.

V.	ORGANIZAČNO–PRAVNICKE A VZDELAVÁCIE OPATRENIA

1. 	spracovanie hodnotenia kvality pitnej vody

2. 	spracovanie podmienok používania vôd z regiónu

Opatrenia spolu s predpokladanými nákladmi na ich realizáciu boli pridelené príslušným realizačným jednotkám.

Zhrnutie programov opatrení pre povodie Čierna Orava:

ID uceleného vodného útvaru			GW1001

Názov			Čierna Orava od zdrojov k hranici štátu

Množstvo útvarov povrchových vôd riek					10

Množstvo neohrozených útvarov povrchových vôd 			10

Náklady opatrení A					0  PLN

Náklady opatrení B					128 500  PLN

Množstvo ohrozených útvarov povrchových vôd 			0

Náklady doplňujúcich opatrení					0  PLN

Množstvo útvarov povrchových vôd  podliehajúce derogáciám	0

9.	Zoznam ostatných programov a plánov

Štátne doklady s plánovacou a vývojovou povahou

- Stratégia vývoja štátu 2007 – 2015

- Štátny plán vývoja 2007 – 2013

- Štátna stratégia regionálneho vývoja na roky 2007 – 2013

- Koncepcia politiky územného plánovania štátu

- Ekologická politika štátu na roky 2009-2012 s výhľadom k 2016

- Štátny program zväčšovania zalesnených plôch. Aktualizácia 2003

- Stratégia vývoja technológii výroby energii z obnoviteľných zdrojov

- Štátna stratégia ochrany a strednej spotreby biologickej rozmanitosti aj Program opatrení na roky 2007-2013

- Stratégia ochrany vodno-blatných oblasti v Poľsku spolu s plánom opatrení (na roky

2006 -2013)

- Sektorové operačné programy na roky 2007-2013 – v tom Operačný program infraštruktúra a životné prostredie

- Regionálne operačné programy na roky 2007-2013

- Program vývoja dedinských oblastí na roky 2007-2013

- Stratégia vodného hospodárstva (z 2005 roku)

- Návrh štátnej stratégii manažmentu povodí 2030 (so zohľadnením etapy 2015)

- Štátny program čistenia komunálnych odpadových vôd (z 2003 roku) – a aktualizácie tohto programu z rokov 2005 a 2008

Regionálne doklady s plánovacou a vývojovou povahou

- Stratégia malopoľského vojvodstva na roky 2007-2013

- Program ochrany životného prostredia na roky 2007-2014

- Plán manažmentu odpadov malopoľského vojvodstva

- Program malej retencii malopoľského vojvodstva (2004)

- Plán ochrany národného parku

10.	Zhrnutie opatrení v prospech informovania a účasti verejnosti

I kolo konzultácií s verejnosťou

Časový rámec:  od 22. decembra 2006 do 22. júna 2007

Konzultovaný doklad:

„Rozvrh a program prác súvisiacich s prípravou plánu manažmentu povodí v oblasti povodia spolu so súpisom opatrení, ktoré je potrebné zaviesť v priebehu konzultácií”

Aplikované opatrenia:

Povaha konzultačných opatrení bola informatívna a vzdelávacia. Opatrenia boli prevedené hlavne pomocou dotazníkov  na konzultačných stretnutiach organizovaných pre rôzne prostredia aj na zasadnutiach rád vodného hospodárstva vodných regiónov ako aj na zasadnutiach komisie kvôli podielu verejnosti. Okrem toho bolo organizované I štátne vodné fórum, kvôli tomu boli spracované informačné brožúry, informácie a konzultovaný doklad boli zverejnené na webových stránkach, a články v odbornej tlači.

Zhrnutie výsledkov:

Vo výsledku konzultácií s verejnosťou boli zhromaždené názory a poznámky k konzultovanému dokladu, ale vyskytli sa aj komentáre, ktoré dovolili lepšiu prípravu nasledujúcich etáp konzultácií prostredníctvom verifikácie spôsobu vedenia konzultácií a konečne zväčšenie účinnosti prijatých opatrení.

II kolo konzultácií s verejnosťou

Časový rámec: od 22. decembra 2007 do 22. júna 2008

Konzultovaný doklad:

„Prehľad významných problémov vodného hospodárstva”

Aplikované opatrenia:

Konzultačné opatrenia podporovali informatívne a vzdelávacie opatrenia. Previedla sa diskusia a prieskum verejnej mienky na konzultačných stretnutiach pre rôzne prostredia aj na zasadnutiach rád vodného hospodárstva  a zasadnutiach stálych komisií kvôli účasti verejnosti. Okrem toho bolo organizované II štátne vodné fórum, kvôli tomu boli spracované informačné brožúry, informácie a konzultovaný doklad boli zverejnené na webových stránkach a články v odbornej tlači.

Zhrnutie výsledkov:

Vo výsledku konzultácií boli zhromaždené poznámky k konzultovanému dokladu, ktoré ovplyvnili a zmenili zoznam významných problémov budúcich prekážkou v dosiahnutí dobrého stavu vôd.

II kolo konzultácií dalo lepšie výsledky v porovnaní s I kolom, čo svedči o väčšej účasti jednotiek aj rastúceho verejného vedomia tykajúceho sa angažovanosti v záležitosti spojenej s ochranou vodných zdrojov.

III kolo konzultácií s verejnosťou

Časový rámec:  od 22. decembra 2008 do 22. júna 2009

Konzultovaný doklad:

„Návrh plánu manažmentu povodí v oblasti povodia”

Aplikované opatrenia:

Konzultačné opatrenia podporovali informatívne a vzdelávacie opatrenia. Previedla sa diskusia a prieskum verejnej mienky na konzultačných stretnutiach pre rôzne prostredia aj na zasadnutiach rád vodného hospodárstva  a zasadnutiach stálych komisií kvôli podielu verejnosti. Okrem toho bolo organizované III štátne vodné fórum, kvôli tomu boli spracované informačné brožúry a mapy, informácie a konzultovaný doklad boli zverejnené na webových stránkach a články v odbornej tlači.

Zhrnutie výsledkov:

Konzultácie návrhov Plánu manažmentu povodí sa stretli s veľkým záujmom verejnosti. Vo výsledku konzultácií boli zhromaždené poznámky k konzultovanému dokladu, ktoré potom sa použili na etape spracovávania poslednej verzie plánu manažmentu povodí.

III kolo konzultácií dalo o veľa lepšie výsledky v porovnaní s predošlými kolmi, o. i. vzhľadom na povahu konzultovaného dokladu. Predošle kolá konzultácií pripravili verejnosť k aktívnej účasti v konzultačných procesoch. Rast verejného povedomia vďaka konzultáciám vedeným od roka 2007, vzdelávacie akcie a informatívne stretnutia prispeli k významnej frekvencii i veľkému záujmu konzultáciami.

11.	Zoznam oprávnených organov

Podľa zápisov čl. 4 zákona Vodné pravo oprávnené organy v oblasti vodného hospodárstva sú:

- 	Minister životného prostredia

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 57-92-900, www.mos.gov.pl

- 	Predseda Štátneho úradu vodného hospodárstva

ul. Świętokrzyska 36, kl.IV, 00-116 Warszawa, tel. +48 22 37 20 210, www.kzgw.gov.pl

Minister životného prostredia plní úlohu organu, ktorý je nadriadený vo vzťahu k Predsedovi  KZGW.

Predsedovi KZGW podliehajú riaditelia regionálnych úradov vodného hospodárstva.

Vodná región Čierna Orava patri k Regionálnemu úradu vodného hospodárstva v Krakove.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

ul. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

www.krakow.rzgw.gov.pl

12.	Medzinárodná spolupráca

Za slovensko-poľsku spoluprácu v oblasti vodného hospodárstva je zodpovedná Slovensko-poľská komisia pre hraničné vody, ktorá bola založená na základe Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o vodnom hospodárstve na hraničných vodách podpísanej vo Varšave 14. mája 1997.

V rámci činnosti Slovensko-poľskej komisie pre hranične vody boli menované 4 pracovné skupiny:

- 	skupina pre spoluprácu v oblasti protipovodňových predsavzatí, regulácii hraničných tokov, zásobovania vodou, meliorácii prihraničných oblasti, plánovania a hydrogeológie (Skupina R),

- 	skupina pre spoluprácu v oblasti hydrológie a protipovodňovej ochrany na hraničných vodách (Skupina HyP),

- 	skupina pre ochranu hraničných vôd pred znečistením (Skupina OPZ),

-	skupina pre zabezpečenie realizácie požiadaviek vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vode Európskej únie (Skupina WFD).

Slovensko-poľská komisia pre hraničné vody a jej pracovné skupiny sú platformou zavadzania a realizácii cieľov Rámcovej smernice o vode, ktorá určuje rámec činnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky a nariaďuje členským štátom manažment povodí a spoluprácu v procese plánovania vodného hospodárstva.

Podľa Poriadku komisie každá pracovná skupina pôsobí na základe Mandátu a Poriadku spolupráce, zabezpečujúc týmto spôsobom koordináciu a kontrolu realizácii pridelených úloh.

Úlohy realizované kvôli splneniu požiadaviek RSV tykajúce sa spracovania plánov manažmentu povodí pre spoločné oblasti povodí uskutočňuje Skupina WFD v rámci spolupráci v oblasti rovnovážneho a racionálneho používania spoločných povodí hraničných vôd a ekosystémov závislých na vodu aj zabráneniu zhoršenia stavu vôd.