Súhrnná informácia

o pláne manažmentu správneho územia

povodia Visly v oblasti povodia Dunajec

do nádrže Rożnów

December 2009

OBSAH

Str.

1.	Charakterizácia územia 	5

2.	Chránené oblasti 	6

3.	Sieť monitoringu 	7

4.	Hodnotenie stavu vôd  	7

5.	Environmentálne ciele 	9

6.	Významný dopad ľudskej činnosti a hodnotenie vplyvu na stav povrchových a

podzemných vôd	9

7.	Zhrnutie ekonomických analýz využívania vôd 	10

8.	Zhrnutie programov opatrení uvedených v Štátnom programe o vode a životnom  prostredí 	11

9.	Zoznam ostatných programov a plánov 	14

10.	Zhrnutie opatrení v prospech informovania a účasti verejnosti 	14

11.	Zoznam oprávnených organov 	16

12.	Medzinárodná spolupráca 	16

Zoznam máp

Mapa 1	Útvary povrchových vôd a ich typy

Mapa 2	Výrazne zmenené vodné útvary

Mapa 3	Útvary podzemných vôd

Mapa 4	Chránené územia

Mapa 5	Monitoring povrchových vôd

Mapa 6	Monitoring podzemných vôd

Mapa 7	Hodnotenie ekologického stavu prirodzených vodných útvarov

Mapa 8	Hodnotenie ekologického potenciálu výrazne zmenených útvarov povrchových vôd

Mapa 9	 Zdroje znečistení

Úvod

Tento doklad bol vyhotovený kvôli spolupráci medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou, ktoré ako členské štáty Európskej únie sú povinné zavadzať smernice EU, o. i. Smernicu 2000/60/WE Európskeho parlamentu a rady z dňa 23. októbra 2000 (Z. z. L 327 z 22.12.2000), čiže Rámcovú smernicu o vode (RSV).

Nadradeným cieľom RSV je ochrana vôd a vodného prostredia v prospech budúcich generácií.

Do 2015 roku je nevyhnutné dosiahnuť dobrý stav povrchových a podzemných vôd.

Základným nástrojom vodnej politiky v súlade so zákonom z dňa 18. júla 2001 Vodné právo, prenášajúcom zápisy RSV, sú plány manažmentu povodí pre oblasti povodí.

V decembri 2008 Poľsko vypracovalo 10 návrhov plánov manažmentu povodí pre územia povodí – vrátane návrhu plánu manažmentu povodí pre oblasť Visly (pre poľskú časť tohto medzinárodného povodia).

V období od 22. decembra 2008 do 22. júna 2009 doklad bol predstavený verejnej mienke a podrobený konzultáciám s verejnosťou

V decembri 2009 vznikla konečná verzia Plánu manažmentu povodí pre oblasť povodia Visla.

Plán manažmentu povodí pre oblasť Visly je dostupný o. i. na webových stránkach:

-	Štátneho úradu hospodárenia vodami www.kzgw.gov.pl

-	Regionálneho úradu hospodárenia vodami v Krakove www.krakow.rzgw.gov.pl

1.	Charakterizácia územia

Povodie Dunajec sa nachádza v medzinárodnej oblasti povodia Visla a čiastočne zaberá územie Slovenskej republiky.

Tento dok lad sa týka časti Plánu manažmentu popod pre poľskú časť oblasti povodia Visla v oblasti povodia Dunajec (spolu s Popradom) do Nádrže Rożnów.

Dunajec je jedným z väčších pravostranných prítokov Visly.

Povodie Dunajec (do nádrže Rożnów) patri k vodnému regiónu Hornej Visly a sa nachádza v južnej časti Poľska, v Karpatoch (čiastočne vo Vnútorných Karpatoch (Tatry) a v Vonkajších Karpatoch). Podľa územnosprávneho členenia leží v južnej časti malopoľského vojvodstva.

Rozloha:	 2 793 km2 – čo sa rovná 1,4 % celého povodia Visly.

Ucelená dĺžka významných tokom je 1 086,5 km.

V tej to časti povodia Dunajec býva cca 426,8 tisíc ľudí.

Stredná hustota obyvateľstva sa rovná  153 ob./km2.

Využitie oblasti povodia:

- lesy a luky - 49,84%  (rozloha 1 391,8 km2)

- poľnohospodárske areáli  – 45,04%  (rozloha 1 257,6 km2)

- antropogenizované oblasti  – 4,34% (rozloha 121,3 km2)

- vodné oblasti – 0,54% (rozloha 15 km2)

- mokrade – 0,22% (rozloha 6,1 km2)

1.1.	Povrchové vody

Poloha hraníc útvarov povrchových vôd - Mapa č. 1

V povodí Dunajec do Nádrži Rożnów bolo vymedzených 57 vodných útvarov riek , ktoré tvoria 16 ucelených vodných útvarov (GW0401 do GW0416).

Ekoregióny

Povodie Dunajec sa nachádza v rámci ekoregiónu Karpaty.

Typy útvarov povrchových vôd - Mapa č. 1

Typy útvarov povrchových vôd v tomto povodí Dunajca:

6 útvarov povrchových vôd	Typ 14 – Malá flyšová rieka

35 útvarov povrchových vôd	Typ 12 –Flyšový potok

4 útvarov povrchových vôd	Typ 1 – Tatranský kremičitanový potok

2 útvary povrchových vôd	Typ 2 - Tatranský uhličitanový prameň

2 útvary povrchových vôd	Typ 6 – Vysočinový uhličitanový potok s jemnozrnným podkladom na sprašoch a podobajúcich sa spraši

1 útvar povrchových vôd	Typ 7 - Vysočinový uhličitanový potok s hrubozrnným podkladom

1 útvar povrchových vôd	Typ 23 – Potoky a pramene na oblastiach, kde prebiehajú procesy  rašelinenia

5 útvarov povrchových vôd	Typ 15 – Vysočinová stredná rieka - východná

1 útvar povrchových vôd	Typ neurčitý  - týka sa GW0407 -„Nádrž Czorsztyn a Sromowce”

Vymedzenie výrazne zmenených a umelých vodných útvarov - Mapa č. 2

V povodí Dunajec 40 vodných útvarov bolo uznané ako výrazne zmenené. Umelé vodné útvary neboli vymedzené.

Určenie referenčných podmienok

Referenčné podmienky tvoria vzorové hodnoty určené pre jednotlivé typy vôd v rozsahu prvkov hydromorfologickej a fyzikálno-chemickej kvality, a predovšetkým biologickej kvality, odpovedajúcej veľmi dobrému ekologickému stavu týchto vôd.

V 2004 roku v Poľsku boli prevedené prvé práce kvôli určeniu referenčných podmienok v súlade s podmienkami RSV. Práce spočívali predovšetkým v identifikácii metód využívaných kvôli určeniu referenčných podmienok, inventarizácii existujúcich údajov, označeniu typov vôd, pre ktoré mali byť určené predbežné referenčné podmienky. V 2005 roku bola vypracovaná predbežná charakterizácia referenčných podmienok pre vybrané typy vôd v jednotlivých kategóriách spolu s určením nedostatkov v údajoch, w rozsahu hydromorfologických, fyzikálno-chemických a biologických prvkov. Určenie iba predbežných referenčných podmienok pre niektoré z vybraných typov vôd bolo spôsobené nedostatkom v rozsahu údajov charakterizujúcich biologický stav. Časťou prác predbežného vymedzenia referenčných podmienok bolo aj určenie tvaru siete monitoringu kvôli získaniu biologických charakteristík pre jednotlivé typy vôd.

Získané výsledky budú základom pre určenie hraničných hodnôt používaných pri hodnotení stavu vôd, aktuálne však platia predbežné referenčné podmienky určené v 2005 roku.

1.2.	Podzemné vody

V tomto povodí Dunajec sa vyskytujú 4 vodné útvary podzemných vôd
s kódmi 2200_153, 2200_154, 2200_155, 2200_156  – Mapa č. 3.

V oblasti Karpát sa vyskytuje spojené paleogénno–kriedové pásmo. Vyskytuje sa vo flyšových sedimentoch, ktoré tvoria Vonkajšie Karpaty. Vodonosné vrstvy sa vyskytujú v pieskovcoch, zlepencoch, kusových vápencoch, íloch, mulovcach a šileňoch. Najväčší vplyv na hydrologické vlastnosti týchto skál má popraskanie. Najčastejšie sa charakterizujú nízkou schopnosťou prenášania vody a nízkou účinnosťou studni 1,0-2,5 m3/h. Pre flyšové Karpaty je charakteristický výskyt skál bežných a minerálnych. Táto oblasť je citlivá na vstupujúci prítok slaných vôd z podlažia. Sladké vody sú infiltračné s prevahou iónov HCO3 a Ca. Všeobecná mineralizácia v paleogénnom komplexe sa rovná 200-400 mg/dm3, a kriedovom 250-500 mg/dm3. Staršie vodonosné vrstvy sú slabo preskúmané a nemajú úžitkový význam. Vyskytujú sa v tatranskej oblasti. V rajóne Tatier sa rozlišuje spodnú úroveň a úroveň hlbšieho prúdenia.

Hlavné nádrže podzemných vôd (GZWP) v oblasti Karpát sa vyskytujú v rámci karpatského flyšu (paleogénne a kriedové sedimenty) aj v kvartérnych sedimentoch.

2.	Chránené oblasti

Rámcová smernica o vode vyžaduje vyhotovenie členskými štátmi registrov chránených oblastí. V povodí Čierna Orava boli vymedzené nasledujúce zoznamy a registre chránených oblastí -  Mapa č. 4

- Zoznam vodných útvarov povrchových vôd používaných kvôli odberu vody na pitie pre verejnosť

- Zoznam vodných útvarov podzemných vôd používaných kvôli odberu vody na pitie pre verejnosť

- Zoznam vodných útvarov určených na rekreačné ciele, najmä kúpele.

- Zoznam oblastí určených na ochranu habitatov alebo druhov, pre ktoré stav vôd, jeho udržateľnosť alebo zlepšenie sú významným faktorom ochrany

- Zoznam oblastí zraniteľných biogénnymi látkami komunálneho pôvodu – zahrňuje oblasť celého povodia.

3.	Sieť monitoringu

Program monitoringu životného prostredia bol spracovaný kvôli koherentnému a jednoliatemu hodnoteniu stavu vodných útvarov vo všetkých oblastiach povodí v súlade s opatreniami v tejto oblasti na území celej EÚ.

Aktuálne monitoring povrchových a podzemných vôd v Poľsku je vedený v súlade s nariadením Ministra životného prostredia zo dňa 13. mája 2009 roku na tému spôsobov vedenia monitoringu vodných útvarov povrchových a podzemných vôd (Z. z. z 2009 č. 81, ods. 685).

V monitoringu vôd sa rozlišuje nasledujúce siete:

- kontrolný monitoring vodných útvarov povrchových vôd,

- operatívny monitoring vodných útvarov povrchových vôd,

prieskumový monitoring vodných útvarov povrchových vôd.

V rámci jednotlivých druhov monitoringu krajské inšpektoráty ochrany životného prostredia vedú prieskumy biologických, fyzikálnochemických a chemických ukazovateľov, a hydrologické a meteorologické služby – hydromorfologických.

Povrchové vody

V povodí Dunajec v súlade Programom monitoringu životného prostredia sieť monitoringu sa skladá z 13 bodov, väčšina ktorých splňuje súčasne niekoľko funkcií a sa zúčastňuje na niekoľkých druhoch monitoringu. Rozmiestnenie týchto bodov predstavuje Mapa č. 5.

Podzemné vody

V povodí Dunajec monitoring vôd v súlade s Programom monitoringu životného prostredia zahrňuje 16 bodov. Jeho lokalitu predstavuje Mapa č. 6.

4.	Hodnotenie stavu vôd

Povrchové vody

Aktuálne hodnotenie stavu vôd sa uskutočňuje na základe klasifikácii podľa nariadenia Ministra životného prostredia zo dňa 22. Júla 2009 roku v oblasti klasifikácie ekologického stavu, ekologického potenciálu a chemického stavu vodných útvarov povrchových vôd (Z. z.  z 2009 roku., č. 122 odst.1018).

V Pláne manažmentu povodí hodnotenie stavu vodných útvarov povrchových vôd bolo založené na „Hodnotení stavu vôd v povodiach na základe výsledkov monitoringu vodných útvarov povrchových vôd v rokoch 2008-2010”. Základom pre toto hodnotenie bolo nariadenie zo dňa 20. augusta 2008 o spôsobe klasifikácie stavu  vodných útvarov povrchových vôd (Z. z. zo 2008roku., č. 162 ods.1008). Na základe tohto nariadenia Hlavný inšpektorát ochrany životného prostredia spracoval hodnotenie stavu vodných útvarov, pre ktoré v rámci Programu monitoringu životného prostredia sa viedol monitoring. Hodnotenie stavu, predstavené v rámci plánov, bolo overené na základe existujúcich dokladov spracovaných na potreby plánovacích prác, čiže „Podrobné spracovanie analýzy nátlaku a dopadov znečistení ľudského pôvodu vodných útvarov povrchových a podzemných vôd kvôli vyhotoveniu programov opatrení a plánov manažmentu povodí” z mája 2007. Vzhľadom na zmenu nariadenia o klasifikácii stavu vodných útvarov povrchových vôd v priebehu plánovacích prác hodnotenie predstavené v rámci plánov bolo doplnené a spresnené dodatočnými materiálmi odovzdanými  Hlavným inšpektorátom ochrany životného prostredia a údajmi pochádzajúcimi z úradov vodného hospodárstva založenými na konzultáciách s územnými zodpovednými podnikmi Krajského inšpektorátu ochrany životného prostredia.

V hotnoteni ekologického stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd je obsiahnute hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd.

Hodnotenie ekologického stavu 17 prirodzených útvarov povrchových vôd:

2   útvarov povrchových vôd – dosahuje dobrý ekologický stav

15 útvarov povrchových vôd – dosahuje zlý ekologický stav

Hodnotenie ekologického potenciálu výrazne zmenených 40 útvarov povrchových vôd:

3   útvary povrchových vôd  – dosahuje dobrý a vyššie dobrého ekologický potenciál

37 útvarov povrchových vôd – dosahuje zlý ekologický potenciál

Hodnotenie stavu vodných útvarov povrchových vôd predstavujú Mapy č. 7 a 8.

Podzemné vody

Hodnotenie stavu (chemického a kvantitatívneho) vodných útvarov podzemných vôd sa uskutočnilo v 2008 roku na základe klasifikácie podľa nariadenia Ministra životného prostredia o kritériách a spôsobe hodnotenia stavu podzemných vôd (Z. z. zo 2008 roku č. 143, ods. 896) a zverejnené v „Správe o chemickom a kvantitatívnom stave vodných útvarov podzemných vôd pre oblasti povodí v súlade s požiadavkami RSV ” z novembra 2008.

Časť hodnotenia chemického stavu v rámci hodnotenia stavu vodných útvarov podzemných vôd prijatého v  Plánoch manažmentu povodí pochádza zo „Správy o chemickom a kvantitatívnom stave vodných útvarov podzemných vôd pre oblasti povodí v súlade s požiadavkami RSV” z novembra 2008. Pokiaľ ide o časť hodnotenia kvantitatívneho stavu vodných útvarov podzemných vôd, pochádza z „Podrobného spracovania analýzy nátlaku a dopadov znečistení ľudského pôvodu vodných útvarov povrchových a podzemných vôd kvôli vyhotoveniu programov opatrení a plánov manažmentu povodí” z mája 2007. Konečne stav vodných útvarov podzemných vôd je determinovaný horším zo stavov: kvantitatívnym alebo chemickým určeného útvaru podzemných vôd.

V povodí Dunajec všetky 4 útvary podzemných vôd dosahujú dobrý kvantitatívny a chemický stav.

5.	Environmentálne ciele

Environmentálne ciele pre povrchové vody a chránené oblasti

V priebehu prvého plánovacieho cyklu manažmentu povodí v Poľsku environmentálne ciele pre vodné útvary boli založené hlavne na hraničných hodnotách jednotlivých ukazovateľov fyzikálno-chemických, biologických a hydromorfologických (určujúcich ekologický stav povrchových vôd) aj chemických ukazovateľov (svedčiacich o chemickom stave vody), odpovedajúcich podmienkam pre dosiahnutie dobrého stavu týmito vodami, so zohľadnením kategórii vôd, podľa Nariadenia Ministra životného prostredia zo dňa 20. augusta 2008 o spôsobe klasifikácie stavu vodných útvarov povrchových vôd 
(Z. z. zo 2008 roku, č. 162, ods. 1008).

Pre prirodzené vody požaduje sa dosiahnuť čo najmenej dobrý ekologický stav, zatiaľ čo pre vody vymedzené ako výrazne zmenené alebo umelé požaduje sa dodržať podmienky odpovedajúce dobrému alebo vyššie dobrého ekologickému potenciálu vôd. V oboch prípadoch je nevyhnutné zabezpečiť dodatočne čo najmenej dobrý chemický stav, aby sa mohlo dosiahnuť čo najmenej dobrý stav týmito vodami.

Kvôli často vyšším – než ako je to v právnických aktoch regulujúcich opatrenia a požiadavky tykajúce sa stavu vôd v rámci chránených oblasti – požiadavkám vo vzťahu k hraničným hodnotám ukazovateľov kvality vody, environmentálne ciele pre chránené oblasti aktuálne neboli zvýšené. Výnimkou budú pravdepodobne požiadavky v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z plánov ochrany pre oblasti NATURA 2000, v aktuálnom plánovacom cykle – kvôli nedostatku plánov ochrany týchto oblasti – environmentálne ciele pre vodné útvary, kde tieto oblasti boli vymedzene, neboli však sprísnené.

Environmentálne ciele pre podzemné vody

Dobrý stav podzemných vôd znamená stav dosiahnutý vodnými útvarmi podzemných vôd, pokiaľ zároveň ich kvantitatívny ako aj chemický stav je určený ako čo najmenej dobrý.

Výnimky od dosiahnutia environmentálnych cieľov (derogácie)

V popod Dunajec derogáciám podlieha 9 útvarov povrchových vôd ohrozených nedosiahnutím environmentálnych cieľov v súlade s RSV do 2015 roku. Útvary podzemných vôd kvôli dobrému kvantitatívnemu a chemickému stavu nepodliehajú derogáciám.

6.	Významný dopad ľudskej činnosti a hodnotenie vplyvu na stav povrchových a

podzemných vôd

Negatívne ovplyvňujú kvalitu vôd nekontrolované vypúšťanie bytovo-hospodárskych odpadových vôd  z neskanalizovaných oblasti. Dodatočne rast turistickej príťažlivosti oblasti spôsobuje zvýšenie množstva ľudí v určitých obdobiach. Pri slabej kanalizácii oblasti je to dodatočný faktor ovplyvňujúci stav vodných zdrojov v povodí.

Komunálne hospodárstvo:

Množstvo zásobárni povrchových vôd– 17

Celkový odber povrchových vôd – 9,62 mln m3/rok

Odhadové množstvo osôb využívajúce vodovody – 222,6 tisíc osôb (čiže cca 52,2 %)

Množstvo vypúšťaných čistených odpadových vôd– 10,4 tisíc m3/rok

Odhadové množstvo osôb využívajúce kanalizáciu – 188,9 tisíc osôb (čiže cca 44,3 %)

Odhadové množstvo osôb využívajúce čistiarne odpadových vôd– 230 tisíc osôb (čiže cca 53,9 %)

Množstvo komunálnych čistiarní – 26

Množstvo vypúšťaných nečistených odpadových vôd – 1 091,8 tisíc m3/rok

Odhadové množstvo osôb nepripojené k kanalizácii – 244,5 tisíc osôb

Priemysel

Množstvo priemyselných zásobárni povrchových vôd– 6

Odber povrchových vôd– 354 tisíc m3/rok

Množstvo priemyselných závodov so zvýšeným rizikom poruchy - 9

Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd celkovo – 1 272,1 tisíc m3/rok

Množstvo vypúšťaných nečistených odpadových vôd – 808,5 tisíc m3/rok

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

Spotreba umelého hnojiva (NPK) – 9 400 kg/km2

Grafické odzrkadlenie znečisťujúcich zdrojov obsahuje Mapa č. 9.

Zhromaždené informácie tykajúce sa identifikácii významného dopadu ľudskej činnosti, hodnotenia stavu vôd a prognóza vývoja boli použité k hodnoteniu rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov čiže označenia týchto vodných útvarov, pre ktoré existuje riziko, že do 2015 roku nedosiahnu dobrý stav. V dôsledku prevedenej analýzy v oblasti povodia Dunajec bolo vymedzených 9 vodných útvarov ohrozených nedosiahnutím environmentálnych cieľov.

7.	Zhrnutie ekonomických analýz využívania vôd

Ekonomická analýza bola uskutočnená v súlade s požiadavkami Článok 9 RSV a zohľadnila zvrat nákladov vodných služieb, a predo všetkým pravidlo znečisťujúci platí.

Spotrebitelia vôd v Poľsku sú viazaní ponášať náklady na používanie vodných zdrojov prostredníctvom platby na základe sadzieb určovaných Radou ministrov za odber vôd a vypúšťanie odpadov. V poľskom legislatívnom systéme funguje aj systém oslobodení od platieb vyplývajúci zo zákona Právo ochrany životného prostredia.

Ekonomická analýza využívania vôd pre potreby RSV prvý krát sa uskutočnila v 2004 roku, a následne v 2007 bola rozšírená a spresnená. Hlavným zdrojom údajov pre potreby analýzy v komunálnom sektore boli dotazníky na tému poskytovaných služieb, vyplňované zástupcami obci a vodnými a kanalizačnými operátormi. V prípade nedostatku údajov  alebo nejasnosti boli použité dodatočné zdroje: Systém právnickej informácie (miestne právo, ceny, určenie ceny za vodu alebo vypúšťané odpadové vody), Banka regionálnych údajov alebo znalecký posudok.

V povodí Dunajec pôsobí:

-  42 operátorov poskytujúcich služby zásobovania vodou

-  27 operátorov poskytujúcich služby vypúšťania odpadových vôd

Náklady a príjmy operátorov poskytujúcich služby v oblasti zásobovania vodou:

| Celková hodnota nákladov | tisíc PLN/ rok | 44 764,07 |
| --- | --- | --- |
| Celková hodnota príjmov | tisíc PLN / rok | 42 590,29 |
| Hrubý finančný výsledok | tisíc PLN / rok | - 2 173,78 |
| % náhrada nákladov | % | 95,14 % |

Náklady a príjmy operátorov poskytujúcich služby v oblasti vypúšťania a čistenia odpadových vôd:

| Celková hodnota nákladov | tisíc PLN / rok | 71 997,33 |
| --- | --- | --- |
| Celková hodnota príjmov | tisíc PLN / rok | 67 487,08 |
| Hrubý finančný výsledok | tisíc PLN / rok | - 4 510,25 |
| % náhrada nákladov | % | 93,74 % |

Ekonomické miery rastu v jednotlivých sektoroch boli vyrátané pre úroveň celej oblasti pôsobenia RZGW v Krakove, preto je zložité posúdiť ich reprezentatívnosť v povodí Dunajec.

Odhad zdrojových a environmentálnych nákladov bol uskutočnený pre oblasti povodí Visly a Odry aj pre opatrenia jednotlivých Regionálnych úradov vodného hospodárstva. Pre povodie Dunajec takýto odhad nebol uskutočnený.

8.	Zhrnutie programov opatrení uvedených v Štátnom programe o vode a životnom

prostredí

Štátny program o vode a životnom prostredí tvorí usporiadaný súbor opatrení, ktorých uskutočnenie dovoľuje dosiahnuť environmentálne ciele vodami v súlade z RSV do 2015 roku. Opatrenia pre jednotlivé ucelené vodné útvary a útvary podzemných vôd berú do úvahy rozdelenie na základné a doplňujúce opatrenia v súlade s čl. 113 zákona Vodného práva, v závislosti od výsledkov hodnotenia rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov.

Základné opatrenia sa tykajú všetkých vodných útvarov bez ohľadu na status ohrozenia a boli rozdelené do dvoch skupín: A a B

Základné opatrenia skupiny A vyplývajú z:

- Štátneho programu čistenia komunálnych odpadových vôd

- Programu vybavenia aglomerácie nižšie 2000 populačného koeficientu čistiarňami odpadových vôd a systémami skupinovej kanalizácii

- Programu vybavenia podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu s rozmerom nemenším ako 4000 populačného koeficientu vypúšťajúcich odpadové vody priamo do vôd zariadením splňujúcim štandardy ochrany vôd požadované poľským právom

- Programov prijatých pre oblasti zraniteľné zo znečistenia poľnohospodárskeho pôvodu.

Základné opatrenia skupiny B zahrňujú:

- súpis opatrení v oblasti hydromorfologii

- kontrolné opatrenia odberu vôd a retencii povrchových vôd

- opatrenia splňujúce záväzok prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí

- ostatné opatrenia vyplývajúce z uskutočnenia Smerníc EÚ a právnických zákonov.

Programy opatrení boli spracované ako databáza v programe MS Access. Báza dovoľuje generovať správy s programami opatrení na vybranom úrovni: pre ucelený vodný útvar, vodný región, oblasť povodia, s poukázaním na územnosprávne jednotky štátu.

V oblasti povodia Dunajec boli navrhnuté opatrenia pre ucelené vodné útvary (č. GW0401 do GW0416) v kategóriách:

- Komunálne hospodárstvo

- Poľnohospodárstvo a lesníctvo

- Územné plánovanie

- Úprava vodných vzťahov a ochrana ekosystémov závislých na vodu (vrátane morfológie a dodržania biologickej kontinuity tokov)

- Organizačno–právničke a vzdelávacie opatrenia

- Priemysel

Súpis opatrení s rozdelením na jednotlivé kategórie:

I.	KOMUNÁLNE HOSPODÁRSTVO

- výstavba čistiarni odpadových vôd

- modernizácia čistiarni odpadových vôd

- oprava čistiarni odpadových vôd

- výstavba sanitárneho systému kanalizácii

- modernizácia sanitárneho systému kanalizácii

- výstavba nepresakujúcich  – ľahkých na vyprázdňovanie nádrží so zabezpečením kontrolovateľného vývozu odpadových vôd

- odstránenie zdrojov znečistení (divokých smetísk)

- vedenie evidencie septikov a čistiarni odpadov v rámci hospodárstiev aj zavedenie rozvrhu vývozu odpadových vôd a odpadových kalov z čistiarni odpadov v rámci hospodárstiev

- kontrola dodržiavania rozvrhu vývozu odpadových vôd

- hromadenie a čistenie výtokov zo skládok odpadkov

- hospodárenie odpadovými kalmi

II.	POLNOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

1. 	správne pestovanie pôdy (správne poľnohospodárske práce)

III.	ÚZEMNE PLÁNOVANIE

- Spracovanie miestnych plánov územného plánovania zohľadňujúcich požiadavky a pravidlá ochrany životného prostredia, najmä tykajúce sa: označených zón ochrany vodných zásobárni, chránených oblastí podzemných vôd aj zón ohrozených povodňou spolu s určením spôsobu hospodárenia nimi, ekologických koridorov – tokových a riečnych údolí  spolu s ich biologickým usporiadaním, oblastí a objektov životného prostredia chránených právom, oblastí o významných prírodných hodnotách – lesy, zalesnenia, hustoty stromov, oblastí obmedzeného používania, vrátene nesplňujúcich požiadaviek v oblasti kvality životného prostredia pre existujúce nebezpečné objekty, vývoja systémov technickej infraštruktúry, najmä komunálneho hospodárstva a hospodárenia odpadovými vodami spolu s vymedzením rezervy oblasti kvôli zariadeniam a objektom nevyhnutným na správne fungovanie systémov, vymedzenia rezerv oblasti na potreby lokalizácii objektov a zariadení infraštruktúry ochrany životného prostredia, ako aj vyrábajúcich elektrinu (veterné farmy).

IV.	ÚPRAVA VODNYCH VZTAHOV A OCHRANA EKOSYSTEMOV ZAVISLYCH

NA VODU (V TOM MORFOLOGIA A UDRžANIE BIOLOGICKEJ KONTINUITY TOKOV)

1.	výstavba ochrannej hrádze pre ryby, privrátenie spriechodnosti odsekov riek

2.	spracovanie plánov úloh pre chránené oblasti NATURA 2000

V.	ORGANIZAČNO–PRAVNICKE A VZDELAVÁCIE OPATRENIA

1. 	spracovanie hodnotenia kvality pitnej vody

2. 	spracovanie podmienok používania vôd z regiónu

3. 	spracovanie podmienok využívania vôd povodia

4.	kontrolné opatrenia súvisiace s hodnotením dodržiavania právnických predpisov v oblasti hospodárenia odpadovými vodami

V.	PRIEMYSEL

1.	spracovanie programu zabránenia vážnym poruchám v závodoch so zvýšeným a veľkým riziku

2.	monitoring podnikov poľnohosporársko-potravinárskeho priemyslu s rozmerom nemenším ako 4000 populačného koeficientu vypúšťajúcich odpadové vody v oblasti požiadaviek príslušného stupňa čistenia odpadových vôd

Okrem toho pre podzemné vody bolo navrhnuté (ako základné) opatrenie spojené s vytvorením bodu chemického monitoringu PSH – Štátnou hydrogeologickou službou.

Opatrenia spolu s predpokladanými nákladmi na ich realizáciu boli pridelené príslušným realizačným jednotkám ako obec, správca oblasti, Regionálnym úradom vodného hospodárstva, Krajským inšpektorátom ochrany životného prostredia, atď.

Zhrnutie programov opatrení – ucelené vodné útvary

| ID_úceleného vodného útvaru | Množstvo JCWP | Množstvo neohroze ných JCWP | Náklady opatrení A [tisíc PLN] | Náklady opatrení B [tisíc PLN] | Množstvo ohroze- ných JCWP | Náklady doplňujúcich opatrení [tisíc PLN] | Množstvo JCWP podliehajúcich DEROGÁCIAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GW0401 | 2 | 2 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| GW0402 | 6 | 5 | 3 409 000 | 62 500 | 1 | * | 1 |
| GW0403 | 2 | 0 | 0 | 28 500 | 2 | * | 2 |
| GW0404 | 1 | 0 | 14 509 000 | 28 500 | 1 | * | 1 |
| GW0405 | 1 | 0 | 0 | 53 500 | 1 | * | 1 |
| GW0406 | 5 | 4 | 14 000 000 | 17 500 | 1 | * | 1 |
| GW0407 | 5 | 4 | 5 814 000 | 103 500 | 1 | * | 1 |
| GW0408 | 1 | 1 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| GW0409 | 1 | 1 | 48 000 | 38 500 | 0 | 0 | 0 |
| GW0410 | 1 | 1 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 |
| GW0411 | 6 | 6 | 16 223 000 | 60 500 | 0 | 0 | 0 |
| GW0412 | 12 | 12 | 56 331 600 | 108 000 | 0 | 0 | 0 |
| GW0413 | 6 | 6 | 5 848 000 | 38 000 | 0 | * | 0 |
| GW0414 | 1 | 1 | 12 780 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 |
| GW0415 | 4 | 4 | 6 800 000 | 38 000 | 0 | * | 0 |
| GW0416 | 3 | 3 | 19 745 700 | 164 500 | 0 | 0 | 0 |
| SÚHRN | 57 | 50 | 155 508 300 | 902 500 | 9 | * | 7 |

* - náklady na doplňujúce opatrenia súvisiace so spriechodnením tokov, ktoré v aktuálnom cykle neboli odhadnuté

9.	Zoznam ostatných programov a plánov

Štátne doklady s plánovacou a vývojovou povahou

- Stratégia vývoja štátu 2007 – 2015

- Štátny plán vývoja 2007 – 2013

- Štátna stratégia regionálneho vývoja na roky 2007 – 2013

- Koncepcia politiky územného plánovania štátu

- Ekologická politika štátu na roky 2009-2012 s výhľadom k 2016

- Štátny program zväčšovania zalesnených plôch. Aktualizácia 2003

- Stratégia vývoja technológii výroby energii z obnoviteľných zdrojov

- Štátna stratégia ochrany a strednej spotreby biologickej rozmanitosti aj Program opatrení na roky 2007-2013

- Stratégia ochrany vodno-blatných oblasti v Poľsku spolu s plánom opatrení (na roky

2006 -2013)

- Sektorové operačné programy na roky 2007-2013 – v tom Operačný program infraštruktúra a životné prostredie

- Regionálne operačné programy na roky 2007-2013

- Program vývoja dedinských oblastí na roky 2007-2013

- Stratégia vodného hospodárstva (z 2005 roku)

- Návrh štátnej stratégii manažmentu povodí 2030 (so zohľadnením etapy 2015)

- Štátny program čistenia komunálnych odpadových vôd (z 2003 roku) – a aktualizácie tohto programu z rokov 2005 a 2008

Regionálne doklady s plánovacou a vývojovou povahou

- Stratégia malopoľského vojvodstva na roky 2007-2013

- Program ochrany životného prostredia na roky 2007-2014

- Plán manažmentu odpadov malopoľského vojvodstva

- Program malej retencii malopoľského vojvodstva (2004)

- Plán ochrany národného parku

- Plán ochrany krajinného parku

- Plán ochrany rezervácii životného prostredia

10.	Zhrnutie opatrení v prospech informovania a účasti verejnosti

I kolo konzultácií s verejnosťou

Časový rámec: od 22. decembra 2006 do 22. júna 2007r.

Konzultovaný doklad:

„Rozvrh a program prác súvisiacich s prípravou plánu manažmentu povodí v oblasti povodia spolu so súpisom opatrení, ktoré je potrebné zaviesť v priebehu konzultácií”

Aplikované opatrenia:

Povaha konzultačných opatrení bola informatívna a vzdelávacia. Opatrenia boli prevedené hlavne pomocou dotazníkov  na konzultačných stretnutiach organizovaných pre rôzne prostredia aj na zasadnutiach rád vodného hospodárstva vodných regiónov ako aj na zasadnutiach komisie kvôli podielu verejnosti. Okrem toho bolo organizované I štátne vodné fórum, kvôli tomu boli spracované informačné brožúry, informácie a konzultovaný doklad boli zverejnené na webových stránkach, a články v odbornej tlači.

Zhrnutie výsledkov:

Vo výsledku konzultácií s verejnosťou boli zhromaždené názory a poznámky k konzultovanému dokladu, ale vyskytli sa aj komentáre, ktoré dovolili lepšiu prípravu nasledujúcich etáp konzultácií prostredníctvom verifikácie spôsobu vedenia konzultácií a konečne zväčšenie účinnosti prijatých opatrení.

II kolo konzultácií s verejnosťou

Časový rámec: od 22. decembra 2007 do 22. júna 2008

Konzultovaný doklad:

„Prehľad významných problémov vodného hospodárstva”

Aplikované opatrenia:

Konzultačné opatrenia podporovali informatívne a vzdelávacie opatrenia. Previedla sa diskusia a prieskum verejnej mienky na konzultačných stretnutiach pre rôzne prostredia aj na zasadnutiach rád vodného hospodárstva  a zasadnutiach stálych komisií kvôli účasti verejnosti. Okrem toho bolo organizované II štátne vodné fórum, kvôli tomu boli spracované informačné brožúry, informácie a konzultovaný doklad boli zverejnené na webových stránkach a články v odbornej tlači.

Zhrnutie výsledkov:

Vo výsledku konzultácií boli zhromaždené poznámky k konzultovanému dokladu, ktoré ovplyvnili a zmenili zoznam významných problémov budúcich prekážkou v dosiahnutí dobrého stavu vôd.

II kolo konzultácií dalo lepšie výsledky v porovnaní s I kolom, čo svedči o väčšej účasti jednotiek aj rastúceho verejného vedomia tykajúceho sa angažovanosti v záležitosti spojenej s ochranou vodných zdrojov.

III kolo konzultácií s verejnosťou

Časový rámec:  od 22. decembra 2008 do 22. júna 2009

Konzultovaný doklad:

„Návrh plánu manažmentu povodí v oblasti povodia”

Aplikované opatrenia:

Konzultačné opatrenia podporovali informatívne a vzdelávacie opatrenia. Previedla sa diskusia a prieskum verejnej mienky na konzultačných stretnutiach pre rôzne prostredia aj na zasadnutiach rád vodného hospodárstva  a zasadnutiach stálych komisií kvôli podielu verejnosti. Okrem toho bolo organizované III štátne vodné fórum, kvôli tomu boli spracované informačné brožúry a mapy, informácie a konzultovaný doklad boli zverejnené na webových stránkach a články v odbornej tlači.

Zhrnutie výsledkov:

Konzultácie návrhov Plánu manažmentu povodí sa stretli s veľkým záujmom verejnosti. Vo výsledku konzultácií boli zhromaždené poznámky k konzultovanému dokladu, ktoré potom sa použili na etape spracovávania poslednej verzie plánu manažmentu povodí.

III kolo konzultácií dalo o veľa lepšie výsledky v porovnaní s predošlými kolmi, o. i. vzhľadom na povahu konzultovaného dokladu. Predošle kolá konzultácií pripravili verejnosť k aktívnej účasti v konzultačných procesoch. Rast verejného povedomia vďaka konzultáciám vedeným od roka 2007, vzdelávacie akcie a informatívne stretnutia prispeli k významnej frekvencii i veľkému záujmu konzultáciami.

11.	Zoznam oprávnených organov

Podľa zápisov čl. 4 zákona Vodné pravo oprávnené organy v oblasti vodného hospodárstva sú:

- 	Minister životného prostredia

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. +48 22 57-92-900, www.mos.gov.pl

- 	Predseda Štátneho úradu vodného hospodárstva

ul. Świętokrzyska 36, kl.IV, 00-116 Warszawa, tel. +48 22 37 20 210, www.kzgw.gov.pl

Minister životného prostredia plní úlohu organu, ktorý je nadriadený vo vzťahu k Predsedovi  KZGW.

Predsedovi KZGW podliehajú riaditelia regionálnych úradov vodného hospodárstva

Povodie Dunajec SA nachádza v oblasti Vodného regiónu Hornej Visly, ktorý patrí Regionálnemu úradu vodného hospodárstva v Krakove.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. J.Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

www.krakow.rzgw.gov.pl

12.	Medzinárodná spolupráca

Za slovensko-poľsku spoluprácu v oblasti vodného hospodárstva je zodpovedná Slovensko-poľská komisia pre hraničné vody, ktorá bola založená na základe Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o vodnom hospodárstve na hraničných vodách podpísanej vo Varšave 14. mája 1997.

V rámci činnosti Slovensko-poľskej komisie pre hranične vody boli menované 4 pracovné skupiny:

- 	skupina pre spoluprácu v oblasti protipovodňových predsavzatí, regulácii hraničných tokov, zásobovania vodou, meliorácii prihraničných oblasti, plánovania a hydrogeológie (Skupina R),

- 	skupina pre spoluprácu v oblasti hydrológie a protipovodňovej ochrany na hraničných vodách (Skupina HyP),

- 	skupina pre ochranu hraničných vôd pred znečistením (Skupina OPZ),

-	skupina pre zabezpečenie realizácie požiadaviek vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vode Európskej únie (Skupina WFD).

Slovensko-poľská komisia pre hraničné vody a jej pracovné skupiny sú platformou zavadzania a realizácii cieľov Rámcovej smernice o vode, ktorá určuje rámec činnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky a nariaďuje členským štátom manažment povodí a spoluprácu v procese plánovania vodného hospodárstva.

Podľa Poriadku komisie každá pracovná skupina pôsobí na základe Mandátu a Poriadku spolupráce, zabezpečujúc týmto spôsobom koordináciu a kontrolu realizácii pridelených úloh.

Úlohy realizované kvôli splneniu požiadaviek RSV tykajúce sa spracovania plánov manažmentu povodí pre spoločné oblasti povodí uskutočňuje Skupina WFD v rámci spolupráci v oblasti rovnovážneho a racionálneho používania spoločných povodí hraničných vôd a ekosystémov závislých na vodu aj zabráneniu zhoršenia stavu vôd.