Streszczenie

słowackiej części planu gospodarowania wodami

dla obszaru dorzecza Wisły

(w zakresie zlewni Dunajca i Popradu)

Listopad 2009

Spis treści

Wstęp	3

Charakterystyka zlewni Dunajca i Popradu	4

Cele w zakresie środowiska naturalnego	5

Stan ekologiczny i chemiczny wód powierzchniowych	6

Ostateczna definicja silnie zmienionych części wód	8

Stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych 	8

Zwrot kosztów usług gospodarki wodnej	9

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych	9

Program działań	10

Działania dążace do redukcji organicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych	10

Działania dążące do redukcji zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami biogennymi 	12

Działania dążące do redukcji zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i relewantnymi 	13

Działania dążące do eliminacji wpływów hydromorfologicznych	14

Działania dążące do podniesienia jakości wód podziemnych	15

Działania dążące do zwiększenia ilości wód podziemnych	16

Wykaz upoważnionych organów	16

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1	Znaczące przemysłowe oraz inne źródła zanieczyszczeń

Załącznik 2	Części wód powierzchniowych, ich klasyfikacja, działania i odstępstwa

WYKAZ MAP

Mapa 1	Części wód powierzchniowych i ich typy

Mapa 2	Części wód podziemnych w osadach czwartorzędowych

Mapa 3	Części wód podziemnych w skałach przedczwartorzędowych

Mapa 4	Części wód podziemnych w strukturach geotermalnych

Mapa 5	Obszary chronione

Mapa 6	Punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego wód powierzchniowych - lata 2007 i 2008

Mapa 7	Punkty monitoringu stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych - rok 2007

Mapa 8	Stan / potencjał ekologiczny części wód powierzchniowych – lata 2007 - 2008

Mapa 9	Stan chemiczny części wód powierzchniowych – lata 2007 - 2008

Mapa 10	Odstępstwa według artykułu 4(4) RDW dla części wód powierzchniowych

Mapa 11a	Odprowadzanie wód opadowych z aglomeracji – rok 2006

Mapa 11b	Odprowadzanie wód opadowych z aglomeracji – perspektywa do roku 2015

Mapa 12a	Kategorie znaczących przemysłowych oraz innych punktowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych – rok 2006

Mapa 12b	Znaczące przemysłowe oraz inne punktowe źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych – rok 2006

Mapa 13	Zanieczyszczenie substancjami biogennymi ze źródeł punktowych i obszarowych – lata 2005 - 2006 dla azotu ogólnego

Mapa 14	Zanieczyszczenie substancjami biogennymi ze źródeł punktowych i obszarowych– lata 2005 - 2006 dla fosforu ogólnego

Mapa 15	Naruszenie morfologicznej ciągłości rzek i siedlisk – rok 2009

Mapa 16	Naruszenie morfologicznej ciągłości rzek i siedlisk – perspektywa do roku 2015

# Wstęp

Słowacja może sie pochwalić długoletnią tradycją planowania dotyczącego obszarów wodnych. Opracowanie kompleksowych koncepcyjno-planistycznych dokumentów w dziedzinie gospodarki wodnej datuje się na okres powojenny. Struktura i treść owych dokumentów planistycznych zmieniały się w zależności od potrzeb danego okresu. Największe zmiany w sposobie opracowywania planistycznych dokumentów w dziedzinie gospodarki wodnej przyniosło wstąpienie Republiki Słowacji (RS) do Unii Europejskiej (UE), ponieważ jednym z warunków zyskania członkostwa w UE było przejęcie acquis communautaire, czyli harmonizacji państwowego porządku prawnego z porządkiem prawnym UE oraz jego praktyczne wdrożenie. W obszarze środowiska naturalnego za jedną z najważniejszych dyrektyw uznana została dyrektywa 2000/60/ES Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23. października 2000 ustanawiająca ramy działalności Wspólnoty w zakresie polityki wodnej (w skrócie nazywana Ramową Dyrektywą Wodną / RDW) oraz określająca najbardziej kompleksowy zbiór celów, narzędzi oraz obowiązków w dziedzinie polityki wodnej UE, co jednocześnie stworzyło podstawę dla wspólnej polityki wodnej w krajach UE.

RDW określa ramy prawne dotyczące ochrony i polepszenia stanu wodnych ekosystemów oraz trwałego, wyważonego i sprawiedliwego korzystania z wód. Wprowadza nowe podejście do gospodarki wodnej opartej na zlewniach rzecznych, naturalnych geograficznych i hydromorfologicznych jednostkach i narzuca krajom członkowskim UE konkretne terminy na opracowanie planów gospodarowania wodami, których część stanowią programy działań. Nowe podejście do ochrony wód umożliwia stworzenie jednolitego systemu oceny stanu wód w ramach krajów UE, przynoszącego wiarygodne wyniki służące porównaniu stanu wód w którymkolwiek regionie Europy, jak również jednakowego postępowania przy określaniu celów i realizacji działań koniecznych w kwestii ochrony i polepszenia stanu wód.  Przedmiot RDW stanowią wody powierzchniowe (rzeki, jeziora), przejściowe, przybrzeżne, podziemne oraz w określonych specyficznych warunkach również ekosystemy zależne od wody oraz mokradła. RDW wprowadza do polityki wodnej wiele innowacyjnych rozwiązań, jak np. udział społeczeństwa w planowaniu, włączenie ekonomicznego spojrzenia do planowania oraz integracja gospodarki wodnej z innymi sektorami ekonomicznymi.

Opracowanie planów gospodarowania wodami zgodnie z obowiązującym prawem wodnym zapewnia Ministerstwo Środowiska Republiki Słowacji (MŚ RS) za pośrednictwem kierowanych przez nie organizacji oraz zarządcy znaczących dla gospodarki wodnej cieków wodnych we współpracy z organami państwowej administracji wodnej i pozostałymi zainteresowanymi podmiotami, głównie przedstawicielami gmin, strefy przemysłowej, rolnictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i innych instytucji.

Koordynacją wdrażania RDW w międzynarodowym obszarze administracyjnym dorzecze Wisły zajmuje się Polsko–Słowacka Grupa Robocza do spraw realizacji wymogów RDW, powstała w ramach Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

Cały proces wdrażania RDW zaplanowany został na okres lat 2003–2027 z wyszczególnieniem zadań do realizacji w pierwszym cyklu planistycznym, który w roku 2015 kończy sprawdzenie osiągnięcia celów środowiskowych.

Proces przygotowana pierwszych planów gospodarowania zlewniami przebiegał w czterech etapach i obejmował następujące zadnia:

Etap I.:	Wydzielenie obszarów administracyjnych dorzeczy i określenie ram instytucjonalnych oraz mechanizmów koordynacji;

Etap II.:	Opracowanie charakterystyk obszaru administracyjnego dorzeczy, ocena wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz analiza ekonomiczna korzystania z wody;

Etap III.:	Wprowadzenie programów monitoringu stanu wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz stanu obszarów chronionych;

Etap IV.:	Opracowanie planów gospodarowania wodami włącznie z programami działań.

# Charakterystyka zlewni Dunajca i Popradu

Dorzecze Wisły jest dorzeczem międzynarodowym, a jednym z krajów, które obejmuje swoim zasięgiem, jest także Republika Słowacji. Słowacka część dorzecza stanowi nieznaczny ułamek wobec całego obszaru zlewni Wisły – zajmuje mniej niż  1%. Teren o powierzchni 1 950 km2 tworzy w Słowacji zlewnię pod nazwą – Dunajec i Poprad, która stanowi 4% powierzchni RS. Z samej nazwy zlewni wynika, że jej głównymi rzekami są Dunajec i Poprad. Rzeka Dunajec o długoterminowym średnim przepływie w Czerwonym Klasztorze 30,2  m3 .s-1 tworzy granicę między RS a RP o całkowitej długości 13,3 km. Rzeka Poprad (główny dopływ Dunajca ze Słowacji) ma na terenie RS wraz z odcinkiem granicznym całkowitą długość 142,5 km a jego długoterminowy średni przepływ w Mnišku nad Popradem (ostatnie urządzenie pomiarowe wody w Słowacji) wynosi 20,6 m3 . s-1. Ponad połowa zlewni jest zalesiona (54%). Drugim w kolejności najbardziej znaczącym sposobem zagospodarowania obszaru jest wykorzystanie do celów rolniczych – 42% (tereny orne 20% i pozostałe tereny rolnicze 22%). Zlewnia obejmuje 103 gminy o całkowitej liczbie mieszkańców ok. 20,4 tys. Prawie połowa ludności zamieszkuje w miastach powiatowych: Poprad – ok. 55400, Kežmarok 12700 i Stará Ľubovňa 16300 mieszkańców, pozostali mieszkają w małych gminach.

Zlewnia Dunajca i Popradu - sytuowana w ekoregionie karpackim jest zlewnią śródlądową i obejmuje dwie kategorie wód – rzeki i wody podziemne. Jeziora o powierzchni spełniającej warunki wydzielenia części wód nie występują w Słowacji. Obie kategorie wód są zaliczane do części wód.

Wśród rzek zlewni wydzielonych jest 83 części wód powierzchniowych o całkowitej długości 902 km; części wód są podzielone na 5 typów. Ich wizualizacja została przedstawiona na mapie stanowiącej załącznik nr 1. Sama rzeka Poprad na terenie RS podzielona jest na 4 części wód, w odróżnieniu od rzeki Dunajec, którą reprezentuje tylko jedna część wód. Nominalny wykaz części wód wraz z odpowiednim kodem i typem podany jest w załączniku nr 2 zawierającym również ocenę stanu. Wody podziemne podzielone są na 4 części wód podziemnych, z czego jedna część w osadach czwartorzędowych, a 3 części wód podziemnych w przedczwartorzędowych skałach. Częściowo do tej zlewni należą również 2 części wód geotermalnych, lecz ze względu na brak wystarczających danych nie były poddane ocenie w pierwszym cyklu planistycznym. Części wód podziemnych są przedstawione na mapach w załącznikach nr 2-4.

W zlewni usytuowane są następujące obszary chronione, przedstawione na mapie w załączniku 
nr 5:

- Obszary chronione przeznaczone do poboru wody pitnej – w zlewni określonych jest 59 stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych; całkowita powierzchnia obszarów chronionych wody pitnej to 315,05 km2.

- Obszary chronione wrażliwe na substancje biogenne – obszary wrażliwe oraz obszary szczególnie narażone. Obszary wrażliwe to części wód powierzchniowych na całym terenie RS, obszary szczególnie narażone to wykorzystywane do celów rolniczych tereny katastralne gmin wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem rządu RS.

- Obszary chronionych biotopów lub gatunków zwierzęcych i roślinnych (NATURA 2000) – w zlewni Dunajca i Popradu znajduje się 1 ptasi obszar chroniony (Tatry) o powierchni 547,17 km2 oraz 13 obszarów chronionych o znaczeniu europejskim o całkowitej powierzchni 688,6 km2.

Jednym ze znaczących etapów wdrażania DRW było zdefiniowanie głównych problemów gospodarki wodnej. Zadanie to nawiązywało do charakterystyki obszaru administracyjnego dorzecza i oceny wpływu działalności człowieka na środowisko. Ogólnie w RS, a więc i w zlewni Dunajca i Popradu zidentyfikowane zostały następujące problemy gospodarki wodnej:

- w stosunku do wymogów RDW

  - Organiczne zanieczyszczenie wód powierzchniowych;

  - Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami biogennymi, ryzyko eutrofizacji;

  - Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami priorytetowymi i chemicznymi substancjami relewantnymi dla RS;

  - Hydromorfologiczne zmiany w częściach wód;

  - Zanieczyszczenie wód podziemnych;

  - Pogorszenie stanu ilościowego wód podziemnych;

- w stosunku do ochrony wód przed szkodliwym działaniem

  - Ochrona przed ekstremalnymi sytuacjami hydrologicznymi

- Problemy horyzontalne – dotyczące niedostatecznej komunikacji ze społeczeństwem.

W celu eliminacji istotnych problemów gospodarki wodnej i osiągnięcia celów RDW zaproponowane zostały działania w ramach programu działań, z wyjątkiem działań prowadzących do ochrony przez ekstremalnymi sytuacjami hydrologicznymi. Problemy te nie są rozwiązane w tym cyklu planistycznym. W planie krajowym podany jest opis działań związanych z tą problematyką, realizowanych na poziomie krajowym i europejskim.

# Cele środowiskowe

Cele środowiskowe RDW jako istota legislatywy UE umożliwiają utrzymanie ochrony środowiska wodnego w długiej perspektywie na wysokim poziomie. Ramowa Dyrektywa Wodna transponowana do ustawy o wodach wymaga osiągnięcia celów środowiskowych do roku 2015 dla:

- części wód powierzchniowych,

- części wód podziemnych,

- terenów chronionych zależnych od wody.

Celem środowiskowym dla części wód powierzchniowych jest przeprowadzenie działań w celu:

- zapobieżenia pogorszeniu stanu części wód powierzchniowych,

- ochrony, polepszenia i utrzymania dobrego stanu części wód powierzchniowych, czego celem jest osiągniecie dobrego stanu wód do 22 grudnia 2015,

- ochrony i polepszenia stanu sztucznych i silnie zmienionych części wód powierzchniowych, czego celem jest osiągniecie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego do 22 grudnia 2015,

- stopniowego obniżania zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i powstrzymania lub stopniowego zakończenia emisji i odprowadzania priorytetowych substancji niebezpiecznych.

Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych oznacza osiągniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód. Do ustalenia celów do roku 2015 potrzebne były:

- Transformacja normatywnych definicji dyrektywy na granice numeryczne klas dobrego stanu; numeryczne granice dobrego stanu dla biologicznych, fizyko-chemicznych i hydromorfologicznych elementów jakości obliczone zostały na podstawie faktów naukowych i zostaną wydane w formie przepisu prawnego;

- Poznanie obecnego stanu i oszacowania efektywności działań proponowanych do roku 2015;

- Ekonomiczne wpływy odstępstw od osiągnięcia celów, które bierze się pod uwagę w procesie analizy najefektywniejszej finansowo kombinacji działań.

Sztuczne części wód (AWB) i silnie zmienione części wód (HMWB) są specyficzną kategorią części wód - o własnym systemie klasyfikacji i celach, których dotyczy inny rodzaj odstępstw 
– w związku z wymogiem zapewnienia określonych form użytkowania, w procesie identyfikowania części jako silnie zmienionych lub sztucznych. System klasyfikacyjny dla AWB i HMWB opiera się wprawdzie na ocenie stanu ekologicznego, jest jednak przystosowany do zredukowanych celów tych części wód. Celem dla tych części wód jest osiągnięcie przynajmniej dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla AWB i HMWB również można ubiegać się o derogacje – przedłużenie terminów i in.

Celem środowiskowym dla części wód podziemnych jest wykonanie działań w celu:

- zapobieżenia lub ograniczenia zanieczyszczeń wód podziemnych oraz zapobieganie pogorszeniu stanu części wód podziemnych,

- ochrony, poprawy, utrzymania stanu części wód podziemnych i zapewnienia równowagi między poborem wód podziemnych i uzupełnianiem ich ilości w celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych do 22 grudnia 2015,

- odwrócenia wzrastającego trendu koncentracji zanieczyszczeń, który spowodowany jest działalnością człowieka w celu stopniowego obniżania zanieczyszczeń wód podziemnych.

Cele dla terenów chronionych

Cele dla terenów chronionych RDW określa jako osiągniecie harmonii ze wszystkimi normami i celami najpóźniej do roku 2015, o ile przepisy prawne, według których tereny chronione zostały określone, nie zawierają innych wymogów. Przy zarządzaniu częściami wód powierzchniowych i podziemnych, które znajdują się w obrębie terenów chronionych, ew. są z nimi funkcjonalnie połączone, należy wziąć pod uwagę cele wynikające z przepisów prawnych poszczególnych terenów chronionych. Generalnie, o ile tereny chronione nie specyfikują żadnych konkretnych wymogów jakości wody – cele wyprowadza się od kryteriów dobrego stanu wód zgodnie z RDW. W zasadzie poprawa stanu wód zgodnie z RDW funkcjonuje jako wsparcie dla celów ochronnych specyficznych dla danego terenu chronionego.

# Ekologiczny i chemiczny stan wód powierzchniowych

Materiałami do oceny stanu były wyniki monitoringu z lat 2007-2008. Lokalizacja punktów monitoringu podstawowego i szczegółowego jest przedstawiona na mapie nr 7. Ocena stanu części wód powierzchniowych jest oparta na ocenie ich stanu ekologicznego, ew. potencjału ekologicznego i stanu chemicznego.

Podstawą oceny stanu ekologicznego części wód powierzchniowych są biologiczne elementy jakości, które według głównych zasad i idei RDW zajmują pozycję priorytetową.

Podporowymi elementami dla organizmów związanych z wodą są fizyko-chemiczne elementy jakości oraz hydromorfologiczne elementy jakości. Fizyko-chemiczne elementy jakości dzielą się na ogóle fizyko-chemiczne wskaźniki (12), specyficzne substancje syntetyczne i niesyntetyczne (29) oraz substacje relewantne (dla Słowacji).

Podstawą oceny stanu chemicznego części wód powierzchniowych są specyficzne zanieczyszczenia, które definiowane są jako zanieczyszczenia spowodowane substancjami priorytetowymi. Przy ich ocenie obowiązują środowiskowe normy jakości (ENK) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/EN. Przy ocenie pod uwagę wzięte zostały również wymogi dyrektywy 2009/90/EW.

Ocena stanu/potencjału ekologicznego

W zlewni Dunajca i Popradu całościowo zostały ocenione 83 części wód powierzchniowych o całkowitej długości 901,95 km. Z całkowitej liczby tylko 10 części wód zostało zakwalifikowanych na podstawie wyników monitoringu, pozostałe części wód zostały ocenione wyłącznie na podstawie zaktualizowanej analizy ryzyka i wiarygodności.

Na podstawie wyników oceny stanu ekologicznego (tabela nr 1) można stwierdzić, że całkowita liczba 83 części wód obejmuje:

- 61 części wód powierzchniowych w bardzo dobrym stanie ekologicznym (73,5%);

- 5 części wód w dobrym stanie ekologicznym (6,0%);

- 16 części wód powierzchniowych w umiarkowanym stanie ekologicznym (19,5%);

- 1 część wód powierzchniowych w słabym stanie ekologicznym (1,0%);

- 0 części wód w złym stanie ekologicznym  (0%).

Podane wyniki obrazują, że z całkowitej liczby części wód w zlewni bardzo dobry i dobry stan ekologiczny określono dla 79,5 % części wód o całkowitej długości 645,3 km – co stanowi 71,5% całkowitej długości części wód w zlewni. Umiarkowany stan został stwierdzony w przypadku 19,5 % części wód o długości 202,55 km. Zły stan stwierdzono tylko na 1 części wód – o długości 54,1 km. Bardzo złego stanu nie stwierdzono w żadnej części wód. Klasyfikacja stanu ekologicznego dla poszczególnych części wód jest częścią załącznika nr 2 i mapy z załącznika nr 8. Profil podłużny ekologicznego i chemicznego stanu na odcinkach rzek Dunajec i Poprad jest przestawiony na rysunku nr 1.

Tab.1	Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego części wód powierzchniowych

| Zlewnie | Stan części wód |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bardzo dobry | dobry | umiarkowany | słaby | zły |
|  | ilość |  |  |  |  |
| Dunajec i Poprad | 61 | 5 | 16 | 1 | 0 |
|  | długość |  |  |  |  |
|  | 576,6 | 68,7 | 202,55 | 54,1 | 0 |

Rys.1	Profil podłużny rzek Dunajec i Poprad – 2007-2008 r.

Legenda: ES / EP – stan / potencjał ekologiczny wód; CHS – stan chemiczny wód;

Stan ekologiczny: zielony – stan dobry, żółty – stan umiarkowany, pomarańczowy – stan słaby

Stan chemiczny: niebieski -  dobry, czerwony – zły

Stan ekologiczny części wód na rzekach Dunajec i Poprad został oceniony ze średnim stopniem wiarygodności. Stan ekologiczny rzeki Poprad odpowiada kryteriom stanu średniego, z wyjątkiem odcinka od dopływu Vesník (Mengusovce) po Nižné Ružbachy, który jest w słabym stanie ekologicznym. Zły stan tego odcinka był spowodowany złym stanem makrozoobentosu. Średni stan górnego odcinka Popradu wynika z podwyższonej koncentracji miedzi, w pozostałych przypadkach wskaźnikami określającymi są makrozoobentos i fitobentos. Graniczny odcinek rzeki Dunajec wykazuje dobry stan ekologiczny.

Ocena stanu chemicznego

Ogólny przegląd oceny stanu chemicznego części wód powierzchniowych podany jest w tabeli nr 2. Z tabeli wynika, że z całkowitej liczby części wód w zlewni dobry stan chemiczny został osiągnięty w przypadku 80 części wód (96%) – reprezentujących długość 786,85 km (87,2% całkowitej długości części wód w zlewni). W 3 częściach wód dobry stan chemiczny nie został osiągnięty. Ocena stanu chemicznego dla poszczególnych części wód podana jest w załączniku 2 oraz mapie w załączniku nr 9.

Tab.2	Ocena stanu chemicznego części wód

| Zlewnia | Części wód osiągające dobry stan chemiczny |  | Części wód nieosiągające dobrego stanu chemicznego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość | długość (km) | ilość | długość (km) |
| Poprad i Dunajec | 80 | 786,85 | 3 | 115,10 |

Chemiczny stan części wód rzek Dunajec i Poprad oceniony został ze średnim stopniem wiarygodności. Z wyjątkiem 2 odcinków na rzece Poprad stan chemiczny tych rzek nie odpowiada kryteriom dobrego stanu chemicznego. Nieosiągnięcie dobrego stanu chemicznego części wód powierzchniowych spowodowane było podwyższoną koncentracją syntetycznej substancji organicznej: bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP).

### Ostatecznie wydzielenie silnie zmienionych części wód

Części wód powierzchniowych, które zostały zakwalifikowane jako wykazujące słaby stan ekologiczny w wyniku zmian hydromorfologicznych spowodowanych działalnością człowieka, można w określonych warunkach, w oparciu o wyspecyfikowane testy, podzielić na silnie zmienione części wód (HMWB) lub sztuczne części wód (AWB) o własnym systemie klasyfikacji. W zlewni Dunajca i Popradu nie zostały wydzielone żadne silnie zmienione części wód, jak i żadne sztuczne części wód.

# Chemiczny i ilościowy stan wód podziemnych

Materiałami służącymi do oceny stanu wód podziemnych były wyniki monitoringu z roku 2007. Lokalizacja punktów monitoringowych jest przedstawiona na mapie nr 7. Ocena stanu części wód podziemnych jest oparta na ocenie ich stanu chemicznego i ilościowego.

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych

Na podstawie oceny stanu chemicznego w częściach wód podziemnych usytuowanych w zlewni Dunajca i Popradu wszystkie 4 części wód podziemnych są w dobrym stanie chemicznym.

Pomimo, że części wód są w dobrym stanie chemicznym, na podstawie przeprowadzonej aktualizacji ryzyka zostały w nich stwierdzone potencjalne źródła zanieczyszczeń punktowych – zanieczyszczeń wód podziemnych lub terenu zanieczyszczonego/kontaminowanego. Aby w tych częściach nie doszło do pogorszenia ich dobrego stanu chemicznego, należy zapobiec lub ograniczyć dopływ zanieczyszczeń do wód podziemnych. W tym celu należy dokonać oceny zanieczyszczenia wód podziemnych na poziomie lokalnym u samego źródła zanieczyszczenia oraz oceny potencjalnego i/lub istniejącego przenikania zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Oceny te nie zostały zrealizowane w pierwszym cyklu planistycznym.

Ocena ilościowego stanu wód podziemnych

Ocena stanu ilościowego części wód podziemnych to ocena udokumentowanych wpływów na części wód podziemnych jako całość. Z dyrektywy 2000/60/WE, która jako podstawowy wskaźnik stanu ilościowego ustanawia stały reżim zwierciadła wód podziemnych, ew. wydajność źródła, wynika podstawowy wymóg poszerzający proces oceny o następujące kryteria:

- Bilans ilości wód podziemnych,

- Ocena zmian reżimu wód podziemnych (wykorzystanie wyników programu monitoringu),

- Ocena wpływu zużycia wód podziemnych na stan wód powierzchniowych,

- Ocena stopnia wpływu zużycia wód podziemnych na ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych.

W celu uzyskania całkowitej oceny ilościowego stanu części wód podziemnych w czwartorzędowych osadach i przedczwartorzędowych skałach zsumowane są wyniki czterech podanych ocen. Dla części wód podziemnych zlewni Dunajec i Poprad nie został udokumentowany zły stan ilościowy.

# Zwrot kosztów usług gospodarki wodnej

RDW wymaga pokrycia kosztów usług gospodarki wodnej oraz wprowadzenie polityki cenowej w dziedzinie wód do roku 2010. Trzeba stwierdzić, że taka polityka cenowa jest w gospodarce wodnej w RS w znacznej mierze wprowadzona. Jednak odpowiedź na pytanie, czy obecnie ustalony cennik wodny, jako kluczowe narzędzie ekonomii do urzeczywistnienia zasady „użytkownik i zanieczyszczający płaci“, jest dostatecznie stymulujący, musi przynieść głębsza analiza ekonomiczna. Dlatego wymogi te w RS realizowane są w stopniowych krokach i działaniach, które śledzą głównie stymulującą wielkość cennika usług wodnych.

# Wyjątki od osiągnięcia celów środowiskowych

Poniżej zaprezentowano przegląd części wód, które są przedmiotem derogacji od osiągnięcia celów środowiskowych do roku 2015 – dla części wód powierzchniowych i podziemnych. Odstępstwa mogą dotyczyć: przesunięcia terminu osiągnięcia celów środowiskowych (najwięcej o dwa planistyczne okresy, t.j. do roku 2027), w uzasadnionych przypadkach ustanowienia mniej rygorystycznych celów i powstania nowych projektów infrastrukturalnych.

Wody powierzchniowe

W ramach działań dla zlewni Dunajec i Poprad proponowane są podstawowe działania wymagane do realizacji innych dyrektyw z obszaru wód, podstawowe działania bezpośrednio wynikające z RDW oraz działania uzupełniające niezbędne do osiągnięcia dobrego stanu wód. Ze względu na znaczną liczbę wymaganych działań do rozwiązania poszczególnych problemów gospodarki wodnej i tym samym osiągniecia celów RDW nie jest możliwa realizacja ich wszystkich do roku 2015, i to z przyczyn zarówno technicznych, jak i ekonomicznych. Realizację działań uzupełniających oraz działań dążących do poprawienia ciągłości morfologicznej cieków należy rozłożyć na dłuższy okres.

Biorąc pod uwagę te fakty, w RS dla części wód powierzchniowych w pierwszym cyklu planistycznym (2009-2015) obowiązywać będą wyjątki według artykułu 4.4 RDW, czyli przesunięcie terminu osiągnięcia dobrego stanu. Wyjątek ten można zastosować w przypadku, jeśli techniczna realizacja działań nie jest możliwa w danym okresie, koszty działań w tak krótkiej perspektywie czasowej, byłyby niewspółmiernie wysokie lub też naturalne warunki uniemożliwiają osiągniecie poprawy w wymaganym terminie. W przypadku części wód obszaru dorzecza Wisły jest to kombinacja przeszkód technicznych w danym okresie oraz powodów ekonomicznych – brak środków finansowych na realizację potrzebnych działań w pierwszym cyklu planistycznym. Z tego powodu realizacja działań będzie rozłożona na etapy w dalszych cyklach planistycznych (2021, 2027).

Zastosowanie odstępstw i przedłużenie terminu realizacji działań jest potrzebne również z tego powodu, że rozwiązanie jednego z problemów na danej części wód nie musi zapewnić osiągnięcia celu – ponieważ części wód zazwyczaj podlegają różnym innym wpływom. Kolejnym czynnikiem podkreślającym potrzebę zastosowania wyjątków do roku 2015 w tym cyklu planistycznym są uwarunkowania związane m.in. z:

- oceną obecnego stanu wód, która była w przeważającej mierze wykonana z niskim stopniem wiarygodności

- niekompletnym rozpoznaniem wzajemnych stosunków między poszczególnymi grupami wskaźników: hydromorfologiczne – biologiczne, biologiczne – chemiczne, hydromorfologiczne – chemiczne.

Przegląd liczby części wód, dla których proponujemy odstępstwa wraz z podaniem uzasadnienia zawiera tabela nr 3; są one także przedstawione na mapie w załączniku nr 10. Dla zlewni Dunajec i Poprad wnioskujemy o czasowe odstępstwo dla 17 (20%) części wód o długości 256,65 km (29%). Przegląd konkretnych części wód, dla których wymagane jest zastosowanie derogacji, zawiera załącznik nr 2.

Tab.3	Odstępstwa od celów środowiskowych do roku 2015 dla części wód powierzchniowych

| Zlewnia | Ilość części wód |  | Długość części wód |  | Rodzaj wyjątku | Powód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Całościowo | z wyjątkiem | Całościowo | z wyjątkiem |  |  |
| Dunajec i Poprad | 83 | 17 | 901,95 | 256,65 | art.4(4) | TN+E |
|  |  | 20% |  | 29% |  |  |

Legenda:

TN – techniczne możliwości realizacji działania przekraczają dane ramy czasowe;

E – powody ekonomiczne

Wody podziemne

Ponieważ wszystkie części wód podziemnych w tej zlewni są w dobrym stanie chemicznym i ilościowym, zastosowanie odstępstw dla tych części wód jest nie jest zasadne.

# Program działań

Struktura programu działań odpowiada zidentyfikowanym istotnym problemom gospodarki wodnej. Program działań proponowany jest w związku z dążeniem do osiągnięcia celów do roku 2015. Dalsze podrozdziały w zwięzły sposób opisują cele, taktykę w dążeniu do osiągnięcia celów, samą propozycję działań dotyczących poszczególnych kategorii przypisanych do istotnych problemów w zakresie gospodarki wodnej. Koszty działań obliczone zostały w odniesieniu do całej RS.

## Działania dążące do redukcji organicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych

Zanieczyszczenia organiczne zawarte w wodach są wynikiem zanieczyszczeń wody substancjami organicznymi pochodzącymi z naturalnych źródeł oraz zanieczyszczeń antropogennych. Substancje organiczne występujące w wodzie w naturalny sposób, pochodzą głównie z erozji gleb, procesów rozkładu obumarłej fauny i flory. Ten rozdaj zanieczyszczeń jest relatywnie nierozpuszczalny i rozkłada się powoli. Elementy organiczne pochodzące z zanieczyszczeń antropogenicznych należą do najczęściej występujących zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. Głównymi źródłami zanieczyszczenia części wód w zlewni Dunajca i Popradu są:

- aglomeracje

- przemysł

- rolnictwo (głównie poprzez zanieczyszczenia rozproszone).

Celem środowiskowym jest osiągniecie obniżenia zanieczyszczeń organicznych w wodach powierzchniowych minimalnie do poziomu zgodnego z kryteriami dobrego stanu/potencjału ekologicznego.

Działania podstawowe:

      - Działania podstawowe wyniknęły z realizacji wymogów Umowy o przystąpieniu RS do UE w związku z dyrektywą Rady 91/271/EWG o oczyszczaniu ścieków komunalnych. W celu postępowania zgodnie z wymienioną dyrektywą należy w zlewni Dunajca i Popradu zintensyfikować pracę 3 oczyszczalni ścieków (ČOV) w aglomeracjach ponad 2000, wybudować 2 nowe oczyszczalnie w aglomeracjach o liczbie mieszkańców ponad 2000 i dobudować systemy kanalizacyjne w 6 gminach. Działania te zgodnie z umową o przystąpieniu należy zrealizować do roku 2015. Usytuowanie aglomeracji i stan odprowadzania ścieków (stan 2005-2006) przedstawia mapa w załączniku nr 11a, sytuację do roku 2015 mapa w załączniku nr 11b. Wykaz aglomeracji wraz z działaniami zawiera tabela nr 4.

Działania uzupełniające:

      - Ustalenie postępowania w sprawie ścieków w kolejnych 13 gminach, które nie zostały objęte Krajowym programem RS do spraw realizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG o oczyszczaniu ścieków komunalnych. Ze względu na kombinację przeszkód technicznych w danym okresie oraz powodów ekonomicznych – brak środków finansowych na realizację potrzebnych działań w pierwszym cyklu planistycznym, proponujemy przesunięcie ich realizacji stopniowo aż do roku 2027. Wykaz zawiera tabela nr 5.

      - Działania legislacyjne,

      - Podwyższona kontrola,

      - Edukacja społeczeństwa i zwiększenie jego świadomości ekologicznej.

Tab.4	Działania wynikające z dyrektywy 91/271/EWG o oczyszczaniu ścieków komunalnych

| Powiat |  | Kod aglomeracji | Nazwa aglomeracji |  |  | Oczyszczalnia ČOV | Działania dot. ČOV |  |  |  | Działania dot. kanalizacji sanitarnej | Kod (VÚ) części wód |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | I.1 | I.2 | I.3 |  |  |
|  |  | Aglomeracje ponad 2000 mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 |  | SKA7030177 | Kežmarok |  |  | ČOV Kežmarok |  |  |  | I.2 |  | SKP0002 |  |
| 706 |  | SKA7060180 | Poprad |  |  | ČOV Poprad |  |  |  |  |  | SKP0002 |  |
| 706 |  | SKA7060181 | Svit |  |  | ČOV Poprad |  |  |  |  |  | ?? |  |
| 710 |  | SKA7100192 | Stará Ľubovňa |  |  | ČOV Stará Ľubovňa |  |  |  | I.2 | I.3 | SKP0004 |  |
| 703 |  | SKA7030563 | Huncovce |  |  | ČOV Huncovce |  |  |  |  | I.3 | SKP0002 |  |
| 703 |  | SKA7030564 | Lendak |  |  | ČOV Lendak |  |  |  |  | I.3 | SKP0039 |  |
| 703 |  | SKA7030565 | Spišská Bela |  |  | ČOV Spišská Belá |  |  |  |  | I.3 | SKP0085 |  |
| 703 |  | SKA7030566 | Spišská Stará Ves |  |  | ČOV Spišská Stará Ves |  |  |  |  | I.3 | SKC0001 |  |
| 706 |  | SKA7060575 | Štrba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 |  | SKA7060575 | Štrba |  |  | ČOV Tatranská Štrba - mechaniczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 |  | SKA7060575 | Štrba |  |  | ČOV Tatranská Štrba - biologiczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 |  | SKA7030576 | Veľká Lomnica |  |  | ČOV Veľká Lomnica | 0 |  |  |  | I.3 | SKP0002 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV Tatranská Kotlina BTH1 |  |  |  |  |  | SKP0039 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV Tatranská Lomnica | 0 |  |  |  |  | SKP0080 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV Štrbské Pleso |  |  |  |  |  | SKP0019 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV FICC | 0 |  |  |  |  | SKP0080 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV Tatranská Kotlina |  |  |  |  |  | SKP0039 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV Nová Lesná | 0 |  |  |  |  | SKP0002 |  |
| 710 |  | SKA7100594 | Podolínec |  |  | ČOV Podolínec |  |  |  | I.2 |  | SKP0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 3 | 6 |  |  |
|  |  | Aglomeracje poniżej 2000 mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 |  |  |  | Lacková |  |  |  | I.1 |  |  |  | SKP0004 |  |
| 706 |  |  |  | Mengusovce |  |  |  | I.1 |  |  |  | SKP0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |

Legenda: Działanie O - oczyszczalnia będzie zamknięta, Działanie I.1 – budowa nowej ČOV, Działanie I.2- modernizacja ČOV, I.3 – budowa albo modernizacja sieci kanalizacyjnej

Tab.5	Wykaz gmin nieobjętych Krajowym programem RS do spraw realizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG o oczyszczaniu ścieków komunalnych

| Powiat | Kod aglomeracji | Gmina_miasto_dzielnica_miejska | Nazwa aglomeracji | I.12 Budowa sieci kanalizacyjnej ČOV | Realizacja do roku |  |  | Powód przesunięcia terminu | Kod (VÚ) części wód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2021 | 2027 |  |  |
| 706 |  | Mengusovce | Mengusovce |  | N | N | A | TN+E | SKP0002 |
| 706 |  | Spišská Teplica | Spišská Teplica |  | N | N | A | TN+E | SKP0002 |
| 703 |  | Stará Lesná | Stará Lesná |  | N | N | A | TN+E | SKP0011 |
| 710 |  | Ľubotín | Ľubotín |  | N | N | A | TN+E | SKP0013 |
| 710 |  | Šarišské Jastrabie | Šarišské Jastrabie |  | N | N | A | TN+E | SKP0013 |
| 710 |  | Vislanka | Vislanka |  | N | N | A | TN+E | SKP0013 |
| 703 |  | Slovenská Ves | Slovenská Ves |  | N | N | A | TN+E | SKP0040 |
| 703 |  | Výborná | Výborná |  | N | N | A | TN+E | SKP0040 |
| 710 |  | Jarabina | Jarabina |  | N | N | A | TN+E | SKP0044 |
| 703 |  | Rakúsy | Rakúsy |  | N | N | A | TN+E | SKP0072 |
| 706 |  | Štôla | Štôla |  | N | N | A | TN+E | SKP0073 |
| 706 |  | Batizovce | Batizovce |  | N | N | A | TN+E | SKP0076 |
| 706 |  | Mlynica | Mlynica |  | N | N | A | TN+E | SKP0081 |
|  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |

Generalnie wszystkie sektory przemysłowe produkują zanieczyszczenia organiczne. Do największych ich producentów należą fabryki papieru i celulozy, przemysł chemiczny, tekstylny i rolno-spożywczy.

## Działania dążące do redukcji zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami biogennymi

Substancje biogenne przedostają się do wód powierzchniowych różnymi drogami: ze źródeł punktowych (aglomeracje, przemysł, rolnictwo) i ze źródeł rozproszonych (erozja i spływy powierzchniowe, z wód podziemnych, opadów atmosferycznych). Pochodzenie źródeł rozproszonych jest częściowo naturalne, a częściowo antropogeniczne (głównie rolnictwo). Substancje biogenne w wodach powierzchniowych podlegają różnym procesom transformacji. Niektóre z tych procesów prowadzą do strat lub trwałych albo częściowo usuwalnych akumulacji. Pozostałe substancje biogenne są niesione z prądem do cieków niższego rzędu, czasem aż do morza. Najsilniejszym oddziaływaniem wysokiego nagromadzenia substancji biogennych jest eutrofizacja wód.

Obecny stan zanieczyszczenia zlewni substancji biogennych (ze źródeł punktowych i rozproszonych) na podstawie wyników modelu MONERIS dokumentują mapy w załącznikach nr 13 i 14.

Celem środowiskowym jest osiągniecie obniżenia zanieczyszczeń substancjami biogennymi w wodach powierzchniowych minimalnie do poziomu zgodnego z kryteriami dobrego stanu/potencjału ekologicznego.

Działania podstawowe

Ze względu na to, że zanieczyszczanie wód powierzchniowych substancjami organicznymi i biogennymi przebiega w przeważającej mierze równolegle, działania dotyczące aglomeracji wymienione w powyższej części dotyczą także działań dążących do redukcji zanieczyszczenia substancjami biogennymi. Kolejne proponowane działania to:

- Redukcja zanieczyszczenia w rolnictwie (dyrektywa 91/676/EHS o ochronie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem azotanami za pośrednictwem Programu działań rolniczych w obszarach uznanych za szczególnie narażone);

- Wyznaczenie i dobudowanie podstawowych elementów ekologicznej sieci obszaru zagospodarowanego zdefiniowanych na podstawie projektów obszarowego systemu ekologicznej stabilności lub ekologicznych planów obszarowych, których częścią są części wód powierzchniowych.

Działania uzupełniające

- Zastosowanie kodeksów administracyjnej praktyki rolniczej;

- Serwisy z poradami dla rolników;

- Wprowadzenie produkcji detergentów bezfosforowych – na podstawie umowy między MKOD a AISE (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products, zrzeszająca 37 stowarzyszeń z 42 krajów Europy);

- Edukacja społeczeństwa i zwiększenie jego świadomości ekologicznej;

- Dotacje finansowe dla gospodarstw ekologicznych, odszkodowania za zmianę wykorzystywania obszarów;

- Podwyższona kontrola.

## Działania dążące do redukcji zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i relewantnymi

Nadmierne zanieczyszczenie wód substancjami priorytetowymi i relewantnymi może doprowadzić do wielu niepożądanych oddziaływań na ekologię rzeczną i na zdrowie społeczeństwa. Substancje relewantne (dla RS) i priorytetowe skutkują inhibicją procesów fizjologicznych w organizmach żyjących w wodach (ostra toksyczność) lub mogą wywołać efekty zagrażające populacji w perspektywie długoterminowej (toksyczność chroniczna). Jeśli substancja ma charakter trwały, czyli jej procesy degradacyjne trwają dłuższy okres, wówczas pozostaje w środowisku i jej obecność prowadzi do ciągłej i/lub długotrwałej ekspozycji. Substancje o wysokiej lipofilicite mają tendencję do akumulacji w stanie stałym w żywych organizmach. Do substancji tych należą sztucznie wyprodukowane chemikalia, naturalnie występujące metale, oleje i ich związki, substancje powodujące zaburzenia endokrynologiczne oraz farmaceutyki.

Źródłami substancji priorytetowych i relewantnych w wodach są odprowadzane ścieki przemysłowe, odciążenia systemów kanalizacji, chemikalia stosowane w rolnictwie, ścieki z kopalń a także zanieczyszczenia awaryjne. Znaczącym źródłem niektórych rodzajów substancji może być również depozycja atmosferyczna.

Celem środowiskowym jest redukcja zanieczyszczeń substancjami priorytetowymi i relewantnymi dla RS w wodach powierzchniowych do poziomu zgodnego z kryteriami dobrego stanu/potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Działania podstawowe

- Aktualizacja rozporządzenia rządu dotyczącego wymogów jakości i celów ilościowych wód powierzchniowych oraz wartości granicznych wskaźników zanieczyszczeń ścieków i innych wód;

- Weryfikacja odprowadzania przez użytkowników ścieków z zawartością substancji priorytetowych i relewantnych zgodnie z ustawą – czyli ponowna ocena wydanych zintegrowanych pozwoleń z jednoczesnym respektowaniem środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i substancji relewantnych dla RS. Wykaz tych źródeł zawiera załącznik nr 1, natomiast ich lokalizacja przedstawiona jest na mapie nr 12a i 12b.

Działania uzupełniające

- Aktualizacja Programu zmniejszania zanieczyszczenia wód zgodnie z dyrektywą Rady 76/464/EWG i art. 16 RDW;

- Zwiększenie kontroli.

## Działania dążące do eliminacji wpływów hydromorfologicznych

Głównymi siłami sprawczymi, będącymi ingerencją człowieka w system rzeczny są: produkcja energii – elektrownie wodne, transport rzeczny, ochrona przeciwpowodziowa, urbanizacja, zapotrzebowanie na wodę – do celów pitnych, przemysłowych i rolniczych oraz wykorzystywanie rolnicze. Zmiany hydromorfologiczne dzieli się na 4 grupy ze względu na rodzaj wpływów: naruszenie podłużnej ciągłości rzek i siedlisk, naruszenie ciągłości i powiązań mokradeł/zalewów z ciekiem oraz pozostałe zmiany morfologiczne, hydromorfologiczne i projekty infrastrukturalne. W zlewni Dunajca i Popradu zaproponowano działania tylko dla pierwszej pod względem wpływów grupy.

Celem środowiskowym jest zachowanie podłużnej ciągłości rzek i siedlisk zgodnie z kryteriami dobrego stanu/potencjału ekologicznego.

Projekt działań został zaproponowany na etapie testowania HMBW dla części wód silnie zmienionych, na podstawie fotodokumentacji z monitoringu barier, ocen biologów (włącznie z wędkarzami) i pracowników technicznych administracji cieków istotnych dla gospodarki wodnej (SVP, š. p.).

W zlewni Dunajca i Popradu zostały zidentyfikowane 64 przeszkody naruszające ciągłość cieków, z czego tylko 2 przeszkody mają wbudowane sprawne przepławki dla ryb. 54 przeszkody zostały wyznaczone do udrożnienia (patrz tabela nr 6), są to: 7 przepławek dla ryb, przebudowanie 45 obiektów na ślizgi i rampy umożliwiające migrację ryb, 1 z nich do usunięcia i w 1 przypadku należy wprowadzić modernizację. Liczba działań nie jest ostateczna – ostateczny jej stan będzie znany po zakończeniu testowania HMWB i AWB (w 2. cyklu planistycznym). Usytuowanie przeszkód naruszających ciągłość cieków i siedlisk (stan na 2009 r.) przedstawia mapa w załączniku nr 15, perspektywę do 2015 r. mapa w załączniku nr 16.

Ze względów finansowych realizacja działań będzie rozłożona na dłuższy okres – aż do roku 2027.

Tab.6	Przegląd działań dążących do poprawy podłużnej ciągłości rzek

| Zlewnia | Liczba przeszkód | Rodzaj działań - liczba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przepławka | Ślizg/rampa | Zmiana ruchu | Do usunięcia | Pozostałe | W kompetencjach kraju sąsiedniego |
| Dunajec i Poprad | 54 | 7 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Obecnie istnieją następujące zamierzenia infrastrukturalne:

- Projekty działań przeciwpowodziowych wymienione w Programie Rozwoju na lata 2008 – 2010 oraz w Zbiorczym programie prac publicznych, które zaproponowało SVP, š. p.;

- Program ochrony przeciwpowodziowej RS (zaktualizowany na lata 2008-2015);

- Koncepcje polityki RS w zakresie gospodarki wodnej do roku 2015;

- Koncepcja rozwoju małych elektrowni wodnych.

Konkretne rozwiązania techniczne dla poszczególnych obiektów będą przedmiotem oceny EIA, kiedy to wzięte pod uwagę zostaną wpływy planowanych obiektów na środowisko wodne i jednocześnie wypełnienie planów RDW.

## Działania dążące do poprawy jakości wód podziemnych

W wyniku hydraulicznej spójności i interakcji między wodami podziemnymi i powierzchniowymi projekt działań dla wód powierzchniowych jest odpowiedni również dla wód podziemnych. Podejście zastosowane przy wodach powierzchniowych rozszerzone jest o analizę realizacji wymagań zapobiegania lub ograniczenia pośredniego lub bezpośredniego dostępu zanieczyszczeń do wód podziemnych, aby stopniowo zmniejszać ich zanieczyszczenie. Proponowane działania mają charakter:

- prewencyjny,

- naprawczy – redukcja obciążeń środowiskowych – w zlewni Dunajca i Popradu znajduje się 
6 źródeł punktowych zanieczyszczeń. Ich wykaz wraz z podaniem priorytetu rozwiązania jest podany w tabeli nr 7.

Tab.7	Znaczące źródła punktowych zanieczyszczeń w zlewni Dunajca i Popradu

| FID_1 | Nazwa | kategoria | X_jtsk | Y_jtsk | SK_K1 | SK_K2 | SK_K3 | SK_K123 | Wiarygodność | Priorytet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | KK (009) B / Spišská Belá - składowisko Za potokom | B | 317968 | 1183802 | 26 | 16 | 21 | 63 | 3 | S |
| 317 | KK (019) B / Žakovce - składowisko Úsvit | B | 325716 | 1197988 | 20 | 16 | 13 | 49 | 3 | S |
| 715 | PP (021) B / Veľký Slavkov - składowisko Pod farmou | B | 333559 | 1191882 | 26 | 16 | 19 | 61 | 3 | S |
| 889 | SL (009) B / Stará Ľubovňa - składowisko Skalka | B | 301596 | 1170809 | 32 | 16 | 16 | 64 | 3 | S |
| 302 | KK (004) B / Kežmarok - OKTAN | B | 321496 | 1190087 | 40 | 35 | 16 | 91 | 4 | V |
| 709 | PP (015) B / Svit - składowisko Chemosvit | B | 336578 | 1198385 | 30 | 26 | 17 | 73 | 3 | V |

Legenda:

Wiarygodność: 4 – dane potwierdzone pracami badawczymi, 3 – prawdopodobne dane na podstawie przypadkowych próbek (1 - 3 próbki) lub próbek z monitoringu

Priorytet rozwiązania: VV – bardzo wysoki, V – wysoki, S – średni, N - niski

Działania dążące do redukcji zanieczyszczenia podziemnych wód związkami azotu

Działania podstawowe:

- Realizacja wymogów Programu działań rolniczych na obszarach uznanych za szczególnie narażone – zastosowanie na terenach szczególnie narażonych.

Działania uzupełniające:

- Wprowadzanie w życie Kodeksu prawidłowej praktyki rolniczej – na całym terenie RS;

- Dotacje finansowe (CAP – agencja płatnicza) – stymulacja finansowa wspierająca rolnictwo ekologiczne i wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii i produktów ekologicznych;

- Monitoring związków azotu według programu monitoringu;

- Tworzenie i uzupełnianie baz danych dla katastru w zakresie źródeł zanieczyszczeń z odpowiednich jednostek produkcyjnych;

- Wprowadzanie w życie narzędzi ekonomicznych lub fiskalnych – kar, opłat pobieranych zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci “;

- Edukacja społeczeństwa i zwiększenie jego świadomości ekologicznej.

Działania dążące do redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych pestycydami i pozostałymi substancjami chemicznymi

Działania podstawowe:

- Legislacyjne – na mocy ustawy o wodzie nałożyć obowiązek monitoringu wpływu niebezpiecznych substancji na wody podziemne - na podmioty wykorzystujące takie substancje w określonej ilości, oraz na podmioty wykorzystujące je w mniejszym stopniu, o ile jest to związane z niebezpieczeństwem pogorszenia jakości wód podziemnych;

- Legislacyjne – na mocy ustawy nałożyć obowiązek na wszystkich, którzy zostali zobowiązani do monitorowania wpływu substancji niebezpiecznych na wody podziemne, a w przypadku unikania tego obowiązku, co powoduje zagrożenie wód, podjąć następujące działania:

- ocenić zasięg zanieczyszczenia,

- regularnie obserwować koncentrację substancji zanieczyszczającej w wodach podziemnych a wyniki zgłaszać co rok organowi państwowej administracji wodnej i na życzenie również osobie uprawnionej,

- opracować analizę ryzyka, jeśli ryzyko zagrożenia dla stanu wód i rosnąca obecność substancji zanieczyszczających w wodach podziemnych zostanie stwierdzona,

- podjąć działania naprawcze, jeśli analiza ryzyka wykaże ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska

  - Legislacyjne – na mocy niezależnego przepisu (obwieszczenia) ustalić szczegóły monitoringu wpływu substancji niebezpiecznych na jakość wód podziemnych;

  - Poddać ponownej ocenie decyzje, które zostały podjęte przez organ administracji państwowej w stosunku do podmiotów, które wykorzystują te substancje;

  - Poddać ponownej ocenie pozwolenia na odprowadzanie ścieków lub innych wód do wód podziemnych w związku z art. 7 dyrektywy 2006/118/ES o wodach podziemnych;

  - Zarządzanie źródłami zanieczyszczeń – opracowanie metodycznej procedury do jego wdrożenia i realizacji w praktyce.

Działania uzupełniające

  - Redukcja istotnych punktowych źródeł zanieczyszczeń środowiska (6 lokalizacji – tabela nr 7) wymienionych w rejestrze obciążeń środowiskowych (REZ) - część B;

  - Badanie prawdopodobnych istotnych punktowych źródeł zanieczyszczeń (REZ – część A) – w zlewni zlokalizowane jest 45 istotnych punktowych źródeł zanieczyszczeń;

  - Analiza ryzyka istotnych punktowych źródeł zanieczyszczeń środowiskowych

  - Przygotowanie planu działania dla utrzymującego się wykorzystania pestycydów;

  - Monitoring pestycydów w wodach podziemnych;

  - Wprowadzenie w życie narzędzi ekonomicznych lub fiskalnych – kar, opłat pobieranych w myśl zasady „zanieczyszczający płaci“;

  - Edukacja społeczeństwa i zwiększanie jego świadomości ekologicznej.

## Działania dążące do zwiększenia ilości wód podziemnych

Pogram działań w zakresie zlikwidowania złego stanu ilościowego części wód podziemnych przedstawia propozycja działań zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu ilościowego wszystkich części wód podziemnych do roku 2015. W zlewni nie występują części wód o złym stanie ilościowym. Mimo to jednak niezbędne są działania uzupełniające:

- Narzędzia ekonomiczne i fiskalne (kary) za nielegalny pobór;

- Kontrola pobieranych ilości;

- Nałożenie opłat na drobnych użytkowników;

- Edukacja społeczeństwa i zwiekszanie jego świadomości ekologicznej.

# Wykaz uprawnionych organów

Zgodnie z dyrektywą o wodzie organem uprawnionym do wdrażania zasad RDW na terenie RS jest Ministerstwo Środowiska Republiki Słowacji. Punkt kontaktowy udostępniania dokumentów:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia vôd Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Plan Wodny Słowacji, który zawiera również informacje o działaniach proponowanych dla obszaru dorzecza Dunaju, którego część zlewni znajduje się na terytorium Polski, jest dostępny na stronie internetowej http:/vuvh.sk/rsv.

Substancje priorytetowe to substancje wybrane spomiędzy zanieczyszczeń lub z grupy zanieczyszczeń podanych w Wykazie III w załączniku nr 1 ustawy o wodach, które stanowią szczególne ryzyko dla środowiska wodnego lub za jego pośrednictwem; do takich substancji należą priorytetowe substancje niebezpieczne, które są toksyczne, o charakterze trwałym oraz zdolne do bioakumulacji. Dla tych substancji ustalone są środowiskowe normy jakości na poziomie europejskim.

Substancje relewantne są to substancje o charakterze podobnym do substancji priorytetowych z tą różnicą, że normy środowiskowe dla tych substancji są ustalone na poziomie RS.

Definicja eutrofizacji: wzbogacenie wody substancjami biogennymi, głównie azotem i/lub fosforem, co powoduje podwyższony wzrost glonów i innych form roślinnych i niepożądane naruszenie równowagi organizmów obecnych w wodzie oraz pogorszenie jakości wody (Dyrektywa 91/271/EWG).