Súhrnná informácia

o slovenskej časti plánu manažmentu správneho územia povodia Visla

(o Pláne manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu)

November 2009

Obsah

Úvod	3

Charakterizácia čiastkového povodia Dunajec a Poprad	4

Environmentálne ciele	5

Ekologický a chemický stav povrchových vôd	6

Konečné vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov	8

Chemický a kvantitatívny stav podzemných vôd	8

Úhrada nákladov za vodohospodárske služby	9

Výnimky z dosiahnutia environmentálnych cieľov	9

Program opatrení	10

Opatrenia na redukovanie organického znečistenia povrchových vôd	10

Opatrenia na redukovanie znečistenia povrchových vôd živinami	12

Opatrenia na redukovanie znečistenia prioritnými a relevantnými látkami	13

Opatrenia na elimináciu hydromorfologických vplyvov	14

Opatrenia pre zlepšenie kvality podzemných vôd	14

Opatrenia pre zlepšenie kvantity podzemných vôd	16

Zoznam oprávnených orgánov	16

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha 1	Významné priemyselné a iné zdroje znečistenia

Príloha 2	Útvary povrchových vôd, ich klasifikácia, opatrenia a výnimky

ZOZNAM MÁP

Mapa 1	Útvary povrchových vôd a ich typy

Mapa 2	Útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

Mapa 3	Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

Mapa 4	Útvary podzemných vôd v geotermálnych štruktúrach

Mapa 5	Chránené územia

Mapa 6	Monitorovacie stanice pre základný a prevádzkový monitoring povrchových vôd - roky 2007 a 2008

Mapa 7	Monitorovacie stanice pre monitoring kvantitatívneho a chemického stavu podzemných vôd - rok 2007

Mapa 8	Ekologický stav / potenciál útvarov povrchových vôd – roky 2007 - 2008

Mapa 9	Chemický stav útvarov povrchových vôd – roky 2007 - 2008

Mapa 10	Výnimky podľa článku 4(4) RSV pre útvary povrchových vôd

Mapa 11a	Vypúšťanie odpadových vôd z aglomerácií – rok 2006

Mapa 11b	Vypúšťanie odpadových vôd z aglomerácií – výhľad k roku 2015

Mapa 12a	Kategórie významných priemyselných a ostatných bodových zdrojov znečistenia povrchových vôd – rok 2006

Mapa 12b	Významné priemyselné a ostatné bodové zdroje znečistenia povrchových vôd – rok 2006

Mapa 13	Znečistenie živinami z bodových a difúznych zdrojov – roky 2005 - 2006 pre celkový dusík

Mapa 14	Znečistenie živinami z bodových a difúznych zdrojov – roky 2005 - 2006 pre celkový fosfor

Mapa 15	Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov – rok 2009

Mapa 16	Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov – výhľad k roku 2015

# Úvod

Plánovanie v oblasti vôd má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Spracovávanie komplexných koncepčno-plánovacích vodohospodárskych dokumentov sa datuje do povojnového obdobia. Štruktúra a obsah týchto plánovacích dokumentov sa menili v nadväznosti na potreby danej doby. Najväčšie zmeny do spracovávania vodohospodárskych plánovacích dokumentov priniesol vstup Slovenskej republiky (SR) do Európskej únie (EÚ), nakoľko jednou z podmienok získania členstva v EÚ bolo prevzatie acquis communautaire t. j. harmonizovať národný právny poriadok s právnym poriadkom EÚ a zároveň preukázať jeho implementáciu v praxi. V oblasti životného prostredia bola za jednu z najdôležitejších smerníc považovaná smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode / RSV), ktorá priniesla najkomplexnejší súbor cieľov, nástrojov a záväzkov v oblasti vodnej politiky EÚ, čím sa vytvoril základ pre spoločnú vodnú politiku v krajinách EÚ.

RSV vytvára právny rámec na ochranu a zlepšenie stavu vodných ekosystémov a trvalo udržateľné, vyvážené a spravodlivé využívanie vôd. Zavádza nový prístup pre vodné hospodárstvo založený na riečnych povodiach, prirodzených geografických a hydrologických jednotkách a ukladá konkrétne termíny členským krajinám EÚ pre vypracovanie plánov manažmentu povodí, súčasťou ktorých sú programy opatrení. Nový prístup k ochrane vôd umožňuje vytvoriť jednotný systém hodnotenia vôd v rámci krajín EÚ prinášajúci spoľahlivé a porovnateľné výsledky o stave vodných útvarov v ktoromkoľvek regióne Európy, ako aj rovnaký postup pri určovaní cieľov a realizácii nevyhnutných opatrení na ochranu a zlepšenie stavu vôd. Predmetom RSV sú vody povrchové (rieky, jazerá), prechodné, pobrežné, podzemné a za určitých špecifických podmienok i terestriálne ekosystémy závislé na vode a mokrade. RSV zavádza niekoľko inovačných prístupov do vodnej politiky, ako je účasť verejnosti na plánovaní, integrácia ekonomických prístupov do plánovania a  integrácia vodného hospodárstva s inými ekonomickými sektormi.

Vypracovávanie plánov manažmentu povodí v zmysle platného vodného zákona zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) prostredníctvom ním riadených organizácií a správcom vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej správy, samosprávnymi krajmi, ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy a ďalšími zainteresovanými subjektmi najmä zástupcami obcí, priemyselnej sféry, poľnohospodárstva, vodárenských spoločností a iných inštitúcií.

Koordináciu RSV v medzinárodnom správnom území povodia Visly zabezpečuje slovensko - poľská bilaterálna pracovná skupiny pre zabezpečenie realizácie požiadaviek RSV, ktorá je vytvorená v rámci bilaterálnej komisie pre hraničné vody.

Celý proces implementácie je rozplánovaný do časového obdobia rokov 2003 – 2027 s podrobnejším vymedzením úloh pre naplnenie prvého plánovacieho cyklu, ktorý končí v roku 2015 revíziou splnenia environmentálnych cieľov.

Proces prípravy prvých plánov manažmentu čiastkových povodí prebiehal v štyroch etapách s nasledovnými úlohami:

Etapa I.:	Vymedzenie správnych území povodí a určenie inštitucionálneho rámca a koordinačných mechanizmov;

Etapa II.:	Spracovanie charakteristík správneho územia povodia, zhodnotenie dopadu ľudskej činnosti na stav povrchových vôd a podzemných vôd a ekonomická analýza využívania vody;

Etapa III.:	Zavedenie programov pre monitorovanie stavu povrchovej vody, stavu podzemnej vody a stavu chránených oblastí;

Etapa IV.:	Spracovanie plánov manažmentu povodí vrátane programov opatrení.

# Charakterizácia čiastkového povodia Dunajec a Poprad

Povodie Visla je medzinárodným povodím a jednou z krajín na ktoré povodie Visla zasahuje je i Slovenská republika. Slovenská časť povodia sa na celkovej rozlohe povodia Visly podieľa nepatrnou mierou – zaberá menej ako 1%. Toto územie o rozlohe 1 950 km2 tvorí na Slovensku čiastkové povodie s názvom - Dunajec a Poprad, ktoré  zaberá 4% plochy SR. Už z názvu povodia vyplýva, že hlavnými riekami tohto čiastkového povodia sú rieky Dunajec a Poprad. Rieka Dunajec s dlhodobým priemerným prietokom v Červenom Kláštore 30,2  m3 . s-1tvorí hranicu medzi SR a PR o celkovej dĺžke 13,3 km. Rieka Poprad (hlavný prítok Dunajca zo Slovenska) má na území SR vrátane hraničného úseku celkovú dĺžku 142,5 km a jeho dlhodobí priemerný prietok v Mníšku nad Popradom (posledný vodomerný profil na Slovensku) je 20,6  m3 . s-1. Viac ako polovica povodia je zalesnená (54%), druhým v poradí najvýznamnejším využívaním  krajiny je poľnohospodárske využívanie – 42% (orná pôda 20% a ostatná poľnohospodárska pôda 22%). V povodí sa nachádza 103 obcí s celkovým počtom obyvateľov cca 204000. Takmer polovica obyvateľov býva v troch okresných mestách: Poprad - cca 55400, Kežmarok 12700 a Stará Ľubovňa 16300 obyvateľov, zvyšok býva v malých obciach.

Povodie Dunajca a Popradu - situované do karpatskému ekoregiónu je vnútrozemským povodím a  nachádzajú sa v ňom dve kategórie vôd – rieky a podzemné vody. Jazerá s veľkosťou plochy relevantnou pre vymedzenie vodných útvarov sa na Slovensku nenachádzajú. Obidve kategórie vôd boli rozdelené do vodných útvarov.

Na riekach povodia je vymedzených 83 útvarov povrchových vôd s celkovou dĺžkou 902 km, ktoré sú rozdelené do 5 typov. Ich vizualizácia je zobrazená v mapovej prílohe 1. Samotná rieka Poprad je na území SR členená na 4 vodné útvary, na rozdiel od rieky Dunajec, ktorú reprezentuje len 1 vodný útvar. Menovitý zoznam vodných útvarov s príslušným kódom a typom je uvedený v prílohe 2 obsahujúcej tiež vyhodnotenie stavu. Podzemné vody sú rozdelené do 4 útvarov podzemných vôd, z toho 1 útvar v kvartérnych sedimentoch a 3 útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách. Čiastočne do tohto povodia zasahujú i 2 útvary geotermálnych vôd, tieto však vzhľadom na nedostatok údajov neboli v prvom plánovacom cykle hodnotené. Útvary podzemných vôd sú zobrazené v mapových prílohách 2-4.

V  čiastkovom povodí sú situované nasledovné chránené územia, ktoré sú zobrazené v mapovej prílohe č.5:

- Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody - v povodí je určených 59 ochranných pásiem vodárenských zdrojov podzemných vôd a 11 ochranných pásiem vodárenských zdrojov povrchových vôd; Celková plocha chránených oblastí pitnej vody je 315,05 km2.

- Chránené oblasti citlivé na živiny - citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. Citlivou oblasťou sú vodné útvary povrchových vôd na celom území SR, zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané pozemky v katastrálnych územiach obcí stanovené Nariadením vlády SR.

- Chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov (NATURA 2000) - v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu je navrhnuté 1 chránené vtáčie územie (Tatry) s rozlohou 547,17 km2 a tiež 13 chránených území európskeho významu s celkovou rozlohou 688,6 km2.

Jednou z významných etáp implementácie RSV bolo i definovanie hlavných vodohospodárskych problémov. Táto úloha nadväzovala na charakterizáciu správneho územia povodia, zhodnotenie dopadu ľudskej činnosti na životné prostredie. Všeobecne v SR a teda i v povodí Dunajca a Popradu boli identifikované tieto hlavné vodohospodárske problémy:

- vo vzťahu k požiadavkám RSV

  - Organické znečistenie povrchových vôd;

  - Znečistenie povrchových vôd živinami, riziko eutrofizácie;

  - Znečistenie povrchových vôd prioritnými látkami a chemickými látkami relevantnými pre SR;

  - Hydromorfologické zmeny na vodných útvaroch;

  - Znečistenie podzemných vôd;

  - Zhoršený kvantitatívny stav podzemných vôd;

- vo vzťahu k ochrane pred škodlivými účinkami vôd

  - Ochrana pred extrémnymi hydrologickými situáciami

- Horizontálne problémy – týkajúce sa nedostatočnej komunikácie s verejnosťou.

Na elimináciu významných vodohospodárskych problémov a dosiahnutie cieľov RSV boli navrhnuté opatrenia v programoch opatrení, s výnimkou opatrení za účelom ochrany pred extrémnymi hydrologickými situáciami. Tieto problémy  nie sú v tomto plánovacom cykle riešené. V národnom pláne je uvedený popis aktivít súvisiacich s touto problematikou realizovaných na národnej a európskej úrovni.

# Environmentálne ciele

Environmentálne ciele RSV sú jadrom legislatívy EÚ, ktoré umožňujú dlhodobo udržateľné vodné hospodárstvo na báze vysokej úrovne ochrany vodného prostredia. Rámcová smernica o vode transponovaná do zákona o vodách vyžaduje dosiahnutie environmentálnych cieľov do roku 2015 pre:

- útvary povrchových vôd,

- útvary podzemných vôd,

- chránené územia závislé na vode.

Environmentálnym cieľom pre útvary povrchovej vody je vykonanie opatrení za účelom:

- zabránenia zhoršenia stavu útvarov povrchovej vody,

- ochrany, zlepšovania a obnovovania útvarov povrchovej vody s cieľom dosiahnuť dobrý stav povrchových vôd do 22. decembra 2015,

- ochrany a zlepšovania umelých a výrazne zmenených útvarov povrchových vôd s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav do 22. decembra 2015,

- postupného znižovania znečisťovania prioritnými látkami a zastavenia alebo postupného  ukončenia emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.

Dosiahnutie dobrého stavu pre povrchové vody znamená dosiahnutie dobrého ekologického a dobrého chemického stavu vôd. K stanoveniu cieľov k roku 2015 bolo potrebné:

- Transformácia normatívnych definícií smernice na numerické hranice tried dobrého stavu; Numerické hranice tried dobrého stavu pre biologické, fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality boli odvodené na základe vedeckých poznatkoch a budú vydané legislatívnym predpisom;

- Poznanie súčasného stavu a odhadu efektívnosti opatrení navrhovaných k roku 2015;

- Zohľadnenie socio-ekonomických dopadov z dosiahnutia cieľov, ktoré zohľadňuje inštitút výnimiek v procese návrhu nákladovo – najefektívnejšej kombinácie opatrení.

Umelé vodné útvary (AWB) a výrazne zmenené vodné útvary (HMWB) sú špecifickou kategóriou vodných útvarov – s vlastným klasifikačným systémom a cieľmi, na ktoré sa vzťahuje iný druh výnimiek – v súvislosti s požiadavkou zabezpečovania určitých socio-ekonomických služieb, v procese identifikovania útvarov za výrazne zmenené alebo umelé. Klasifikačný systém pre AWB a HMWB sa síce opiera o hodnotenie ekologického stavu, avšak je prispôsobený redukovaným cieľom týchto vodných útvarov. Cieľom pre tieto vodné útvary je dosiahnutie aspoň dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu. Pre AWB a HMWB sa taktiež môžu nárokovať klasické výnimky - predĺženie termínov a iné.

Environmentálnym cieľom pre  útvar podzemnej vody je vykonanie opatrení na :

- zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršenia stavu útvarov podzemných vôd,

- ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov podzemnej vody a na zabezpečenie rovnováhy medzi odbermi podzemných vôd a dopĺňaním ich množstva s cieľom dosiahnuť dobrý stav podzemných vôd do 22. decembra 2015,

- zvrátenie významného vzostupného trendu koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorý je spôsobený ľudskou činnosťou s cieľom postupného znižovania znečisťovania podzemnej vody.

Ciele pre chránené územia

Ciele pre chránené územia špecifikuje RSV ako dosiahnutie súladu so všetkými normami a cieľmi najneskôr do roku 2015, pokiaľ právne predpisy spoločenstva, podľa ktorých boli jednotlivé chránené oblasti ustanovené neobsahujú iné požiadavky. Pri manažmente útvarov povrchových a podzemných vôd, ktoré ležia v chránených územiach resp. sú s nimi funkčne prepojené je potrebné zohľadniť ciele vyplývajúce z právnych predpisov jednotlivých chránených území. Vo všeobecnosti, pokiaľ chránené územia nešpecifikujú konkrétne požiadavky na kvalitu vody – ciele sa odvodzujú od kritérií dobrého stavu vôd v zmysle RSV. V zásade platí, že zlepšením stavu vôd v zmysle RSV budú podporené aj ochranné ciele špecifické pre dané chránené územie.

# Ekologický a chemický stav povrchových vôd

Podkladom pre hodnotenie stavu boli výsledky monitorovania za roky 2007-2008. Lokalizácia miest základného a prevádzkového monitoringu je znázornená v mape č. 7. Hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd je založené na hodnotení ich ekologického stavu, resp. ekologického potenciálu a chemického stavu.

Základom hodnotenia ekologického stavu útvarov povrchových vôd sú biologické prvky kvality, ktoré majú v súlade so základným princípom a myšlienkou RSV prioritné postavenie. Vodné spoločenstvá totiž citlivo a najmä synergicky prijímajú všetky zmeny vo vodnom prostredí. Reakcia organizmov na zmeny prostredia sa odráža v zmene ich štruktúry a fungovania.

Podpornými prvkami pre organizmy viazané na vodu sú fyzikálno-chemické prvky kvality a hydromorfologické prvky kvality. Fyzikálno-chemické prvky kvality sú rozdelené na všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele (12) a špecifické syntetické a nesyntetické látky (29), relevantné pre Slovensko.

Základom hodnotenia chemického stavu útvarov povrchových vôd sú špecifické znečisťujúce látky, ktoré sú definované ako znečistenie spôsobené prioritnými látkami. Pri ich hodnotení sa uplatňujú environmentálne normy kvality (ENK) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES. Pri hodnotení sa brali do úvahy aj požiadavky smernice 2009/90/ES.

Vyhodnotenie ekologického stavu / potenciálu

V čiastkovom povodí Dunajca a Popradu sa celkove zhodnotilo 83 útvarov povrchových vôd o celkovej dĺžke 901,95 km. Z celkového počtu len 10 vodných útvarov bolo klasifikovaných na základe výsledkov monitorovania, ostatné vodné útvary boli hodnotené len na základe aktualizovanej rizikovej analýzy.

Na základe výsledkov hodnotenia ekologického stavu (tabuľka č.1) možno konštatovať, že z celkového počtu 83 vodných útvarov je:

- 61 útvarov povrchových vôd vo veľmi dobrom ekologickom stave (73,5%);

- 5 útvarov je v dobrom ekologickom stave (6,0%);

- 16 útvarov povrchových vôd v priemernom ekologickom stave (19,5%);

- 1 útvar povrchových vôd v zlom ekologickom stave (1,0%);

- 0 útvarov povrchových vôd vo veľmi zlom ekologickom stave  (0%).

Z uvedených výsledkov vyplýva, že z celkového počtu vodných útvarov v povodí bol veľmi dobrý a dobrý ekologický stav stanovený v 79,5 %-ách vodných útvarov s celkovou dĺžkou 645,3 km – čo predstavuje 71,5% z celkovej dĺžky vodných útvarov v povodí. Priemerný stav bol vyhodnotený pre 19,5 % vodných útvarov dĺžkou 202,55 km. Zlý stav bol vyhodnotený len na 1 vodnom útvare - o dĺžke 54,1 km. Veľmi zlý stav v povodí nebol vyhodnotený v žiadnom vodnom útvare. Klasifikácia ekologického stavu pre jednotlivé vodné útvary je súčasťou prílohy 2 a mapovej prílohy 8. Pozdĺžny profil ekologického a chemického stavu na slovenských úsekoch riek Dunajec a Poprad je zobrazený na obrázku č.1.

Tab.1	Klasifikácia ekologického stavu / potenciálu vodných útvarov povrchových vôd

| Čiastkové povodia | Stav vodných útvarov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | veľmi dobrý | dobrý | priemerný | zlý | veľmi zlý |
|  | počet |  |  |  |  |
| Dunajec a Poprad | 61 | 5 | 16 | 1 | 0 |
|  | dĺžka |  |  |  |  |
|  | 576,6 | 68,7 | 202,55 | 54,1 | 0 |

Obr.1	Pozdĺžny profil stavu riek Dunajec a Poprad – r.2007-8

Vysvetlivky: ES / EP – ekologický stav / potenciál vôd; CHS – chemický stav vôd;

Ekologický stav: zelená – dobrý stav, žltá- priemerný stav, oranžová – zlý stav

Chemický stav: modrá vyhovuje,  červená – nevyhovuje

Ekologický stav vodných útvarov na riekach Dunajec a Poprad bol vyhodnotený so strednou mierou spoľahlivosti. Ekologický stav rieky Poprad odpovedá kritériám priemerného stavu, s výnimkou úseku od prítoku Vesník (Mengusovce) po Nižné Ružbachy, ktorý je v zlom ekologickom stave. Zlý stav tohto úseku bol určený zlým stavom makrozoobentosu. Priemerný stav horného úseku Popradu je v dôsledku zvýšenej koncentrácie medi, v ostatných prípadoch určujúcimi ukazovateľmi sú makrozoobentos a fytobentos. Hraničný úsek rieky Dunajec vykazuje dobrý ekologický stav.

Vyhodnotenie chemického stavu

Sumárny prehľad vyhodnotenia chemického stavu útvarov povrchových vôd je uvedený v tabuľke č.2. Z tabuľky vplýva, že z celkového počtu vodných útvarov v povodí bol dobrý chemický stav dosiahnutý v 80 vodných útvaroch (96%) – reprezentujúce dĺžku 786,85 km (87,2% z celkovej dĺžky vodných útvarov v povodí). V 3 vodných útvarov dobrý chemický stav nebol dosiahnutý. Vyhodnotenie chemického stavu pre jednotlivé vodné útvary je uvedené v prílohe 2 a mapovej prílohe č.9.

Tab.2	Vyhodnotenie chemického stavu vodných útvarov

| Čiastkové povodie | Vodné útvary dosahujúce dobrý chemický stav |  | Vodné útvary nedosahujúce dobrý chemický stav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet | dĺžka (km) | počet | dĺžka (km) |
| Poprad a Dunajec | 80 | 786,85 | 3 | 115,10 |

Chemický stav vodných útvarov riek Dunajec a Poprad bol vyhodnotený so strednou mierou spoľahlivosti. S výnimkou 2 úsekov na rieke Poprad chemický stav týchto riek neodpovedá kritériám dobrého chemického stavu. Nedosiahnutie dobrého chemického stavu útvarov povrchových vôd bolo spôsobené zvýšenými koncentráciami syntetickej organickej látky: bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP).

### Konečné vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov

Útvary povrchových vôd, ktoré boli klasifikované v zlom ekologickom stave v dôsledku hydromorfologických zmien spôsobených ľudskou činnosťou, možno za určitých podmienok, špecifikovaných v dvoch určovacích testoch, vymedziť ako výrazne zmenené vodné útvary (HMWB) alebo umelé vodné útvary (AWB) s vlastným systémom klasifikácie. V čiastkovom povodí Dunajca a Popradu neboli vymedzené žiadne výrazne zmenené vodné útvary a ani umelé vodné útvary.

# Chemický a kvantitatívny stav podzemných vôd

Podkladom pre hodnotenie stavu podzemných vôd boli výsledky monitorovania za roky 2007. Lokalizácia odberových miest je znázornená v mape č. 7. Hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd je založené na hodnotení ich chemického stavu a kvantitatívneho stavu.

Vyhodnotenie chemického stavu podzemných vôd

Na základe hodnotenia chemického stavu v útvaroch podzemných vôd situovaných v povodí Dunajca a Popradu sú všetky 4 útvary podzemných vôd v povodí v dobrom chemickom stave.

Napriek tomu, že vodné útvary sú v dobrom chemickom stave, boli v nich aktualizovanou rizikovou zistené potenciálne zdroje bodového znečistenia - kontaminácie podzemných vôd, alebo znečistené/kontaminované územia. Aby v týchto útvaroch nedošlo k zhoršeniu ich dobrého chemického stavu, je potrebné zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemných vôd. Za tým účelom je potrebné vykonať hodnotenie znečistenia podzemných vôd na lokálnej úrovni u samotného zdroja znečistenia a hodnotenie potenciálnych a/alebo existujúcich únikov znečisťujúcich látok do pôd a podzemných vôd. Tieto hodnotenia neboli v prvom plánovacom cykle realizované.

Vyhodnotenie kvantitatívneho stavu podzemných vôd

Hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd je posúdenie dopadu dokumentovaných vplyvov na útvar podzemnej vody ako celok. Vychádza zo základnej požiadavky smernica 2000/60/ES, ktorá stanovuje ako základný ukazovateľ kvantitatívneho stavu ustálený režim hladiny podzemnej vody, resp. výdatnosť prameňa a rozširuje hodnotiaci proces o nasledovné testovacie kritériá:

- bilancovanie množstiev podzemných vôd,

- hodnotenie zmien režimu podzemných vôd (využitie výsledkov programu monitorovania),

- hodnotenie vplyvu odberov podzemných vôd na stav útvarov povrchových vôd,

- hodnotenie miery vplyvu odberov podzemných vôd na terestrické ekosystémy závislé na podzemných vodách.

Pre celkové hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách sú sumarizované výsledky uvedených štyroch hodnotení. Pre útvary podzemných vôd v povodí Dunajec a Poprad nebol dokumentovaný zlý kvantitatívny stav.

# Úhrada nákladov za vodohospodárske služby

RSV požaduje úhradu nákladov na vodohospodárske služby a zavedenie cenovej politiky v oblasti vôd do r. 2010. Je treba konštatovať, že takáto cenová politika je vo vodnom hospodárstve v SR vo výraznej miere zavedená. Avšak odpoveď na otázku, či je súčasná vodná cenotvorba, ako kľúčový ekonomický nástroj na zabezpečenie princípu „užívateľ a znečisťovateľ platí“, dostatočne stimulačná, musí priniesť hlbšia ekonomická analýza. Preto sa v SR tieto požiadavky realizujú v postupných praktických krokoch a opatreniach, ktoré sledujú hlavne stimulačnú dimenziu vodnej cenotvorby.

# Výnimky z dosiahnutia environmentálnych cieľov

Nasledujúci text poskytuje prehľad vodných útvarov, ktoré sú predmetom výnimiek z dosiahnutia environmentálnych cieľov k roku 2015 – pre útvary povrchových i podzemných vôd. Výnimky sa môžu týkať: posunu termínu dosiahnutia environmentálnych cieľov (najviac o dve plánovacie obdobia, t.j. do roku 2027), v odôvodnených prípadoch stanovenia menej prísnych cieľov a nových infraštruktúrnych projektov.

Povrchové vody

V rámci opatrení sú pre povodie Dunajec a Poprad navrhované základné opatrenia potrebné na splnenie iných smerníc z oblasti vôd, základné opatrenia priamo vyplývajúce z RSV a  doplnkové opatrenia potrebné na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Vzhľadom na veľké množstvo vyžadovaných opatrení pre riešenie jednotlivých vodohospodárskych problémov a tým dosiahnutie cieľov RSV nie je možné ich všetky zrealizovať k roku 2015, a to z  technických i ekonomických príčin. Realizáciu doplnkových opatrení a opatrení pre zlepšenie pozdĺžnej kontinuity tokov je potrebné rozdeliť do širšieho časového obdobia.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam v SR budú pre útvary povrchových vôd v prvom plánovacom cykle (2009-2015) uplatnené výnimky podľa článku 4.4 RSV, t.j. posun termínu dosiahnutia dobrého stavu. Túto výnimku je možné uplatniť v prípade, ak technická realizácia opatrení nie je možná v danom časovom období, náklady pri takomto krátkom časovom rozpätí by boli neprimerane vysoké alebo prírodné podmienky neumožňujú dosiahnutie zlepšenia v požadovanom termíne. V našom prípade aplikujeme kombináciu technickej nerealizovateľnosti opatrení v danom časovom období s ekonomickým dôvodom – nezabezpečenosťou finančných prostriedkov na realizáciu potrebných opatrení v prvom plánovacom cykle. Z toho dôvodu bude realizácia opatrení etapizovaná do ďalších plánovacích cyklov (2021, 2027).

Aplikácie výnimiek predĺženia termínu sú potrebné i z toho dôvodu, že vyriešenie jedného z problémov na danom vodnom útvare nemusí zabezpečiť dosiahnutie cieľa – nakoľko vodné útvary sú obvykle vystavené viacerým vplyvom. Ďalším faktorom podčiarkujúcim potrebu aplikácie výnimiek k roku 2015 sú neistoty v tomto plánovacom cykle, ktoré spočívajú:

- vo vyhodnotení súčasného stavu vôd, ktorý bol v prevažnej miere vyhodnotený s nízkou mierou spoľahlivosti,

- v nedokonalom poznaní vzájomných vzťahov medzi jednotlivými skupinami ukazovateľov: hydromorfologické - biologické, biologické - chemické, hydromorfologické -  chemické.

Prehľad počtu vodných útvarov, pre ktoré požadujeme výnimky spolu s uvedením dôvodu uvádza tabuľka č.3 a sú zobrazené na mapovej prílohe č.10. Celkove za čiastkové povodie Dunajec a Poprad požadujeme časovú výnimku pre 17 (20%) vodných útvarov v dĺžke 256,65 km (29%). Prehľad konkrétnych vodných útvarov pre ktoré sa požadujú výnimky obsahuje príloha 2.

Tab.3	Výnimky z environmentálnych cieľov k roku 2015 pre útvary povrchových vôd

| Povodie | Počet vodných útvarov |  | Dĺžka vodných útvarov |  | Druh výnimky | Dôvod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkom | s výnimkou | Celkom | s výnimkou |  |  |
| Dunajec a Poprad | 83 | 17 | 901,95 | 256,65 | čl.4(4) | TN+E |
|  |  | 20% |  | 29% |  |  |

Vysvetlivky:

TN - technická realizovateľnosť opatrenia presahuje daný časový rámec;

E – ekonomické dôvody

Podzemné vody

Nakoľko všetky útvary podzemných vôd v tomto povodí sú v dobrom chemickom i kvantitatívnom stave požadovanie výnimiek pre tieto vodné útvary je opodstatnené.

# Program opatrení

Štruktúra programu opatrení odpovedá identifikovaným významným vodohospodárskym problémom. Program opatrení je navrhovaný vo vzťahu k dosiahnutiu cieľov k roku 2015. Nasledujúce podkapitoly stručne popisujú ciele, prístup k dosiahnutiu cieľov, samotný návrh opatrení pre jednotlivé kategórie významných vodohospodárskych problémov. Náklady na opatrenia boli vyčíslené za celú SR.

## Opatrenia na redukovanie organického znečistenia povrchových vôd

Organické znečistenie obsiahnuté vo vodách je dôsledkom kontaminácie vody organickými látkami pochádzajúcimi z prirodzených a antropogénnych zdrojov. Organické látky prirodzene sa vyskytujúce vo vode pochádzajú hlavne z erózie pôd, rozkladných procesov odumretej fauny a flóry. Toto znečistenie je relatívne nerozpustné a pomaly rozložiteľné. Organické zložky pochádzajúce z rozličných ľudských aktivít patria k  najčastejšie sa vyskytujúcim znečisťujúcim látkam vypúšťaným do povrchových vôd. Hlavnými zdrojmi organického znečistenia vodných útvarov v povodí Dunajca a Popradu sú:

- sídelné aglomerácie

- priemysel

- poľnohospodárstvo (najmä difúznym znečisťovaním).

Environmentálnym cieľom je dosiahnutie zníženia znečistenia povrchových vôd organickým znečistením minimálne na úroveň kompatibilnú s kritériami dobrého ekologické stavu/potenciálu.

Základné opatrenia:

      - Základné opatrenia vyplynuli z plnenia podmienok Zmluvy o pristúpení SR k EÚ pre smernicu Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Na zosúladenie vypúšťania odpadových vôd z aglomerácií s uvedenou smernicou je v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu potrebné intenzifikovať 3 čistiarne odpadových vôd (ČOV) v aglomeráciách nad 2000 EO, vybudovať 2 nové ČOV v aglomeráciách pod 2000 ekvivalentných obyvateľov (EO) a dobudovať verejné kanalizácie v 6 obciach. Tieto opatrenia v zmysle Zmluvy o pristúpení je potrebné realizovať do roku 2015. Situovanie aglomerácií a  stav v odvádzaní odpadových vôd a ich čistenia k roku 2005-6 zobrazuje mapová príloha č. 11a, pre situáciu k roku 2015 mapová príloha č.11b. Menovitý zoznam aglomerácií s opatreniami sú uvedené v tabuľke č.4.

Doplnkové opatrenia:

      - Vyriešiť nakladanie s odpadovými vodami v ďalších 13 obciach, ktoré nie sú obsiahnuté v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Vzhľadom na kombináciu technickej nerealizovateľnosti opatrení v danom časovom období s ekonomickým dôvodom – nezabezpečenosťou finančných prostriedkov na realizáciu potrebných opatrení v prvom plánovacom cykle, navrhujeme posun ich realizácie postupne až do roku 2027. Menovitý zoznam je uvedený v tabuľke 5.

      - Legislatívne opatrenia,

      - Zvýšená kontrola,

      - Výchova a zvyšovanie ekologického povedomia spoločnosti.

Tab.4	Opatrenia vyplývajúce zo smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

| Okres |  | Kód aglomerácie | Názov aglomerácie |  |  | ČOV | Opatrenia pre ČOV |  |  |  | Opatrenia pre stokovú sieť | Kód VÚ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | I.1 | I.2 | I.3 |  |  |
|  |  | Aglomerácie nad 2000 EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 |  | SKA7030177 | Kežmarok |  |  | ČOV Kežmarok |  |  |  | I.2 |  | SKP0002 |  |
| 706 |  | SKA7060180 | Poprad |  |  | ČOV Poprad |  |  |  |  |  | SKP0002 |  |
| 706 |  | SKA7060181 | Svit |  |  | ČOV Poprad |  |  |  |  |  | ?? |  |
| 710 |  | SKA7100192 | Stará Ľubovňa |  |  | ČOV Stará Ľubovňa |  |  |  | I.2 | I.3 | SKP0004 |  |
| 703 |  | SKA7030563 | Huncovce |  |  | ČOV Huncovce |  |  |  |  | I.3 | SKP0002 |  |
| 703 |  | SKA7030564 | Lendak |  |  | ČOV Lendak |  |  |  |  | I.3 | SKP0039 |  |
| 703 |  | SKA7030565 | Spišská Bela |  |  | ČOV Spišská Belá |  |  |  |  | I.3 | SKP0085 |  |
| 703 |  | SKA7030566 | Spišská Stará Ves |  |  | ČOV Spišská Stará Ves |  |  |  |  | I.3 | SKC0001 |  |
| 706 |  | SKA7060575 | Štrba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 |  | SKA7060575 | Štrba |  |  | ČOV Tatranská Štrba - mechanická |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 |  | SKA7060575 | Štrba |  |  | ČOV Tatranská Štrba - biologická |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 |  | SKA7030576 | Veľká Lomnica |  |  | ČOV Veľká Lomnica | 0 |  |  |  | I.3 | SKP0002 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV Tatranská Kotlina BTH1 |  |  |  |  |  | SKP0039 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV Tatranská Lomnica | 0 |  |  |  |  | SKP0080 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV Štrbské Pleso |  |  |  |  |  | SKP0019 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV FICC | 0 |  |  |  |  | SKP0080 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV Tatranská Kotlina |  |  |  |  |  | SKP0039 |  |
| 706 |  | SKA7060577 | Vysoké Tatry |  |  | ČOV Nová Lesná | 0 |  |  |  |  | SKP0002 |  |
| 710 |  | SKA7100594 | Podolínec |  |  | ČOV Podolínec |  |  |  | I.2 |  | SKP0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 3 | 6 |  |  |
|  |  | Aglomerácie pod 2000 EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 |  |  |  | Lacková |  |  |  | I.1 |  |  |  | SKP0004 |  |
| 706 |  |  |  | Mengusovce |  |  |  | I.1 |  |  |  | SKP0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |

Vysvetlivky: Opatrenie O - ČOV bude zrušená, Opatrenie I.1 - výstavba novej ČOV, Opatrenie I.2- rekonštrukcia ČOV, I.3 - výstavba alebo rekonštrukcia stokovej siete

Tab.5	Zoznam obcí neobsiahnutých v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd

| Okres | Kód aglomerácie | Obec_mesto_mestská_časť | Názov aglomerácie | I.12 výstavba stokovej siete a ČOV | Realizácia do roku |  |  | Dôvod posunu termínu | ID_VÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2021 | 2027 |  |  |
| 706 |  | Mengusovce | Mengusovce |  | N | N | A | TN+E | SKP0002 |
| 706 |  | Spišská Teplica | Spišská Teplica |  | N | N | A | TN+E | SKP0002 |
| 703 |  | Stará Lesná | Stará Lesná |  | N | N | A | TN+E | SKP0011 |
| 710 |  | Ľubotín | Ľubotín |  | N | N | A | TN+E | SKP0013 |
| 710 |  | Šarišské Jastrabie | Šarišské Jastrabie |  | N | N | A | TN+E | SKP0013 |
| 710 |  | Vislanka | Vislanka |  | N | N | A | TN+E | SKP0013 |
| 703 |  | Slovenská Ves | Slovenská Ves |  | N | N | A | TN+E | SKP0040 |
| 703 |  | Výborná | Výborná |  | N | N | A | TN+E | SKP0040 |
| 710 |  | Jarabina | Jarabina |  | N | N | A | TN+E | SKP0044 |
| 703 |  | Rakúsy | Rakúsy |  | N | N | A | TN+E | SKP0072 |
| 706 |  | Štôla | Štôla |  | N | N | A | TN+E | SKP0073 |
| 706 |  | Batizovce | Batizovce |  | N | N | A | TN+E | SKP0076 |
| 706 |  | Mlynica | Mlynica |  | N | N | A | TN+E | SKP0081 |
|  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |

Vo všeobecnosti takmer všetky priemyselné sektory produkujú organické znečistenie. Medzi najväčších producentov patria papierne a celulózky, chemický priemysel, textilný a agropotravinársky priemysel.

## Opatrenia na redukovanie znečistenia povrchových vôd živinami

Emisie živín sa dostávajú do povrchových vôd rôznymi cestami: z bodových zdrojov (sídelné aglomerácie, priemysel, poľnohospodárstvo) a z difúznych zdrojov (erózia a povrchový odtok, z podzemnej vody, atmosférickej depozície). Difúzne zdroje sú z časti prirodzeného pôvodu a z časti antropogénneho pôvodu (hlavne z poľnohospodárstva). Živiny v povrchových vodách podliehajú širokej škále transformačných procesov. Niektoré transformačné procesy vyúsťujú do strát alebo trvalých, či čiastočne odbúrateľných akumulácií. Zvyšné živiny sú transportované tokom do tokov nižšieho rádu, prípadne až do mora. Najvýznamnejším dopadom vysokej záťaže živinami je eutrofizácia vôd.

Súčasný stav emisií živín z povodia (bodových i difúznych) na základe výsledkov modelu MONERIS dokumentujú mapové prílohy č.13 a 14.

Environmentálnym cieľom je dosiahnutie zníženia znečistenia povrchových vôd živinami minimálne na úroveň kompatibilnú s kritériami dobrého ekologické stavu/potenciálu.

Základné opatrenia

Vzhľadom k tomu, že znečisťovanie povrchových vôd organickým znečistením a znečistením živinami prebieha v prevažnej miere paralelne sa opatrenia pre aglomerácie uvedené v predchádzajúcej časti týkajú i opatrení na redukovanie znečistenia živinami. Ďalšie navrhované základné opatrenia sú:

- Redukovanie znečistenia v poľnohospodárstve (smernice 91/676/EHS o ochrane podzemných vôd pred znečistením dusičnanmi prostredníctvom Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach k tejto smernici);

- Vymedzenie a dobudovanie základných prvkov ekologickej siete kultúrnej krajiny definovaných projektmi územného systému ekologickej stability alebo krajinnoekologickými plánmi, ktorých súčasťou sú útvary povrchových vôd.

Doplnkové opatrenia

- Aplikácie kódexov správnej poľnohospodárskej praxe;

- Poradné servisy pre poľnohospodárov;

- Zavedenie výroby bezfosfátových detergentov – na základe dohody medzi MKOD a AISE (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products, združujúca 37 asociácií zo 42 krajín Európy);

- Výchova k  zvyšovaniu ekologického povedomia spoločnosti;

- Finančné dotácie pre organické farmy, kompenzačné platby pre zmenu využívania krajiny;

- Zvýšená kontrola.

## Opatrenia na redukovanie znečistenia prioritnými a relevantnými látkami

Nadmerné znečistenie vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR môže vyústiť do mnohých nežiaducich účinkov na riečnu ekológiu a na zdravie ľudskej populácie. Relevantné látky pre SR a prioritné látky majú za následok inhibíciu fyziologických procesov v organizmoch žijúcich vo vodách (akútna toxicita) alebo môžu vyvolať účinky ohrozujúce populáciu z dlhodobejšieho hľadiska (chronická toxicita). Ak je látka perzistentná, t. j. jej degradačné procesy pretrvávajú dlhšie časové obdobie, zostáva v životnom prostredí a vedie ku kontinuálnej a / alebo dlhodobej expozícii. Látky s vysokou lipofilicitou majú tendenciu akumulovať sa na tuhú fázu a v živých organizmoch. Medzi tieto látky patria umele vyrobené chemikálie, prirodzene sa vyskytujúce kovy, oleje a ich zlúčeniny, endokrinné rozrušovače a rôzne farmaceutiká.

Zdrojmi prioritných a relevantných látok vo vodách sú vypúšťané odpadové vody z priemyslu, odľahčenia verejných kanalizácií, chemikálie aplikované v poľnohospodárstve, odpadové vody z banskej činnosti a taktiež havarijné znečistenie. Významným zdrojom niektorých druhov látok môže byť i atmosférická depozícia.

Environmentálnym cieľom je dosiahnutie zníženia znečistenia povrchových vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR minimálne na úroveň kompatibilnú s kritériami dobrého ekologické stavu/potenciálu a dobrého chemického stavu.

Základné opatrenia

- Aktualizácia nariadenia vlády týkajúceho požiadaviek na kvalitu a kvalitatívnych cieľov povrchových vôd a limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd (imisné a  emisné limity);

- Zosúladenie vypúšťania odpadových vôd všetkých zdrojov znečistenia vypúšťajúcich odpadové vody s obsahom prioritných a relevantných látok so zákonom – t.j. prehodnotenie vydaných vodoprávnych a integrovaných rozhodnutí rešpektujúc environmentálne normy kvality pre prioritné látky a látky relevantné pre SR. Zoznam týchto zdrojov uvádza príloha 1 a sú zobrazené v mapovej prílohe č.12a a 12b.

Doplnkové opatrenia

- Aktualizácia Programu znižovania znečisťovania vôd v zmysle smernice Rady 76/464/EHS a čl. 16 RSV;

- Sprísnenie kontroly.

## Opatrenia na elimináciu hydromorfologických vplyvov

Hlavnými hybnými silami, ktoré si vynútili antropogénne zásahy tohto druhu do riečneho systému sú: výroba energie - vodné elektrárne, lodná doprava, protipovodňová ochrana, urbanizácia, zabezpečenie krytia potrieb vody - na pitné účely, priemysel a poľnohospodárstvo a poľnohospodárske využívanie krajiny. Hydromorfologické zmeny sú členené na 4 základné druhy vplyvov: narušenie pozdĺžnej kontinuity riek a habitatov, narušenie laterálnej spojitosti mokradí/inundácií s tokom a ostatné morfologické zmeny, hydrologické zmeny a výhľadové infraštruktúrne projekty. V čiastkovom povodí Dunajca a Popradu boli navrhnuté opatrenia len pre prvú skupinu vplyvov.

Environmentálnym cieľom je eliminácia narušenia pozdĺžnej kontinuity riek a habitatov na  úroveň konzistentnú s kritériami dobrého ekologické stavu/potenciálu.

Návrh opatrení sa realizoval v priebehu testovania kandidátov na HMWB a to na základe fotodokumentácie z monitorovania bariér, posudkov biológov vrátane rybárov a technických pracovníkov Správcu vodohospodársky významných tokov (SVP, š. p.).

V povodí Dunajca a Popradu je identifikovaných 64 prekážok narúšajúcich kontinuita tokov, z toho len 2 prekážky majú vybudovaný funkčný rybovod. Na spriechodnenie je navrhnutých 54 prekážok (pozri tabuľku č. 6) , a to: 7 rybovodov alebo biokoridorov, prebudovanie súčasných 45 stavieb na sklzy a rampy umožňujúce priechodnosť pre ryby, 1 dielo odstrániť a v 1 prípade upraviť manipulačný poriadok. Počet opatrení nie je konečný – konečný stav bude známy po ukončení testovania kandidátov na HMWB a AWB (v 2.plánovacom cykle). Situovanie prekážok narúšajúcich kontinuitu tokov a habitatov k roku 2009 zobrazuje mapová príloha č.15, výhľad k roku 2015 mapová príloha č.16.

Vzhľadom na financie bude realizácia opatrení rozložená na dlhšie časové obdobie – až do roku 2027.

Tab.6	Prehľad opatrení na zlepšenie pozdĺžnej kontinuity riek

| Povodie | Počet prekážok | Druh opatrenia - počet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rybovod / biokoridor | Sklz / rampa | Zmena manipulácie | Odstrániť | Ostatné | v kompetencii susednej krajiny |
| Dunajec a Poprad | 54 | 7 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |

V súčasnosti existujú nasledovné výhľadové infraštruktúrne zámery:

- Návrhy protipovodňových opatrení uvedených v Rozvojovom programe priorít na roky 2008 – 2010 a v Súhrnnom programe verejných prác, ktoré navrhlo SVP, š. p.;

- Program protipovodňovej ochrany SR (aktualizovaný na roky 2008-2015);

- Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015;

- Koncepcia rozvoja malých vodných elektrární.

Konkrétne technické riešenia stavieb budú predmetom posudzovania EIA, pri ktorých sa zohľadnia dopady plánovanej stavby na vodné prostredie a zabezpečí sa splnenie cieľov RSV.

## Opatrenia pre zlepšenie kvality podzemných vôd

V dôsledku hydraulickej spojitosti a interakcie medzi podzemnými a povrchovými vodami je prístup k návrhu opatrení pre povrchové vody relevantný aj pre podzemné vody. Aplikovaný prístup pre povrchové vody je rozšírený o analýzu plnenia podmienok zabránenia alebo obmedzenia priamych a nepriamych vstupov znečisťujúcich látok do podzemných vôd  s cieľom postupne znižovať ich znečisťovanie. Navrhované opatrenia majú charakter :

- preventívny,

- nápravný - sanácie environmentálnych záťaží – v povodí Dunajca a Popradu sa nachádza 6 skutočných environmentálnych záťaží. Ich zoznam spolu s uvedením priority riešenia je uvedený v tabuľke č.7.

Tab.7	Environmentálne záťaže v povodí Dunajca a Popradu

| FID_1 | Názov | kategória | X_jtsk | Y_jtsk | SK_K1 | SK_K2 | SK_K3 | SK_K123 | Hodnovernosť | Priorita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | KK (009) B / Spišská Belá - skládka Za potokom | B | 317968 | 1183802 | 26 | 16 | 21 | 63 | 3 | S |
| 317 | KK (019) B / Žakovce - skládka Úsvit | B | 325716 | 1197988 | 20 | 16 | 13 | 49 | 3 | S |
| 715 | PP (021) B / Veľký Slavkov - skládka Pod farmou | B | 333559 | 1191882 | 26 | 16 | 19 | 61 | 3 | S |
| 889 | SL (009) B / Stará Ľubovňa - skládka Skalka | B | 301596 | 1170809 | 32 | 16 | 16 | 64 | 3 | S |
| 302 | KK (004) B / Kežmarok - OKTAN | B | 321496 | 1190087 | 40 | 35 | 16 | 91 | 4 | V |
| 709 | PP (015) B / Svit - skládka Chemosvit | B | 336578 | 1198385 | 30 | 26 | 17 | 73 | 3 | V |

Vysvetlivky:

Hodnovernosť : 4 - údaje overené prieskumnými prácami, 3 - pravdepodobné údaje na základe náhodných vzoriek (1 - 3 vzorky, alebo vzoriek z monitoringu

Priorita riešenia: VV – veľmi vysoká, V – vysoká, S – stredná, N - nízka

Opatrenia na redukovanie znečistenia podzemných vôd dusíkatými látkami

Základné opatrenia:

- Plnenie podmienok Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach – aplikácia v zraniteľných územiach.

Doplnkové opatrenia

- Uplatňovanie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe  - na celom území SR;

- Finančné dotácie (CAP – platobná agentúra) – finančné stimuly na podporu ekologického poľnohospodárstva a na podporu použitia najlepších dostupných ekologických technológii a výrobkov;

- Monitoring dusíkatých látok podľa programu monitorovania;

- Budovanie a dopĺňanie databáz plošných zdrojov znečistenia pre katastrálne územia resp. produkčné bloky;

- Uplatňovanie ekonomických alebo fiškálnych nástrojov - pokuty, poplatky prostredníctvom uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“;

- Výchova a zvyšovanie ekologického povedomia.

Opatrenia na redukovanie znečistenia podzemných vôd pesticídnymi a ostatnými chemickými látkami

Základné opatrenia:

- Legislatívne - ustanoviť v zákone o vodách povinnosť tomu, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami v stanovenom množstve monitorovať ich vplyv na podzemné vody, ako aj tomu, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami v menšom množstve, ak je toto spojené so zvýšeným nebezpečenstvom ohrozenia kvality podzemných vôd;

- Legislatívne - ustanoviť povinnosť pre všetkých, ktorým bola uložená povinnosť monitorovania vplyvu nebezpečných látok na podzemné vody, v prípade zistenia únikov, ktoré spôsobujú ohrozenie vôd,  vykonať tieto opatrenia:

- vyhodnotiť rozsah znečistenia,

- pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky v podzemných vodách a výsledky nahlasovať každoročne orgánu štátnej vodnej správy a na požiadanie aj poverenej osobe,

- vypracovať rizikovú analýzu, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce trendy znečisťujúcich látok v podzemných vodách,

- vykonať opatrenia na nápravu, ak sa rizikovou analýzou preukáže riziko ohrozenia ľudského zdravia alebo životného prostredia

  - Legislatívne – samostatným predpisom (vyhláškou) ustanoviť podrobnosti o monitorovaní vplyvu nebezpečných látok na kvalitu podzemných vôd;

  - Prehodnotiť rozhodnutia, ktorými orgán štátnej vodnej správy uložil tomu, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami povinnosť monitorovať ich vplyv na podzemné vody;

  - Prehodnotiť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd vo vzťahu k čl.7 smernice2006/118/ES o podzemných vodách;

  - Manažment zdrojov znečistenia – vypracovanie metodického postupu na jeho realizáciu a zavedenie do praxe.

Doplnkové opatrenia

  - Sanácia environmentálnych záťaží (6 lokalít – tabuľka č. 7) uvedených v registri environmentálnych záťaží (REZ) - časti B;

  - Prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží (REZ – časť A) – v povodí je lokalizovaných 45 pravdepodobných záťaží a environmentálnych záťaží;

  - Analýza rizika environmentálnych záťaží;

  - Príprava akčného plánu pre trvalo udržateľné používanie pesticídov;

  - Monitoring pesticídnych látok v podzemných vodách;

  - Uplatňovanie ekonomických alebo fiškálnych nástrojov - pokuty, poplatky prostredníctvom uplatňovania zásady „znečisťovateľ platí“;

  - Výchova a zvyšovanie ekologického povedomia.

## Opatrenia pre zlepšenie kvantity podzemných vôd

Program opatrení v oblasti zvrátenia zlého kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd  predstavuje návrh akčných postupov zameraných na dosiahnutie dobrého kvantitatívneho stavu všetkých útvarov podzemných vôd do roku 2015. V povodí sa nenachádzajú vodné útvary v zlom kvantitatívnom stave. Napriek tomu je potrebné realizovať doplnkové opatrenia:

- Ekonomické a fiškálne nástroje (pokuty) za nelegalizované odbery;

- Kontrola odoberaných množstiev;

- Spoplatnenie drobných odberateľov;

- Výchova a zvyšovanie ekologického povedomia spoločnosti.

# Zoznam oprávnených orgánov

V zmysle o vodách je oprávneným orgánom ustanoveným pre aplikáciu pravidiel RSV na území SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Kontaktné miesta na získanie dokumentov:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia vôd Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Vodný Plán Slovenska, ktorý obsahuje tiež informácie o opatreniach navrhovaných pre správne územie povodia Dunaj, ktorého časť povodia zasahuje i na poľskú stranu je k dispozícii na web stránke http:/vuvh.sk/rsv.

Prioritné látky sú látky vybrané zo znečisťujúcich látok alebo zo skupiny znečisťujúcich látok uvedených v Zozname III prílohy č. 1 zákona o vodách, ktoré predstavujú významné riziko pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia; medzi takéto látky patria prioritné nebezpečné látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie. Tieto látky majú určené  environmentálne normy kvality na európskej úrovni.

Relevantné látky sú látky podobného charakteru ako prioritné látky s tým rozdielom, že environmentálne normy kvality pre tieto látky sú určené na úrovni SR.

Definícia eutrofizácie: obohatenie vody živinami, predovšetkým dusíkom a/alebo fosforom, čo spôsobuje zvýšený rast rias a vyšších foriem rastlinstva a neželateľné narušenie rovnováhy organizmov prítomných vo vode a zhoršenie kvality vody (Smernica 91/271/EHS).