# Obsah

# 1.	   úvod 										3

# 2.	   Cieľ metodiky 								4

# 3.	   Predmet metodiky 							4

# 4.	   východiská 									5

## 4.1    Rámcová smernica o vode 							5

## 4.2    Typológia										11

## 4.3	    Referenčné podmienky								15

## 4.4	    Referenčné lokality								17

###### Literatúra 											20

###### Prílohy											21

# 1.	úvod

Prostredie tečúcich vôd predstavuje komplexný funkčný ekosystém. Environmentálne faktory, ktoré v ňom pôsobia, vplývajú na jeho zmeny v priestore a čase. Biologické spoločenstvá vôd sú vystavené pôsobeniu rôznych abiotických faktorov, ktoré ovplyvňujú stavbu a bohatosť ich druhovej skladby. Poznanie týchto zákonitostí môže poskytnúť ucelený obraz o podmienkach vodného ekosystému, resp. hodnotách vybraných špecifických indikátorov, opisujúcich dané prostredie. Použiteľnosť a indikačný potenciál jednotlivých skupín biologických indikátorov sa rôznia, základnou podmienkou efektívnosti ich používania ako indikátorov kvality vôd sú nielen dobré indikačné vlastnosti, ale aj realizovateľnosť metodických postupov a zvládnuteľnosť metodík v podmienkach rutinného monitoringu a v bežnej hydrobiologickej praxi (Hlúbiková, 2006).

Zavedenie systému hodnotenia stavu povrchových vôd, cez posúdenie ekologického stavu, je založené na poznaní distribúcie, druhového zloženia a najmä špecifických autekologických nárokov všetkých skupín stanovených biologických prvkov kvality (BPK), spolu s poznaním vplyvu spolupôsobenia fyzikálno-chemických prvkov kvality (FCHPK) a hydromorfologických prvkov kvality (HMPK) na vodnú biotu. Tento spôsob hodnotenia stavu vôd je v súlade s  Rámcovou smernicou o vode (Smernica 2000/60/ES Európskeho Parlamentu a rady z 23. októbra 2000), ktorej cieľom je dosiahnutie dobrého ekologického stavu vôd do roku 2015.

Jednou z čiastkových úloh riešených v rámci implementácie Rámcovej smernice o vode (RSV) v Slovenskej republike (SR) je aj vypracovanie metodiky, zameranej na opis princípov a metodických postupov, ako aj na odvodenie typovo špecifických referenčných podmienok a klasifikačných schém, pre BPK, FCHPK a HMPK, riešenej v rámci pracovnej skupiny 2.3 „Typológia a referenčné podmienky“. Koordinátorom pracovnej skupiny je SHMÚ. Členmi pracovnej skupiny sú okrem pracovníkov SHMÚ aj pracovníci VÚVH, Ústavu zoológie SAV, SAŽP, SVP, š.p. Na aktivitách pracovnej skupiny sa podieľali aj ďalší prizývaní externí poradcovia najmä z iných pracovných skupín v rámci implementácie RSV.

Počas riešenia úlohy sa realizoval Twinning light projekt 2004/016-764.08.03 UIBF: „Establishment of the Type Specific Reference Condition for Classification of the Ecological Status“, s fínskymi partnermi z rôznych environmentálnych inštitúcií, pričom boli využité poznatky pri riešení typológie a odvodzovaní klasifikačných schém pre biologické prvky kvality.

Odvodenie  typovo špecifických referenčných podmienok a klasifikačných schém znamená, že budú odvodené hodnoty vybraných ukazovateľov  pre všetky jednotlivé prvky kvality, ktoré budú charakterizovať 22 definovaných typov povrchových tečúcich vôd, v zmysle prijatej typológie a súčasne sa tieto odvodia pre všetky prvky kvality (makrofyty, fytobentos, fytoplanktón, bentické bezstavovce, ryby, hydromorfologické a fyzikálno-chemické prvky kvality). Referenčné podmienky by mali charakterizovať nenarušený, resp. minimálne antropogénne ovplyvnený stav prostredia. Kvantifikácia odchýlky od referenčných podmienok je princípom metód pre odvodenie klasifikačných schém za účelom hodnotenia stavu vôd jednou z 5 tried kvality.

Dôležitou súčasťou metodiky je prezentácia navrhnutých metodických postupov na vybraných príkladoch, odvodením hodnôt a klasifikačných schém pre všetky prvky kvality opisujúcich ekologický stav povrchovo tečúcich vôd.

Predkladaný materiál tvorí všeobecná časť, metodická časť a závery. Všeobecná časť sumarizuje základné vstupné požiadavky dané RSV, metodickú časť tvorí sedem čiastkových metodík, samostatných pre každý prvok kvality a závery sumarizujú dosiahnuté výsledky a odporúčania.

# 2.	Cieľ metodiky

Cieľom metodiky je prezentovať princípy a zvolené metodické postupy na odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre všetky prvky kvality a  pre jednotlivé typy vodných útvarov, (t.j. musia byť typovo špecifické), slúžiacich pre hodnotenie ekologického stavu povrchových tečúcich vôd.

Súčasťou metodiky je zároveň prezentácia odvodených hraničných hodnôt pre referenčné podmienky a klasifikačné schémy, ktoré musia spĺňať požiadavku spoľahlivosti a porovnateľnosti odvodených hodnôt. Tieto podmienky kvality údajov budú zabezpečované jednak prostredníctvom systému kvality v celom procese, ale aj v rámci harmonizácie celého systému v podmienkach  SR a súčasne aj v podmienkach EÚ v procese interkalibrácie.

Metodika bude slúžiť pre:

- odborníkov zapojených do procesu zabezpečenia údajov (odber vzoriek, úprava vzoriek, atď.),

- odborníkov zapojených do procesu hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd,

- odborníkov zapojených do procesu prípravy monitoringu kvality povrchových vôd,

- odborníkov aplikujúcich zavedenie nového systému hodnotenia stavu vôd v SR do vodohospodárskej praxe,

- kolektív riešiteľov podieľajúcich sa na príprave plánov manažmentu povodí,

- širokú odbornú verejnosť.

# 3.	Predmet metodiky

Metodika zahŕňa metodické postupy pre:

- všetky prvky kvality: makrofyty, fytobentos, fytoplanktón, bentické bezstavovce, ryby, hydromorfologické a fyzikálno-chemické prvky kvality,

- všetky typy povrchových tečúcich vôd,v ktorých sú určené metodické princípy stanovenia:

- referenčných podmienok a klasifikačných schém,

pričom v rámci dostupných možností boli individuálne pri jednotlivých prvkoch 	kvality na základe určených metodických princípov referenčné podmienky 	a klasifikačné schémy odvodené a čiastočne aj testované.

Pri spracovaní čiastkových metodík bol dohodnutý princíp jednotnej formálnej štruktúry, aby sa zlepšila prehľadnosť a uľahčil proces čítania a používania metodiky. Jednotliví riešitelia sú zodpovední za obsahové a technické spracovanie čiastkových metodík. SHMÚ ako koordinátor úlohy je zodpovedný za technické skompletizovanie jednotlivých častí metodiky a výslednú úpravu metodiky. S ohľadom na veľký objem prác je metodika členená na I. všeobecnú časť, II. metodickú časť a III.závery. V rámci tohto delenia sa používa vzostupné číslovanie kapitol, avšak každá z týchto častí je z praktického dôvodu (flexibilná výmena strán, posun strán v rámci kapitol, atď.) samostatne číslovaná. Každá časť I, II, III má vlastnú literatúru, pričom v rámci metodickej časti II je citovaná literatúra súčasťou jednotlivých čiastkových metodík.

# 4.	východiská

## 4.1 	Rámcová smernica o vode

Základným východiskom pre prípravu tejto metodiky, ktoré predpisuje Rámcová smernica o vode (RSV), je ustanovenie typovo špecifických referenčných podmienok (RSV - Príloha II, časť 1.3) a odvodenie klasifikačných schém, pre hodnotenie ekologického stavu vôd (Príloha V).

Tento postup je možné realizovať na základe prijatej typológie tokov v podmienkach SR, v rámci ktorej boli toky zatriedené do definovaných typov (RSV - Príloha II, časť 1.1). Pre tieto typy sa odvodia konkrétne-typovo špecifické podmienky. Referenčné podmienky musia byť ustanovené pre jednotlivé prvky kvality zvlášť.

RSV - Príloha II, časť 1.1 - Charakterizovanie typov útvarov povrchovej vody

Členské štáty identifikujú polohu a hranice útvarov povrchovej vody a vypracujú úvodnú charakteristiku všetkých takýchto útvarov v súlade s nasledujúcou metodikou. Členské štáty môžu pre účely spracovania tejto úvodnej charakteristiky zoskupiť vodné útvary povrchovej vody.

(i)	Útvary povrchovej vody budú  v rámci správneho územia povodia zaradené do jednej z týchto kategórií povrchovej vody - rieky, jazerá, brakické vody alebo pobrežné vody - alebo umelé útvary povrchovej vody alebo výrazne zmenené útvary povrchovej vody.

(ii)	Pre každú kategóriu povrchovej vody budú  príslušné útvary povrchovej vody v rámci správneho územia povodia  rozčlenené podľa typu. Tieto typy sú definované buď pomocou  „systému A“ alebo pomocou „systému B“ ustanovených časťou 1.2.

(iii)	Ak sa použije systém A, útvary povrchovej vody v správnom území povodia  sa najprv rozčlenia podľa príslušných ekoregiónov v súlade s geografickými oblasťami ustanovenými v časti 1.2 a zobrazenými na príslušnej mape v prílohe XI. Vodné útvary v každom ekoregióne sa  ďalej rozčlenia podľa typov útvarov povrchovej vody v súlade s deskriptormi uvedenými v tabuľkách pre systém A.

(iv)	Ak sa použije systém B, členské štáty musia dosiahnuť aspoň takú istú mieru rozčlenenia, aká by sa dosiahla pomocou systému A. Preto sa útvary povrchovej vody v správnom území povodia rozčlenia na typy s použitím hodnôt povinných deskriptorov a takých voliteľných deskriptorov  alebo kombinácie deskriptorov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spoľahlivého odvodenia typovo špecifických biologických referenčných podmienok.

(v)	Rozčlenenie umelých a výrazne zmenených útvarov povrchovej vody sa vykoná v súlade s deskriptormi pre ktorúkoľvek kategóriu povrchovej vody, ktorá sa najviac približuje príslušnému výrazne zmenenému alebo umelému vodnému útvaru.

(vi)	Členské štáty predložia komisii mapu alebo mapy geografickej polohy typov (vo formáte GIS) v súlade so stupňom diferenciácie požadovaným podľa systému A.

RSV - Príloha II, časť 1.3 - Ustanovenie typovo špecifických referenčných podmienok pre typy útvarov povrchovej vody

(i)	Pre každý typ útvaru povrchovej vody charakterizovaného podľa časti 1.1 sa ustanovia hydromorfologické a fyzikálno-chemické podmienky špecifické pre daný typ, reprezentujúce hodnoty hydromorfologických a fyzikálno-chemických prvkov kvality špecifikovaných v bode 1.1 prílohy V pre daný typ útvaru povrchovej vody s veľmi dobrým ekologickým stavom, ako je  definovaný v príslušnej tabuľke v bode 1.2 prílohy V. Ustanovia sa typovo špecifické biologické referenčné podmienky reprezentujúce hodnoty biologických prvkov kvality špecifikovaných v bode 1.1 prílohy V  pre tento typ povrchového vodného útvaru s veľmi dobrým ekologickým stavom, ako je definovaný v príslušnej tabuľke v časti 1.2 prílohy V.

(ii)	Pri uplatňovaní postupov stanovených v tejto časti pre výrazne modifikované alebo umelé útvary povrchovej vody sa odkazy na veľmi dobrý ekologický stav budú chápať ako odkazy na maximálny ekologický potenciál, ako je definovaný v tabuľke 1.2.5 prílohy V. Hodnoty pre maximálny ekologický potenciál vodného útvaru sa budú preverovať každých šesť rokov.

(iii)	Typovo špecifické podmienky pre účely odsekov (i) a (ii) a typovo špecifické biologické referenčné podmienky môžu byť priestorovo založené alebo založené na modelovaní, alebo môžu byť odvodené pomocou kombinácie týchto metód. Tam, kde nie je možné použiť tieto metódy, môžu členské štáty na určenie týchto podmienok použiť odborné posúdenie. Pri definovaní veľmi dobrého ekologického stavu vo vzťahu ku koncentráciám špecifických syntetických znečisťujúcich látok sa za detekčné limity považujú tie, ktoré je možné dosiahnuť metódami dostupnými v čase, keď sa špecifické podmienky pre daný typ určujú.

(iv)	Pre priestorovo založené typovo špecifické biologické referenčné podmienky vytvoria členské štáty referenčnú sieť pre každý typ útvaru povrchovej vody. Sieť bude obsahovať dostatočný počet miest s veľmi dobrým stavom, aby sa zabezpečila dostatočná úroveň spoľahlivosti hodnôt pre referenčné podmienky pri danej premenlivosti hodnôt prvkov kvality zodpovedajúcich veľmi dobrému ekologickému stavu tohto typu útvaru povrchových vôd a metódam modelovania, ktoré sa majú použiť podľa odseku (v).

(v)	Typovo špecifické biologické referenčné podmienky založené na modelovaní môžu byť odvodené pomocou prognostických modelov alebo retrospektívnych metód. Tieto metódy majú využívať historické, paleologické a iné dostupné údaje a poskytovať dostatočnú úroveň spoľahlivosti hodnôt pre referenčné podmienky, aby sa zabezpečilo, že takto odvodené podmienky sú konzistentné a platné pre každý typ útvaru povrchovej vody.

(vi)	V prípade, že nie je možné určiť spoľahlivé typovo špecifické referenčné podmienky pre niektorý prvok kvality daného  typu útvaru povrchovej vody kvôli vysokej miere prirodzenej premenlivosti tohto prvku, ktorá nie je spôsobená len sezónnymi zmenami, potom sa tento prvok môže vylúčiť z hodnotenia ekologického stavu tohto  typu útvaru povrchovej vody. Za takýchto okolností uvedú členské štáty v pláne vodohospodárskeho manažmentu povodia  dôvody pre toto vylúčenie

Typovo špecifické referenčné podmienky sú definované pre jednotlivé prvky kvality. Kvalita vodného ekosystému sa vyjadruje určitým ekologickým stavom (veľmi dobrý, dobrý, priemerný, zlý a veľmi zlý). Všeobecné definície ekologického stavu podľa RSV (v  podmienkach SR relevantných len pre rieky a jazerá) sú v Tab.4.1 pre veľmi dobrý, dobrý a priemerný stav a v  Tab.4.2 sú definície veľmi dobrého, dobrého a priemerného ekologického stavu  riek pre jednotlivé prvky kvality.

Tab. 4.1	 Všeobecné definície pre veľmi dobrý, dobrý, priemerný stav pre rieky, jazerá, 			 brakické vody  a pobrežné vody (RSV-  Príloha V, časť 1.2)

| Prvok | Veľmi dobrý stav | Dobrý stav | Priemerný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Všeobecné | Nevyskytujú sa žiadne alebo iba veľmi malé antropogénne vyvolané odchýlky hodnôt fyzikálno-chemických a hydromorfologických prvkov kvality typu útvaru povrchovej vody v porovnaní s bežne asociovanými s týmto typom existujúcim v nenarušených podmienkach. Hodnoty biologických prvkov kvality útvaru povrchovej vody zodpovedajú hodnotám, ktoré sú bežné pre tento typ útvaru v nenarušených podmienkach a nevykazujú žiadne alebo iba veľmi malé znaky narušenia. Toto sú podmienky a spoločenstvá špecifické pre daný typ útvaru. | Hodnoty biologických prvkov kvality pre daný typ útvaru povrchovej vody vykazujú slabé narušenie v dôsledku ľudskej činnosti, ale iba mierne sa odlišujú od hodnôt bežných pre daný typ útvaru povrchovej vody v nenarušených podmienkach. | Hodnoty prvkov biologickej kvality pre daný typ útvaru povrchovej vody sa v strednej miere odlišujú od hodnôt bežných pre daný typ útvaru povrchovej vody v nenarušených podmienkach. Hodnoty ukazujú znaky narušenia strednej miery v dôsledku ľudskej činnosti a sú podstatne viac narušené ako hodnoty pre útvar v dobrom stave. |

Vody dosahujúce horší ako priemerný stav budú klasifikované ako vody v zlom alebo veľmi zlom stave.

Vody, ktoré  vykazujú znaky veľkých zmien  hodnôt biologických prvkov kvality pre daný typ útvaru povrchovej vody a v ktorých sa príslušné biologické spoločenstvá podstatne líšia od spoločenstiev   bežných pre daný typ útvaru povrchovej vody  v nenarušených podmienkach, budú klasifikované ako  vody v zlom stave.

Vody, ktoré vykazujú znaky vážnych zmien hodnôt biologických prvkov kvality pre daný typ útvaru povrchovej vody, a v  ktorých chýbajú veľké časti príslušných biologických spoločenstiev bežných pre daný typ útvaru povrchovej vody v nenarušených podmienkach, budú klasifikované ako vody vo veľmi zlom stave.

Z uvedených definícií vyplýva, že referenčné podmienky neznamenajú podmienky zodpovedajúce úplne nenarušenému stavu. Zodpovedajú veľmi dobrému stavu, čo znamená žiadne, alebo iba veľmi malé odchýlky hodnôt všeobecných fyzikálno-chemických, hydromorfologických  a biologických prvkov kvality, vyvolané ľudskou činnosťou.

Na stanovenie hranice medzi veľmi dobrým stavom a dobrým stavom musíme identifikovať podmienky reprezentujúce veľmi malé antropogénne vyvolané odchýlky, na stanovenie hranice medzi dobrým a priemerným stavom.

Na odvodenie typovo-špecifických referenčných podmienok a hodnotenie ekologického stavu vôd boli RSV určené nasledovné prvky kvality (Príloha V RSV):

Biologické prvky

- Zloženie a zastúpenie vodnej flóry

- Zloženie a zastúpenie fauny bentických bezstavovcov

- Zloženie, zastúpenie a veková štruktúra rybej  fauny

Hydromorfologické prvky - podporujúce biologické prvky

Hydrologický režim

- veľkosť a dynamika toku vody

- spojenie s útvarmi podzemnej vody

- priechodnosť riek

Morfologické podmienky

- premenlivosť hĺbky a šírky koryta rieky

- štruktúra a substrát  koryta rieky

- štruktúra príbrežného pásma

Chemické a fyzikálno-chemické prvky podporujúce biologické prvky kvality

Všeobecné

- Teplotné podmienky

- Kyslíkové pomery

- Salinita

- Acidobázický stav

- Živinové podmienky

Špecifické znečisťujúce látky

- Znečistenie všetkými prioritnými látkami, ktorých vypúšťanie do vodného útvaru bolo  identifikované

- Znečistenie inými látkami, ktorých vypúšťanie do vodného útvaru sa  identifikovalo

vo významných množstvách.

Tab. 4.2	Definície veľmi dobrého, dobrého a priemerného ekologického stavu  riek pre 		biologické prvky kvality (RSV-  Príloha V, časť 1.2.1)

| Prvok | Veľmi dobrý stav | Dobrý stav |  | Priemerný stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biologické prvky kvality |  |  |  |  |
| Fytoplanktón | Taxonomické zloženie fytoplanktónu úplne alebo takmer úplne zodpovedá zloženiu v nenarušených podmienkach. Priemerná početnosť fytoplanktónu je plne v súlade s fyzikálno-chemickými podmienkami špecifickými pre daný typ útvaru a výrazne nemení podmienky priehľadnosti vody špecifické pre daný typ útvaru. Frekvencia a intenzita výskytu kvitnutia planktónu je v súlade s fyzikálno-chemickými podmienkami špecifickými pre daný typ. |  | Vyskytujú sa malé zmeny v zložení a početnosti taxónov planktónu v porovnaní so spoločenstvami špecifickými pre daný typ. Takéto zmeny neindikujú žiaden zrýchlený rast rias, ktorý by viedol k nežiadúcemu narušeniu biologickej rovnováhy organizmov prítomných vo vodnom útvare ani fyzikálno-chemickej kvality vody alebo sedimentov. Môže dôjsť k slabému zvýšeniu frekvencie a intenzity kvitnutia planktónu, špecifických pre daný typ útvaru . | Zloženie taxónov planktónu sa odlišuje v strednej miere od spoločenstiev špecifických pre daný typ útvaru. Zastúpenie je stredne narušené a môže spôsobiť významné nežiadúce narušenie hodnôt iných biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality. Môže dôjsť k stredne veľkému zvýšeniu frekvencie a intenzity kvitnutia planktónu. Počas letných mesiacov môže dôjsť k trvalému výskytu vodného kvetu . |
| Bentické bezstavovce | Taxonomické zloženie a početnosť úplne alebo takmer úplne zodpovedá nenarušeným podmienkam. Pomer taxónov citlivých na narušenie necitlivým taxónom nepreukazuje žiadne odlišnosti od hodnôt v nenarušených podmienkach. Úroveň rozmanitosti taxónov bezstavovcov nevykazuje znaky odchýlok od hodnôt v nenarušených podmienkach |  | Vyskytujú sa malé odchýlky v zložení a početnosti taxónov bezstavovcov v porovnaní so spoločenstvami špecifickými pre daný typ útvaru. Pomer taxónov citlivých na narušenie k taxónom necitlivých na narušenie vykazuje malú odchýlku od hodnôt špecifických pre daný typ útvaru. Úroveň rozmanitosti taxónov bezstavovcov ukazuje malé znaky odchýlok od hodnôt špecifických pre daný typ. | Zloženie a početnosť taxónov bezstavovcov sa v strednej miere odlišuje od spoločenstiev špecifických pre daný typ útvaru. Chýbajú hlavné taxonomické skupiny spoločenstva špecifického pre daný typ útvaru. Pomer taxónov citlivých na narušenie k taxónom necitlivým na narušenie a úroveň rozmanitosti sú podstatne nižšie ako je úroveň špecifická pre daný typ útvaru a výrazne nižšie ako je úroveň pre dobrý stav. |
| Makrofyty a fytobentos | Taxonomické zloženie úplne alebo takmer úplne zodpovedá zloženiu v nenarušeným podmienkam. Nevyskytujú sa žiadne merateľné zmeny v priemernej početnosti makrofytov a fytobentosu. |  | Vyskytujú sa malé zmeny v zložení a početnosti taxónov makrofytov a fytobentosu v porovnaní so zložením špecifickým pre daný typ. Takéto zmeny nenaznačujú žiaden zrýchlený rast fytobentosu alebo vyšších rastlín, ktorý by viedol k nežiadúcemu narušeniu biologickej rovnováhy organizmov prítomných vo vodnom útvare ani fyzikálno-chemickej kvality vody alebo sedimentov. Spoločenstvo fytobentosu nie je nepriaznivo ovplyvnené bakteriálnymi zhlukmi a povlakmi, vyskytujúcimi sa vo vode v dôsledku antropogénnej činnosti. | Zloženie taxónov makrofytov a fytobentosu sa stredne odlišuje od spoločenstva špecifického pre daný typ a je podstatne viac narušené ako pri dobrom stave Sú zjavné stredne veľké zmeny v priemernom zastúpení makrofytov a fytobentosu Fytobentos môže byť narušený a v niektorých oblastiach nahradený bakteriálnymi zhlukmi a povlakmi vyskytujúcimi sa vo vode v dôsledku antropogénnej činnosti. |

| Fauna rýb | Druhové zloženie a početnosť úplne alebo takmer úplne zodpovedá nenarušeným podmienkam. Prítomné sú všetky druhy citlivé na narušenie, špecifické pre daný typ útvaru. Veková štruktúra spoločenstiev rýb vykazuje slabé znaky narušenia v dôsledku antropogénnej činnosti a nenaznačuje ohrozenie reprodukcie alebo vývoja žiadneho konkrétneho druhu. |  | Vyskytujú sa malé zmeny v druhovom zložení a početnosti v porovnaní so spoločenstvami špecifickými pre daný typ útvaru, ktoré sa dajú pripísať antropogénnym vplyvom na fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky kvality. Veková štruktúra spoločenstiev rýb vykazuje znaky narušenia, ktoré sa dajú pripísať antropogénnym vplyvom na fyzikálno-chemické alebo hydromorfologické prvky kvality a v niektorých prípadoch svedčí o takých poruchách reprodukcie alebo vývoja konkrétnych druhov, že niektoré vekové skupiny môžu chýbať. | Zloženie a početnosť druhov rýb sa v strednej miere líši od populácie rýb špecifickej pre daný typ útvaru, čo možno pripísať antropogénnym vplyvom na fyzikálno-chemické alebo hydromorfologické prvky kvality. Veková štruktúra populácie rýb ukazuje také silné znaky narušenia v dôsledku antropogénnej činnosti, že menšia časť druhov špecifických pre daný typ útvaru chýba alebo má veľmi nízke zastúpenie. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydromorfologické prvky kvality |  |  |  |  |
| Hydrologický režim | Veľkosť a dynamika toku vody a s nimi súvisiace väzby s podzemnými vodami úplne alebo takmer úplne zodpovedajú nenarušeným podmienkam. | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |  | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |
| Priechodnosť rieky | Priechodnosť rieky nie je narušená antropogénnou činnosťou a umožňuje nenarušenú migráciu vodných organizmov a transport sedimentov. | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |  | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |

| Prvok | Veľmi dobrý stav | Dobrý stav | Priemerný stav |
| --- | --- | --- | --- |

| Hydromorfologické prvky kvality |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Morfologické podmienky | Usporiadanie riečneho koryta, premenlivosť šírky a hĺbky, rýchlosti toku, substrátové podmienky, ako štruktúra, tak aj a podmienky pobrežných pásiem úplne alebo takmer úplne zodpovedajú nenarušeným podmienkam. | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |
| Fyzikálno-chemické prvky kvality |  |  |  |
| Všeobecné podmienky | Hodnoty fyzikálno-chemických prvkov úplne, alebo takmer úplne zodpovedajú hodnotám v nenarušených podmienkach. Koncentrácie živín sú v rozsahu, ktorý je bežný pre nenarušené podmienky. Stupeň soľnosti, hodnota pH, kyslíková bilancia, kyselinová neutralizačná kapacita a teplota nevykazujú znaky antropogénneho narušenia a sú v rozsahu, ktorý je bežný pre nenarušené podmienky. | Teplota, kyslíková bilancia, pH, kyselinová neutralizačná kapacita a soľnosť neprekračujú rozsah stanovený tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému a dosiahli sa vyššie uvedené hodnoty biologických prvkov kvality. Koncentrácie živín nepresahujú hodnoty stanovené tak, aby sa zabezpečila funkčnosť ekosystému špecifického a dosiahli sa vyššie uvedené hodnoty biologických prvkov kvality. | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |
| Špecifické syntetické znečisťujúce látky | Koncentrácie sú blízke nule a aspoň pod medzou stanovenia bežne používaných najvyvinutejších analytických metód. | Koncentrácie nepresahujú normy stanovené v súlade s postupom popísaným v časti 1.2.6., bez dotknutia smernice 91/414/EC a smernice 98/8/ES. (<EQS). | Podmienky zodpovedajúce dosiahnuti uvyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |
| Špecifické nesyntetické znečisťujúce látky | Koncentrácie sú v rozsahu, ktorý je bežný pre nenarušené podmienky. (pozaďové hodnoty prírodného prostredia =bgl) | Koncentrácie nepresahujú normy stanovené v súlade s postupom popísaným v časti 1.2.6. (2), bez dotknutia smernice 91/414/EC a smernice 98/8/ES. (<EQS). | Podmienky zodpovedajúce dosiahnutiu vyššie špecifikovaných hodnôt biologických prvkov kvality. |

(1) 	Použité sú tieto skratky: bgl = pozaďová hodnota prírodného prostredia (úroveň pozadia), 
EQS = environmentálna norma kvality.

(2)	Používanie noriem odvodených podľa tohto protokolu   nebude vyžadovať zníženie koncentrácií znečisťujúcich látok pod úroveň pozaďových  hodnôt: (EQS>bgl).

## 4.2	Typológia

Biologické spoločenstvá v tokoch závisia vo významnej miere od abiotických charakteristík prostredia. Je možné vyčleniť územia, ktoré sú z hľadiska abiotických charakteristík konzistentné, a v ktorých sú aj existujúce biologické spoločenstvá v tokoch podobné za predpokladu minimálnych vplyvov ľudskej činnosti. Preto bolo územie Slovenska rozdelené na oblasti s homogénnymi ekologickými charakteristikami, v rámci ktorých vodné útvary patria do jedného „typu“. Typy vodných útvarov tvoria základ pre hodnotenie ekologického stavu vôd.

Proces rozdelenia územia Slovenska na oblasti s homogénnymi ekologickými charakteristikami začal v roku 2002 na SHMÚ.  V spolupráci s Geografickým ústavom SAV sa určili pre všetky povodia s plochou nad 10 km2 vybrané fyzicko-geografické charakteristiky: nadmorská výška, sklon toku, geológia, plocha povodia, dĺžka toku, ekoregión a následne sa pripravili základné analytické GIS vrstvy (povodia, ekoregióny, nadmorská výška, geológia), čo sa využilo na odvodenie typov vôd pre podmienky SR.

Typológia útvarov povrchových tečúcich vôd sa v podmienkach SR realizovala systémom A podľa RSV,  pričom rozčlenenie povrchových tokov do typov sa uskutočňovalo metódou hierarchického (viacúrovňového) logického členenia. Na prvej, najvyššej hierarchickej úrovni sa ako diferenciačné kritérium uplatnil ekoregión (Karpaty, Panónska panva), na druhej hierarchickej úrovni intervalové triedy výškového stupňa (nadmorská výška - 4 stupne), na tretej úrovni sa ako diferenciačné kritérium uplatnila veľkosť povodia s intervalovými triedami 10-100 km2 (malé toky), 101-1000 km2 (stredné toky) a > 1000 km2 (veľké toky). Z dôvodu komplikovanej geológie v SR je geológia definovaná ako 1 zmiešaný typ, čím de facto nefiguruje ako deskriptor typológie tokov (Dobiašová a kol., 2006).

Veľké toky sa delia na podtypy kvôli zmenám v prietokoch, či sklone toku. Veľtok Dunaj bol rozdelený na 2 podtypy v rámci rozhodnutia ICPDR („Danube Basin Analysis  (WFD Roof report 2004)“, The Danube River Basin District, Part A-Basin-wide overview).

Výsledkom uvedeného procesu je typológia s 22 typmi pre podmienky SR (Mapa 4.1), prehľad popisu jednotlivých typov je uvedený v Tab.4.3. Zoznam tokov zaradených do jednotlivých typov je uvedený v Prílohe 4.1 až 4.22, (Dobiašová a kol., 2006).

Pri výbere odberových miest v rámci typu, napr. referenčných, alebo reprezentatívnych pre stav kvality vody v danom type je potrebné dbať na správny výber odberových miest. Tieto by mali zodpovedať kategóriám abiotických charakteristík definujúcich typ toku, na ktorom sa odberové miesto nachádza. To znamená, že odberové miesto by malo byť v takom ekoregióne, v takej kategórii nadmorskej výšky a takej kategórii veľkosti povodia, ktoré platia pre typ toku, na ktorom je odberové miesto. Preto treba zadefinovať koordináty odberového miesta pre stanovenie spomínaných abiotických charakteristík.

Koordináty odberových miest sú potrebné aj pre rýchle a jednoduché predbežné priradenie odberového miesta do typu. Preložením GIS vrstvy lokalizácie odberových miest s GIS vrstvou typov útvarov na tokoch  získame predbežnú typológiu odberového miesta, ktorú je podľa účelu monitorovania, či hodnotenia potrebné overiť v zmysle vyššie opísaných súvislostí.

Je vhodné vyhýbať sa lokalizácii odberov do blízkosti hraníc dvoch typov.

Mapa 4.1	 Typológia útvarov povrchových vôd v SR

Tab. 4.3 	Typy povrchových vôd SR

| Počet typov | Označenie typu | Názov | Ekoregión | Kategória veľkosti | Kategória nadm. výšky (m n.m.) | Označenie veľkého toku | Priemerný sklon toku ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1M | Malé toky v nadm. výške do 200 m v Panónskej panve | PP | M | < 200 | - |  |
| 2 | P2M | Malé toky v nadm. výške 200 - 500 m v Panónskej panve | PP | M | 200-500 | - |  |
| 3 | K2M | Malé toky v nadm. výške 200 - 500 m v Karpatoch | K | M | 200-500 | - |  |
| 4 | K3M | Malé toky v nadm. výške 500 - 800 m v Karpatoch | K | M | >500-800 | - |  |
| 5 | K4M | Malé toky v nadm. výške nad 800 m v Karpatoch | K | M | > 800 | - |  |
| 6 | P1S | Stredne veľké toky v nadm. výške do 200 m v Panónskej panve | PP | S | < 200 | - |  |
| 7 | K2S | Stredne veľké toky v nadm. výške 200 - 500 m v Karpatoch | K | S | 200-500 | - |  |
| 8 | K3S | Stredne veľké toky v nadm. výške 500 - 800 m v Karpatoch | K | S | >500-800 | - |  |
| 9 | D1(P1V) | Veľké toky v nadm. výške do 200 m v Panónskej panve | PP | V | < 200 | D1* | <1** |
| 10 | D2(P1V) | Veľké toky v nadm. výške do 200 m v Panónskej panve | PP | V | < 200 | D2* | <1*** |
| 11 | M1(P1V) | Veľké toky v nadm. výške do 200 m v Panónskej panve | PP | V | < 200 | M1 | <1 |
| 12 | V3(P1V) | Veľké toky v nadm. výške do 200 m v Panónskej panve | PP | V | < 200 | V3 | <1 |
| 13 | R2(P1V) | Veľké toky v nadm. výške do 200 m v Panónskej panve | PP | V | < 200 | R2 | <1 |
| 14 | I1(P1V) | Veľké toky v nadm. výške do 200 m v Panónskej panve | PP | V | < 200 | I1 | <1 |
| 15 | B1(P1V) | Veľké toky v nadm. výške do 200 m v Panónskej panve | PP | V | < 200 | B1 | <1 |
| 16 | V2(K2V) | Veľké toky v nadm. výške 200 - 500 m v Karpatoch | K | V | 200-500 | V2 | 1-2,5 |
| 17 | H2(K2V) | Veľké toky v nadm. výške 200 - 500 m v Karpatoch | K | V | 200-500 | H2 | 1-2,5 |
| 18 | R1(K2V) | Veľké toky v nadm. výške 200 - 500 m v Karpatoch | K | V | 200-500 | R1 | 1-2,5 |
| 19 | H1(K2V) | Veľké toky v nadm. výške 200 - 500 m v Karpatoch | K | V | 200-500 | H1 | 1-2,5 |
| 20 | V1(K3V) | Veľké toky v nadm. výške 500 - 800 m v Karpatoch | K | V | >500-800 | V1 | >2,5 |
| 21 | P1(K3V) | Veľké toky v nadm. výške 500 - 800 m v Karpatoch | K | V | >500-800 | P1 | >2,5 |
| 22 | P2(K3V) | Veľké toky v nadm. výške 500 - 800 m v Karpatoch | K | V | >500-800 | P2 | < 2,5 |

Vysvetlivky

*	Rozhodnutie ICPDR („Danube Basin Analysis  (WFD Roof report 2004)“, The Danube River Basin District, Part A-Basin-wide overview)

**	Malá rýchlosť

***	Nížinná časť, zmena smeru toku z V na J, priemerná rýchlosť toku 0,5 m/s

Použité skratky:

| Ekoregióny | K | Karpaty |  | Veľké toky | D1, D2 | Dunaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | Panónska panva |  |  | M1 | Morava |
|  |  |  |  |  | V1,V2,V3 | Váh |
| Veľkosť povodia | M | Malé 10-100 km2 |  |  | R1, R2 | Hron |
|  | S | stredné >100-1000 km2 |  |  | I1 | Ipeľ |
|  | V | veľké > 1000 km2 |  |  | H1, H2 | Hornád |
|  |  |  |  |  | P1, P2 | Poprad a Dunajec |
| Nadmorská výška | 1 | < 200 |  |  | B1 | Bodrog |
| m n. m. | 2 | 200-500 |  |  |  |  |
|  | 3 | >500-800 |  |  |  |  |
|  | 4 | > 800 |  |  |  |  |

## 4.3	Referenčné podmienky

V posledných rokoch mnohé krajiny, aj najnovšia legislatíva Európskej Únie v oblasti vodného hospodárstva, požadujú hodnotiť stav povrchových vôd na základe hodnotenia ekologického stavu. Hodnotenie ekologického stavu je založené na porovnaní stavu prvku kvality v existujúcej monitorovanej lokalite oproti  stavu prvku kvality v referenčnej lokalite toho istého typu. Referenčné lokality vyjadrujú stav, aký by existoval v toku bez, prípadne s minimálnym vplyvom ľudskej činnosti. Je preto dôležité správne stanoviť referenčné podmienky ako základ pre kvantifikáciu  narušenia vodného prostredia. V ponímaní RSV by referenčné podmienky mali vyhovovať nasledovným kritériám (Adamková, 2003):

- Mali by úplne, alebo takmer úplne zodpovedať neovplyvneným podmienkam pre hydromorfologické, všeobecné fyzikálno-chemické a biologické prvky kvality.

- Koncentrácie špecifických syntetických znečisťujúcich látok by mali byť blízke nule alebo pod limitom detekcie najnovších analytických metód, ktoré sa  všeobecne využívajú.

- Koncentrácie špecifických nesyntetických znečisťujúcich látok by mali byť v rozsahu zodpovedajúcom pozaďovým hodnotám, (RSV,2000).

Existujú rôzne názory na to, čo sú referenčné podmienky:

- Podmienky vyskytujúce sa pred akýmkoľvek antropogénnym ovplyvnením pred niekoľko tisíc rokmi.

- Podmienky zodpovedajúce obdobiu, keď prevažovalo maloplošné, ale značne rozšírené poľnohospodárstvo.

- Podmienky, vyskytujúce sa pred začiatkom rozsiahleho znečisťovania atmosféry.

- Stav v prítomnosti alebo minulosti, zodpovedajúci veľmi malému vplyvu bez  dôsledkov intenzívnej industrializácie, urbanizácie a intenzifikácie v poľnohospo-dárstve, len s miernymi zmenami fyzikálno-chemického, hydromorfologického stavu a stavu bioty.

- Fyzikálno-chemické, hydromorfologické, biologické podmienky vyskytujúce sa v aktuálnej lokalite, alebo v skupine lokalít, ktoré zodpovedajú minimálne antropogénne ovplyvneným a dosiahnuteľným podmienkam, charakteristickým pre určitý typ vodných útvarov.

- Súbor vybraných ukazovateľov alebo podmienok minimálne ovplyvnených vodných útvarov, charakteristických pre určitý typ vodného útvaru v regióne.

- Súbor chemických, fyzikálnych a biologických ukazovateľov spoločne opisujúcich vybranú skupinu minimálne antropogénne ovplyvnených (referenčných) lokalít rovnakého typu.

Definície v bodoch 1. až 3. sa viažu na historické podmienky, definície 5. až 7. hovoria skôr o podmienkach nachádzajúcich sa v aktuálnych vodných útvaroch, ktoré sú ľudskou činnosťou ovplyvnené minimálne.

Je zrejmé, že v súčasnosti už neexistujú úplne neovplyvnené lokality, ani v lokalitách veľmi vzdialených od akýchkoľvek ľudských aktivít, už len z dôvodu diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie. Najviac ovplyvnené a pozmenené sú nížinné toky. Zrejme preto sú v niektorých definíciách referenčné podmienky viazané na stav existujúci v minulosti. Ak  by sa však stanovili  referenčné podmienky na základe  podmienok existujúcih v dávnej minulosti, je možné, že sa pre proces hodnotenia ekologického stavu vôd (a následne pre proces riadenia vodných zdrojov, keďže hodnotenie je základom pre prijatie opatrení) stanovia nereálne ciele.

Okrem toho, ľudské aktivity viedli k vytvoreniu nových podmienok prostredia, čo spôsobilo zmenu v druhovom zložení biologických spoločenstiev. Aj prípadná eliminácia týchto ľudských vplyvov a ustanovenie predchádzajúcich podmienok nemusí znamenať automatický návrat k spoločenstvám, ktoré sa v lokalite vyskytovali predtým (Adamková, 2003).

Preto by mali referenčné podmienky byť zvolené ako ekologicky optimálne podmienky, čo znamená zabezpečenie optimálneho fungovania ekosystému, kedy by boli podmienky realizovateľné a socio-ekonomicky únosné v podmienkach SR s výhľadom do roku 2015.

Navrhované metódy odvodenia referenčných podmienok sú preto založené na kombinácii rôznych zdrojov informácií (údaje z referenčných a monitorovacích lokalít, z historických údajov) a metodických postupov (modelovanie a expertný odhad).

Na úrovni EK sa vypracovali rôzne príručky, z ktorých sú pre túto metodiku dôležité príručky REFCOND a ECOSTAT. V nich sa navrhol všeobecný postup, ktorý vedie k stanoveniu referenčných podmienok a hraníc pomeru ekologickej kvality, opísaných v ďalších kapitolách tejto metodiky. Postupnosť jednotlivých krokov, vedúcich k stanoveniu typovo-špecifických referenčných podmienok je na Obr.4.1.

Pripraviť databázu vodných útvarov

Vyčleniť jednotlivé typy

Kritérium  tlakov využiť v procese mapovania stavu

Využiť ekologické kritériá založené na normatívnych definíciách

Predbežné hodnotenie ekol. stavu pre relevantné prvky kvality

Odvodiť hodnoty reprezentujúce dobrý a priemerný stav pre prvky kvality

Potenciálne ref. miesta - dostupné

Potenciálne ref. miesta - nedostupné

Definovať sieť referenčných miest

Vybrať a využiť predpovedné modely

Využiť historické údaje, paleoekológiu, expertné posúdenie, odhad

Stanoviť typovo-špecifické referenčné podmienky pre všetky prvky kvality

Vypočítať, alebo určiť hladinu spoľahlivosti pre stanovené referenčné podmienky

Vypočítať PEK pre prvky kvality  a stanoviť predbežné hranice pre triedy

Harmonizovať PEK škálu v rámci interkalibrácie

Validované metódy

Obr.4.1	Postup na odvodenie referenčných podmienok a tried klasifikácie v zmysle 		príručky (CIS Working Group 2.3, REFCOND

Východiskom  pre odvodenie referenčných podmienok podľa RSV môžu byť:

- historické údaje,

- výsledky z modelovania,

- expertné posúdenia, odhady,

- výsledky získané z referenčných lokalít,

- kombinácia postupov.

Využitie historických údajov môže byť dôležitým zdrojom, tieto sú však ovplyvnené určitou mierou neistoty vyplývajúcej z neúplných informácií o použitej metodike odberu, analytického stanovenia, vplyvoch, ktoré na daný útvar pôsobili. Preto pri využití týchto údajov je potrebné dôkladne posúdiť všetky možné vplyvy.

Použitie modelov - Referenčné podmienky (RP) sa môžu odvodiť extrapoláciou závislosti vplyv  reakcia v rámci určitého typu vodného útvaru, pre ktorý sa referenčné podmienky stanovujú. Môžu byť tiež predpovedané na základe existujúcej závislosti reakcie na premenné, ktoré nie sú antropogénne ovplyvnené (napr. geografické premenné), pričom sa využíva závislosť získaná z referenčných lokalít existujúcich v inom type vodných útvarov. V obidvoch prípadoch vzniká neistota, či takto odvodené podmienky budú správne, pretože sa neuskutočnila kalibrácia na podmienky, pre ktoré sa RP odvodzujú.

Použitie modelov, okrem iného, spravidla vyžaduje dostatočnú údajovú základňu.

Expertný odhad - používa sa v prípade, ak nie sú dostupné akceptovateľné referenčné lokality, ani model na odvodenie referenčných podmienok, prípadne ak použitý model poskytuje nespoľahlivé výstupy. Nevýhodou je vstupujúca subjektivita. Na expertnom odhade očakávaných referenčných podmienkach určitého typu vodných útvarov by sa mal podieľať tím odborníkov (Adamková, 2003).

## 4.4	Referenčné lokality

Určenie referenčných podmienok na základe údajov z existujúcich referenčných lokalít je založené na predpoklade, že podmienky v tokoch minimálne ovplyvnených ľudskou činnosťou sú najbližšie k reprezentatívnym podmienkam v tokoch nachádzajúcich sa v oblasti s homogénnymi ekologickými charakteristikami, t.j. rovnakého typu (Adamková, 2003).

Na národnej úrovni by sa výber referenčných lokalít mal uskutočniť tak, aby sieť vybraných referenčných lokalít pokrývala všetky oblasti reprezentujúce všetky „typy“ vodných útvarov (ak sa lokality zodpovedajúce kritériám pre referenčné lokality ešte v danej oblasti nachádzajú), a aby bol počet referenčných lokalít v oblastiach s rovnakým typom vodných útvarov dostatočný na odvodenie referenčných podmienok, postihujúcich ich priestorovú variabilitu (Adamková, 2003).

Pre výber referenčnej lokality sú stanovené 2 základné podmienky:

- Minimálne ovplyvnenie stavu vodného ekosystému v lokalite.

Aby sme vyhoveli požiadavke minimálneho ovplyvnenia stavu vodného  ekosystému v referenčnej lokalite je potrebné ustanoviť kritériá, ktoré v referenčnej lokalite majú byť splnené. Kritériá sú podrobnejšie rozpracované nižšie.

- Reprezentatívnosť lokality - vybrané referenčné lokality musia byť reprezentatívne vzhľadom k vodným útvarom, pre ktoré majú slúžiť na stanovenie referenčných podmienok. To znamená, že pre daný typ vodného útvaru má v nich byť reprezentatívny substrát, príbrežná vegetácia, morfológia koryta, biota, hydrologický režim a fyzikálno-chemické vlastnosti vôd.

V prípade výskytu tokov viacerých rádov v rámci oblasti (napr. toky II. - IV. rádu) je vhodné zastúpenie referenčných lokalít z každého rádu v danom type.

Referenčné lokality nemajú byť tam, kde z dôvodu lokálne odlišného niektorého environmentálneho faktora sú natoľko osobité podmienky, že môžu skresliť výsledky pre daný typ vôd.

##### Definovanie kritérií pre referenčné lokality

Pri výbere referenčných lokalít sa zohľadňovali tieto základné kritériá:

- Stav koryta, brehov a pobrežnej zóny

- Hydrologický režim

- Využívanie územia

- Kvalita vôd daná  fyzikálno-chemickými ukazovateľmi

- Prítomnosť zavlečených druhov, alebo umelý  chov rýb

Požiadavky na stav koryta, brehov a príbrežnej zóny

- Dostatočne široká zóna prirodzenej pobrežnej vegetácie, ktorá je reprezentatívna pre 	daný typ vodného útvaru a ktorá je súvislá pozdĺž toku nad lokalitou

- Žiadne prehradenia koryta nad lokalitou

- Rôznorodosť substrátu, reprezentatívna pre daný typ vodného útvaru

- Prirodzený tvar koryta typický pre daný typ vodného útvaru (bez napriamovania tokov)

- Prirodzené brehy reprezentatívne pre daný typ vodného útvaru ( pokryté vegetáciou, bez 	opevnenia brehov)

- V úseku toku nie je z koryta odstraňované drevo

Požiadavky na hydrologický režim

- Prirodzený hydrologický režim (ovplyvnenosť povolená na úrovni 10 % priemerného 	denného prietoku, v období nízkych vodných stavov 5 %)

Požiadavky na využívanie územia

- Malá  hustota osídlenia

- Malý  rozsah poľnohospodárskych a priemyselných aktivít

- Malá  hustota cestných komunikácií

- Bez banských aktivít

Požiadavky na kvalitu vôd po chemickej stránke

- Prirodzená farba a pach

- Bez bodových výustení odpadových vôd

- V  prípade väčšieho povodia nad referenčnou lokalitou s vyústením  odpadovej vody, analýzou fyzikálno-chemických ukazovateľov potvrdiť iba lokálny vplyv, ktorý sa  už v referenčnej lokalite nepozoruje

- Vylúčené  je výustenie odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok

- Bez výskytu havarijných zhoršení kvality vôd

- Minimálne ovplyvnenia difúznymi zdrojmi znečistenia (existencia    poľnohospodárskych 	družstiev -  aj nefunkčných,  skládok odpadov)

Požiadavky vzhľadom na výskyt zavlečených druhov alebo chovu rýb

- Bez intenzívneho chovu rýb

- Bez prítomnosti zavlečených druhov, ktoré by ovplyvnili prirodzené spoločenstvo v toku.

Principiálna postupnosť krokov, vedúcich k výberu referenčných lokalít je znázornená na Obr. 4.2.

Aktivita

Vstupy

Stanovenie  oblastí, pre ktoré sa vyberú referenčné lokality

Abiotické charakteristiky

Informácie dostupné z vodohospodárskych máp, databáz údajov: kvalita, kvantita vody, odpadové vody, využitie územia, existujúce relevantné štúdie alebo správy z daného regiónu

Výber potenciálnych referenčných lokalít, reprezentatívnych vzhľadom na daný región

Obhliadka lokalít v teréne

Protokol o obhliadke potenciálnej referenčnej lokality

Prehodnotenie potenciálnych referenčných lokalít

Výber referenčných lokalít pre výkon prieskumných prác

Obr.4.2		Principiálna postupnosť krokov pre výber referenčných lokalít

###### Literatúra

Adamková J., Hensel, K., Grešková, A., Klozík, M., Lehotský, M., Oťahelová, H., Šporka, F., Štefková, E., Valachovič, M., 2003. Príprava databázy hydromorfologických a biologických ukazovateľov pre proces výberu a charakterizácie referenčných miest podľa Smernice 2000/60/EC. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava.

AQEM consortium, 2002. Manual for the application of the AQEM system. 2002. A comprehensive method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, developed for the purpose of the Water Framework Directive. Version 1.0. February 2002.

Dobiašová, M., Bačíková, S., Schreuer, K., Paľušová, Z., Vančová, A., Bartík, I., Májovská A., Šporka, F., Aroviita, J., Hämäläinen, H., Vehanen, T., Rekolainen, S., Kukkonen, M., Miettinen, J., Bodiš, D., Slaninka, I. 2006: Hodnotenie typológie útvarov povrchových vôd SR Priebežná správa, SHMÚ

European Commission, 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parlament and of the Council – Establishing a framework for Community action in the field of water policy. Brussels, Belgium, 23 October 2000.

Guidance Document No. 10, 2003. Rivers and Lakes – Typology, Reference Conditions and Classification Systems. Produced by Working Group 2.3 – REFCOND. Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC).

Guidance on establishing reference conditions and ecological status class boundaries for inland surface waters. Produced by CIS Working Group 2.3 – REFCOND

Hlúbiková, D., 2006: Metodika pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných schém pre hodnotenie ekologického stavu tečúcich vôd – vodná flóra – fytobentos. Stanovenie referenčných podmienok a hraničných hodnôt tried ekologického stavu tečúcich povrchových vôd a návrh hodnotenia ekologického stavu tokov Slovenska. VÚVH, Bratislava

Rivers and Lakes – Typology, Reference Conditions and Classification Systems. Guidance document, EC, 2003. ISBN 92-894-5614-0.

Rozhodnutie ICPDR, 2004: Danube Basin Analysis  (WFD Roof report 2004), The Danube River Basin District, Part A-Basin-wide overview)

## Prílohy

Prílohy 4.1 až 4.22	Zoznam tokov zaradených do jednotlivých typov