# OBSAH

# 6.	fytoplanktón							3

# 6.1	Špecifiká hodnotenia							3

## 6.2	Zdroje údajov								5

## 6.3	Odber, konzervácia, transport a uchovanie vzoriek			5

## 6.4	Postupy stanovenia								6

### 6.4.1	Postup stanovenia druhovej diverzity fytoplanktónu			6

### 6.4.2	Postup stanovenia abundancie fytoplanktónu				6

6.4.3	Postup stanovenia biomasy fytoplanktónu - koncentrácie

chlorofylu-a								8

## 6.5	Systém kvality a vyjadrenie neistôt					10

## 6.6	Postup pre odvodenie referenčných podmienok				11

6.6.1	Kritériá  a výber vhodných metrík					11

6.6.2	Stanovenie referenčných hodnôt metrík 				12

## 6.7	Odvodenie klasifikačnej schémy 						13

6.7.1	Postup stanovenia							13

6.8	Výsledné hodnotenie							13

6.8.1	Druhová diverzita fytoplanktónu					13

6.8.2	Abundancia fytoplanktónu						14

6.8.3	Biomasa fytoplanktónu						15

6.8.4	Celkové hodnotenie na základe fytoplantónu				15

## 6.9	Zodpovednosti								15

## Záver											16

## Literatúra										17

## Prílohy										20

# 6.	fytoplanktón

# 6.1	Špecifiká hodnotenia

Rámcová smernica pre vody (RSV) priniesla nový prístup k sledovaniu kvality - stavu - vodného prostredia. Stav vodného útvaru (napríklad rieky) je určený ekologickým alebo  chemickým stavom, podľa toho, ktorý z nich je horší.

Dobrý stav povrchovej vody označuje stav, ktorý dosahuje útvar povrchovej vody, keď je jeho ekologický a chemický stav aspoň „dobrý“. Ekologický stav je vyjadrenie kvality štruktúry a funkcie vodných ekosystémov, ktoré sú spojené s povrchovými vodami. Smernica definuje niekoľko biologických prvkov kvality, ktoré reprezentujú jednotlivé vodné spoločenstvá (fytoplanktón, fytobentos, vodné makrofyty, bentické bezstavovce a ryby).  Cieľom RSV je dosianutie dobrého ekologického a chemického stavu.

Pre fytoplanktón to znamená, že v dobrom ekologickom stave riek sa vyskytujú malé zmeny v zložení a početnosti taxónov planktónu pri porovnaní so spoločenstvami špecifickými pre daný typ. Takéto zmeny neindikujú žiaden zrýchlený rast cyanobaktérií a rias, ktorý by viedol k nežiadúcemu narušeniu biologickej rovnováhy organizmov prítomných vo vodnom útvare, ani fyzikálno-chemickej kvality vody alebo sedimentov. Môže dôjsť k slabému zvýšeniu frekvencie a intenzity tvorby vodného kvetu alebo vegetačného zafarbenia planktónu, špecifického pre daný typ útvaru.

Definície veľmi dobrého, dobrého a priemerného ekologického stavu riek pre fytoplanktón podľa definície uvedenej v RSV sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| Ekologický stav | Definícia |
| --- | --- |
| Veľmi dobrý | Taxonomické zloženie fytoplanktónu úplne alebo takmer úplne zodpovedá zloženiu v nenarušených podmienkach. Priemerná početnosť fytoplanktónu je plne v súlade s fyzikálno-chemickými podmienkami špecifickými pre daný typ útvaru a výrazne nemení podmienky priehľadnosti vody špecifické pre daný typ útvaru. Frekvencia a intenzita výskytu vodného kvetu planktónu je v súlade s fyzikálno-chemickými podmienkami špecifickými pre daný typ. |
| Dobrý | Vyskytujú sa malé zmeny v zložení a početnosti taxónov planktónu pri porovnaní so spoločenstvami špecifickými pre daný typ. Takéto zmeny neindikujú žiaden zrýchlený rast cyanobaktérií a rias, ktorý by viedol k nežiadúcemu narušeniu biologickej rovnováhy organizmov prítomných vo vodnom útvare ani fyzikálno-chemickej kvality vody alebo sedimentov. Môže dôjsť k slabému zvýšeniu frekvencie a intenzity kvitnutia planktónu, špecifického pre daný typ útvaru . |
| Priemerný | Zloženie taxónov planktónu sa odlišuje v strednej miere od spoločenstiev špecifických pre daný typ útvaru. Zastúpenie je stredne narušené a môže spôsobiť významné nežiadúce narušenie hodnôt iných biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality. Môže dôjsť k stredne veľkému zvýšeniu frekvencie a intenzity kvitnutia planktónu. Počas letných mesiacov môže dôjsť k trvalému výskytu vodného kvetu. |

Tento biologický prvok kvality je teda špecifický len pre určité typy tokov. Pre pomery Slovenska sú to predovšetkým nížinné malé, stredné a veľké toky v Panónskej nížine. V prvom období sme zaradili do hodnotenia iba veľké toky v Panónskej nížine. Pre ostatné typy tokov nemáme dostatok údajov a sú potrebné ďaľšie výskumné aktivity.

Fytoplanktón tvoria rastlinné organizmy, ktoré sa voľne vznášajú vo vode, a to aktívnym pohybom, alebo pasívne pomocou vodných prúdov. Sú to cyanobaktérie (sinice) a riasy, ktoré sú mikroskopické, niekedy tvoria aj väčšie kolónie, viditeľné voľným okom. Pri ich masovom rozvoji môže dochádzať k vytváraniu vodných kvetov alebo vegetačného zákalu vody. Vyskytujú sa v povrchovej eufotickej vrstve vody, kde je dostatok svetla.

Fytoplanktónu sa venuje pozornosť z hľadiska ich výskytu predovšetkým v jazerách. Tvoria však významnú zložku organizmov malých, stredných a hlavne veľkých riek, najmä v nížinných oblastiach. Fytoplanktón je charakteristický výrazným striedaním druhov a populácií počas vegetačnej sezóny (sezónna dynamika). Jarný fytoplanktón býva zastúpený najmä rozsievkami, chryzomonádami a kryptomonádami, letné obdobie býva charakteristické rozvojom zelených rias, cyanobaktérií (siníc) a rozsievok. Na letné obdobie sú úzko naviazané vodné kvety siníc, ktorých vegetácia sa zväčša predžuje do septembra až októbra. Zimný fytoplanktón býva v našich riekach chudobný, tvorený  väčšinou iba rozsievkami.

Postup pre hodnotenie ekologického stavu predpokladá sledovanie druhovej diverzity, kvantitatívneho stavu a citlivých druhov. Vo fytoplanktóne sa často vyskytujú druhy bentosové, ktoré sa vplyvom prúdenia odtrhli z podkladu, ďalej to môžu byť druhy, ktoré sa sem dostali splachmi alebo druhy, ktoré sa dostávajú do toku napríklad pri vypustení nádrží a rybníkov. Autochtónny fytoplanktón býva teda takýmto spôsobom často ovplyvnený. Je potom ťažké a takmer nemožné vybrať druhy charakteristické iba pre fytoplanktón.

Súčasne odsúhlasená a platná typológia Slovenska definuje 22 typov tokov. Tieto typy obsahujú nielen prirodzené úseky tokov, ale aj významne modifikované vodné útvary. Pre fytoplanktón rozlíšenie prirodzených a významne modifikovaných nie je relevantné (nakoľko modifikované útvary sú identifikované na základe fyzikálnych úprav tokov).

Na základe prehľadu výsledkov sledovania kvality vody - podľa koncentrácie chlorofylu-a  povrchových tokov Slovenska sme vybrali nasledovné typy tokov:  D1, D2, B1, H2, I1, M1, P1, R2, V3. Pre tieto typy sme mali aj relatívne dostatok údajov na štatistické spracovanie (Tab. 6.1).

Abundancia a biomasa fytoplanktónu v malých a stredných tokoch v súvislosti s malými hĺbkami, s prítomnosťou vodných makrofytov a väčšou rýchlosťou toku nedosahuje vyššie hodnoty. Je však treba povedať, že tieto typy tokov sú nedostatočne pokryté údajmi, sporadicky sú k dispozícii iba koncentrácie chlorofylu-a. Postupne je však potrebné zamerať sa aj na tieto toky, získať dostatočnú databázu výsledkov a doplniť hodnotenie o ďaľšie typy tokov, alebo ich definitívne vylúčiť.

Tab. 6.1     Zoznam typov tokov Slovenska

| Typ | Opis | Tok/toky |
| --- | --- | --- |
| D1 | PP, V, <200 m nm | Dunaj (1880,2 – 1789,5 rkm) |
| D2 | PP, V, <200 m nm | Dunaj (1789,5 -1708,2 rkm) |
| B1 | PP, V, <200 m nm | Bodrog, Laborec, Ondava, Tisa, Topľa, Uh |
| H2 | K, V, <200 m nm | Hornád (85,0 - 0 rkm) |
| I1 | PP, V, <200 m nm | Ipeľ (159 - 0 rkm) |
| M1 | PP,V, <200 m nm | Morava (107,9 - 0 rkm) |
| P1 | K, V, <200 m nm | Poprad (44, 0 - 0 rkm) |
| R2 | PP, V, <200 m nm | Hron (82,0 - 0 rkm) |
| V3 | PP, V, <200 m nm | Váh (142,3 - 0 rkm ), Stará Nitra (22,0 - 0 rkm), Nitra (112,0 - 0 rkm), Malý Dunaj (126,0 - 0 rkm) |

(PP - Panónska panva,  K - Karpaty,  V - veľký tok,  S - stredný tok,  M - malý tok).

## 6.2	Zdroje údajov

##### Dostupné údaje

- zo sledovania kvality Dunaja a jeho prítokov (Dunaj, Váh, Hron Ipeľ, Mošonský Dunaj, Morava, 1989 -2005),

- údaje z monitoringu - iba koncentrácie chlorofylu-a vo vybraných tokoch a odberových miestach, vybrané z ročeniek SHMÚ a SVP š.p.,

- údaje zo sledovania východoslovenských slovensko-maďarských hraničných vodných tokov (vybrané toky a odberové miesta - iba údaje o chlorofyle-a).

##### Chýbajúce údaje

- z referenčných lokalít,

- údaje o počtoch siníc a rias,

- konkrétne zoznamy druhov,

- údaje z celej kvalitatívnej škály (od čistých po silne znečistené)

- chemické údaje z referenčných lokalít pre testovanie.

##### Doplnenie údajov

- získanie prvotných údajov z SVP š.p.,

- doplnkový monitoring.

Vybrané údaje o druhovom zložení a abundancii fytoplanktónu z malých a stredných nížinných tokov boli poskytnuté niektorými OZ SVP š.p., niektoré výsledky sú k dispozícii vzhľadom ku kritériám a požiadavkám akreditácie priamo v laboratóriách SVP, š. p. Tieto však vzhľadom na neposkytnutie finančných prostriedkov a následne nedostatkom kapacít neboli zahrnuté do hodnotenia ekologického stavu podľa fytoplanktónu.

## 6.3	Odber, konzervácia, transport a uchovanie vzoriek

Odber a konzervácia vzoriek sa vykonáva v súlade s STN EN 25667-2, STN EN ISO 5667-3, STN ISO 5667-4 a STN ISO 5667-6. Odber vzoriek pre stanovenie fytoplanktónu môže byť, resp. je  spojený s odberom vzoriek pre chemické analýzy.

Vzorky sa odoberajú do čistých vzorkovníc, naplnených do 4/5 objemu. Pre kvalitatívnu a kvantitatívnu (abundanciu) analýzu fytoplanktónu sa odoberie 250 ml vzorky, pre stanovenie koncentrácie chlorofylu-a (biomasa) sa vzorka odoberie do 1000 ml  tmavej vzorkovnice.

Pre kvantitatívnu (abundancia a biomasa) a kvalitatívnu analýzu fytoplanktónu sa odoberá voľná voda, alternatívne sa na kvalitatívnu analýzu môže použiť zahusťovanie planktónovou sieťkou (zvyčajne sa používa sieťka s veľkosťou ôk 10 µm).

Ak nie je možné vzorku spracovať do 24 hodín od odberu vzorky, alebo si to vyžaduje účel rozboru, vzorka sa konzervuje Lugolovým roztokom do slabo žltého sfarbenia alebo formaldehydom do výslednej koncentrácie 4 %. Vzorky pre kvalitatívnu analýzu fytoplanktónu a na stanovenie chlorofylu-a sa nekonzervujú a musia sa spracovať do 24 hodín po odbere vzorky. Ak je to nevyhnutné, pre stanovenie chlorofylu-a, možno uskladniť surové extrakty vo vzduchotesných tmavých sklených extrakčných nádobách pri teplote nižšej ako  -25 oC, maximálne však na 30 dní.

Vzorky sa prenášajú do laboratória v chladiacich boxoch (maximálne do teploty 8 oC) a do doby spracovania sa uchovávajú v tme pri teplote 2 až 5 oC.

Vzhľadom na sezónnu dynamiku cyanobaktérií (siníc) a rias v našich riekach odporúčame uskutočňovať odbery vzoriek vo vegetačnom období (apríl až september).

## 6.4	Postupy stanovenia

### 6.4.1	Postup stanovenia druhovej diverzity fytoplanktónu

Pred kvantitatívnym stanovením fytoplanktónu (abundanciou) je treba analyzovať druhú diverzitu, aby bolo zrejmé, ktoré organizmy treba na komôrke spočítať. Na komôrke možno dosiahnuť najväčšie zväčšenie približne 400-krát, a teda drobné cyanobaktérie a riasy nemožno spoľahlivo determinovať, pretože pre určité determinačné znaky je potrebné zväščenie až 1000-krát, prípadne je potrebné použiť niektoré z pomocných techník (napríklad farbenie, použitie tušu).

Preto je sledovanie druhovej diverzity fytoplanktónu prvým krokom pri analýze. Jednotlivé druhy sa určujú na podložnom sklíčku pri použití vhodnej určovacej literatúry. Snahou je určiť čo najviac druhov cyanobaktérií a rias, a to najmä tých, ktoré vo vzorke kvantitatívne prevládajú. Dôležitá je identifikácia do druhovej úrovne. Pri analýze možno použiť rôzne dostupné mikroskopické pomocné techniky. Zoznam odporúčanej určovacej literatúry je v zozname literatúry.

Najdôležitejšia je však dostatočná odborná úroveň ako aj schopnosť pracovníka  dôsledne sa venovať každej vzorke.

### 6.4.2	Postup stanovenia abundancie fytoplanktónu

Do centrifugačnej skúmavky sa odmeria 10 ml dôkladne premiešanej vzorky. Voda sa odstreďuje 5 min spolu s dobou rozbehu v laboratórnej centrifúge s výkyvným nebrzdeným rotorom. V centrifúge s polomerom rotora 0,08 m sa odstreďuje pri 2000 otáčkach za minútu, pri inom polomere rotora sa počet otáčok prepočíta podľa vzorca:

n2=n12.r1r2=3,2.105r2

kde:		n  = otáčky rotora/min

r   = polomer rotora v m

index 1  = vyjadrenie otáčok rotora za min pro polomere rotora 0,08 m

index 2  = vyjadrenie otáčok rotora za minútu pri inom polomere rotora

Po centrifugácii sa supernatant odleje, a to tak, aby celý sediment ostal v skúmavke. Voda, ktorá prilipne na stenách centrifugačnej skúmavky sa spojí so sedimentom opakovaným krátkym, 30 sekundovým odstredením. Objem odstredeného sedimentu sa upraví pipetou na 0,1 ml ak je predpoklad, že v 1 ml bude nižší počet organizmov ako 2000 (napr. vzorky biosestónu z horských a podhorských tokov). V opačnom prípade (počet organizmov vyšší ako 2000; napríklad nížinné toky, stojaté vody) sa objem upraví na 0,2 ml. Na úpravu objemu sa použije voda zo supernatantu. Vzorka (upravený sediment) sa opatrne zhomogenizuje preparačnou ihlou. Kvapka homogenizovanej vzorky sa prenesie na podložné sklíčko alebo na mriežku počítacej komôrky (ktoré sú vopred vyčistené) a prekryje sa krycím sklom, resp. sa upevní svorkami k počítacej komôrke. Pri počítacej komôrke sa prebytočná voda z bočných kanálikov odstráni vyfúknutím.

Pri predpokladanom výskyte vodného kvetu siníc/cyanobaktérií alebo pri vegetačnom zafarbení sa postupuje bez zahusťovania vzorky. V prípade výskytu zhlukov kokálnych (napr. Microcystis, Woronichinia, okrem pikoplanktónových) alebo vláknitých siníc/cyanobaktérií (napr. Aphanizomenon flos-aquae) sa vzorka dezintegruje.

Pod mikroskopom sa spočítajú organizmy (sinice/cyanobaktérie a riasy) na celej ploche komôrky, alebo na časti plochy podľa hustoty vzorky. Pri počítaní organizmov  treba dodržať tento postup:

- preparát sa prehliadne a prepočíta pri malom zväčšení. Veľké a pohyblivé organizmy (napríklad dinoflageláty, euglény, kolónie volvokálnych rias) sa prepočítavajú na celej ploche komôrky.

b.	preparát sa prepočíta pri základnom zväčšení 200 až 250-krát. Pokiaľ sa nepočíta na ploche celej komôrky, odporúča sa z dôvodu vyrovnania rozdielov v nerovnomernom rozmiestnení organizmov na ploche komôrky prepočítavať náhodným výberom jednu strednú a dve okrajové časti komôrky.

c.	veľmi drobné organizmy sa počítajú pri zväčšení 400 až 450-krát.

V prípade, že sa na počítanie živých buniek fytoplanktónu používa fluorescencia, vzorky sa nekonzervujú.

Pri stanovení fytoplanktónu sa môže použiť aj sedimentačná metóda podľa prEN 15204: Kvalita vody. Postup na rutinné stanovenie abundancie a zloženia fytoplanktónu s použitím obráteného mikroskopu (Utermohlova technika).

Výsledky použitých metód sa prepočítajú podľa STN 75 77 11, resp. prEN 15204 a vyjadrujú sa nasledovne:

- počet buniek v 1 ml

b.	počet jedincov v 1 ml.

Alternatívne sa môže použiť stanovenie fytoplanktónu priamo na podložnom sklíčku, pričom kvantita fytoplanktónu je vyjadrená ako relatívna početnosť. Postupuje sa podľa STN EN 14407.

Tab.6.2    Výpočet celkového počtu organizmov v 1 ml pri analýze nezahusťovanej vzorky počítacej      komôrke Cyrus I.

| Sledovaná plocha | Počet štvorcov | Počet nájdených organizmov v sledovanej ploche | Celkový počet v 1ml |
| --- | --- | --- | --- |
| štvorec | 1 | a | a.160000 |
| 1 pás | 40 | a | a.4000 |
| 2 pásy | 80 | a | a.2000 |
| 4 pásy | 160 | a | a.1000 |
| 10 pásov | 400 | a | a.400 |
| 20 pásov | 800 | a | a.200 |
| Celá komôrka | 1600 | a | a.100 |
| 1 mm2 | 16 | a | a.10000 |

Pre výpočet sa používa vzorec:     X=an.160000

kde:   	a = nález organizmov v štvorcoch;

n = počet vyšetrených štvorcov.

6.4.3	Postup stanovenia biomasy fytoplanktónu - koncentrácie chlorofylu-a

Ide o metodiku podľa STN ISO 10260: Kvalita vody: Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie chlorofylu-a, kde pricípom metódy je oddelenie vzorky siníc/cyanobaktérií a rias od vody filtráciou. Riasové piegmenty z filtračného zvyšku sa extrahujú do horúceho etanolu. Koncentrácia chlorofylu-a v extrakte sa stanoví spektrofotometricky. Vyhodnotí sa koncentrácia chlorofylu-a a phaeopigmentu z rozdielu absorbancií pri vlnovej dĺžke 665 nm pred a po okyselení extraktu.

Prístroje a pomôcky

- vákuový filtračný prístroj, držadlo filtra so svorkami,

- filtre zo sklenných vláken bez podielu organických látok na filtrovanie vzoriek vody, zachytávajúce viac ako 99 % častíc väčších ako 1 μm. Vhodný priemer je od 25 nm do 50 nm. (sklené filtre zn. WHATMAN - o veľkosti pórov 0.7-1.0 μm, s priemerom 47 mm),

- filtre na filtráciu extraktov,

- sklenné skúmavky so zábrusovou zátkou,

- extrakčné nádoby, napr. širokohrdlé sklenné banky s polytetrafluoretylénovým závitovým uzáverom, s objemom od 30 ml do 50 ml, vhodné na centrifugáciu pri 6000 g,

- vodný kúpeľ, nastaviteľný na teplotu 75 ˚C +1 oC, s nosičom na pripevnenie extrakčných nádob,

- laboratórna odstredivka so zrýchlením 6000 g  a s rotorom vhodným na priemerné skúmavky na extrakciu,

- spektrofotometer, použitie vo viditeľnej oblasti do 750 nm, rozlišovacia schopnosť 1 nm, šírka pásu 2 nm alebo menej, citlivosť menšia alebo rovná 0,001 jednotiek absorbancie, kyvety s optickou dráhou od 1 cm do 5 cm.

Chemikálie

- kyselina chlorovodíkova  /HCl/- 3 mol/l,

- etanol (C2H5OH) 90% vodný roztok.

Postup

Vzorky sa pretrepú, aby sa dokonale premiešali. Odmeraný objem vzorky Vs (zvyčajne v rozsahu od 0,1 do 2 l v závislosti od koncentrácie rias) sa filtruje priamo cez filter zo sklenných vlákien pripevnený vo vhodnom držiaku. Filter sa vysuší vo vákuu. Akonáhle je suchý, vyberie sa z držiaka a vloží do extrakčnej nádoby. Ak sa do extrakčnej nádoby nezmestí, postrihá sa na kúsky. Presný objem Ve (zvyčajne 20 ml alebo 25 ml) etanolu sa odoberie do extrakčnej nádoby a kúsky filtra sa nechajú ponoriť. Zátka sa tesne zatvorí, aby nenastali straty odparením. Nádobou sa jemne zatrasie, aby sa resuspendovali zvyšky filtra. Nádoba sa ponorí do vodného kúpeľa tak, aby výška hladiny extraktu súhlasila s výškou  hladiny kúpeľa. Zahrieva sa 5 minút pri 75 oC (inaktivácia chlorofylázy s urýchlenie lyzolýzy pigmentov). Podľa potreby sa opatrne mieša. Extrakčná nádoba sa vyberie z vodného kúpeľa a 15 minút sa ochladzuje na laboratórnu teplotu.

Čas medzi extrakciou a meraním má byť minimálny. Extrakty sa môžu v tomto štádiu uskladniť v chladničke cez noc pred meraním. Uskladnenie nesmie byť dlhšie ako 3 dni pri ochladení na teplotu 4 oC; pri teplotách nižších ako  -25 oC možno extrakty skladovať 30 dní.

Supernatant sa prefilltruje cez filter do čistej extrakčnej nádoby, ale nevyplachuje sa čerstvým rozpúšťadlom. (Použitím tohto postupu stačí získať iba časť objemu extraktu, pretože začiatočný objem Ve extraktantu je presne známy a neznižuje sa v dôsledku vyparovania počas estrakcie, lebo zátka je tesne uzavretá. Okrem toho zvyšná voda, ktorú obsahujú filtre, je zanedbateľná, tvorí menej ako 5 % objemu extraktu).

Druhá možnosť je centrifugovať extrakčné nádoby dostatočný čas na získanie priezračného supernatantu.

Na fotometriu sa použije priezračný extrakt alebo supernatant. Časť číreho, nezakaleného extraktu sa pipetou prenesie do kyvety spektrofotometra, pričom dostatočný objem sa nechá na acidifikáciu. Meria sa absorbancia pri vlnovej dĺžke 665 nm (A665) a (A750) oproti referenčnej kyvete naplnenej etanolom. (Absorbancia pri vlnovej dĺžke 665 nm má byť od 0.01 jednotiek do 0.8 jednotiek. Dá sa to dosiahnuť vhodným zvolením objemu filtrovanej vody, extrakčného objemu, optickej dráhy kyvety, zriedením atď. Začne sa s 0,5 l vzorky, filtrom s priemerom 50 nm, 20 ml etanolu a 5 cm kyvetou.)

Časť exraktu (zvyčajne od 5 ml do 10 ml) sa okyslí pridaním 0,01 ml HCL do 10 ml objemu extraktu. Premieša sa a po 5 min až 30 min sa znovu zmeria absorbancia pri vlnovej dĺžke 665 nm a 750 nm.

Výpočet a vyjadrenie výsledkov

pc=(A−Aa)KcxRR−1x103VeVsxdKoncentrácia chlorofylu-a, ρc v mikrogramoch na liter, sa vypočíta podľa rovnice:

Kde je :

A = A665 -  A750	absorbancia pred acidifikáciou

Aa = A665 – A750	absorbancia extraktu po acidifikácii

Ve 			objem extraktu v ml

Ve			objem filtrovanej vzorky v l

Kc = 82 l/μg.cm	špecifický koeficient operačnej spektrálnej absorbancie pre chlorofyl-a

R = 1,7		pomer A/Aa pre roztok čistého chlorofylu-a, ktorý je prevedený na faeofitín pri acidifikácii

d	optická dráha kyvety, v cm

103			prepočítavací faktor na objemové jednotky pre Ve

pp= Aa x RKcx103Ve−pcVsxdKoncentrácia feopigmentu, ρp,  v mikrogramoch na liter, sa vypočíta podľa rovnice:

pc=(A-Aa) x 29,6 xVeVsxdAk sa hodnota 82 pokladá za špecifický koeficient spektrálnej absorbancie pre chlorofyl-a v 90 % etanole a  hodnota 1,7 sa pokladá za maximum kyselinového pomeru R pre čistý chlorofyl-a, koncentrácia ρc, chlorofylu-a vo vzorke vody sa zjednoduší na :

pp= Aa x 20,8 xVe−pcVsxda pre koncentráciu feopigmentu sa rovnica zjednoduší na rovnicu:

Výsledky sa zaznamenajú v mikrogramoch na liter (alebo aj v miligramoch na meter kubický) na dve platné číslice alebo jedno desatinné miesto.

## 6.5	Systém kvality a vyjadrenie neistôt

Kvalita údajov je zabezpečovaná na rôznych úrovniach:

- Odbery vzoriek a analýzy (identifikácia a kvantifikácia) zabezpečujú pracoviská, ktoré majú zavedený systém kvality práce v zmysle STN EN ISO/IEC 17025 a sú akreditované Národným alebo iným akreditačným orgánom, členom medzinárodnej akreditačnej asociácie ILAC.

- Pracoviská vykonávajúce analýzy a vzorkovanie sa musia pravidelne zúčastňovať medzilaboratórnych porovnávacích testov, vrátane odberov vzoriek, kde musia preukázať kvalitu svojich výsledkov.

- Pracovníci musia mať dostatočnú úroveň vzdelania, vedomostí a zručností, ktoré sú pravidelne preverované, musia sa pravidelne vzdelávať a zvyšovať si podľa možnosti kvalifikáciu.

- Odbery vzoriek fytoplanktónu a metódy analýz sú validované. Výsledkom validácie sú charakteristické hodnoty metódy vrátane vypočítaných neistôt pre rôzne rozsahy koncentrácií a sú k dispozícii v Národnom referenčnom laboratóriu pre oblasť vôd na Slovensku. Výsledky stanovenia neistôt meraní sú každoročne preverované externým auditom Slovenskej národnej akreditačnej služby.

- Neistota stanovenia referenčných podmienok bola stanovená expertným odhadom, nakoľko v prípade veľkých nížinných tokov nemáme k dispozícii referenčné lokality a predstavuje hodnotu 20%.

- Rovnako, stanovenie jednotlivých hraníc ekologického stavu, ktoré bolo počítané podľa návodov EK, ale vzhľadom na chýbajúce údaje možno expertným odhadom stanoviť neistotu na úrovni 20%.

- Validícii a výpočtu neistôt bude treba venovať v budúcom období rovnako dostatočnú pozornosť a súčasné výpočty doplnené expertnými odhadmi overiť.

## 6.6	Postup pre odvodenie referenčných podmienok

6.6.1	Kritériá  a výber vhodných metrík

Jednotlivé metriky sme vyberali tak, aby vyjadrovali druhovú diverzitu, abundanciu, biomasu a aby zohľadňovali aj indikačné druhy. Metriky by mali odrážať vplyv stresorov (eutrofizáciu, organické znečistenie, toxicita, acidifikácia). Väčšina z metrík však reaguje na - prísun živín do toku a prejavuje sa ako eutrofizácia. Zastúpenie červenoočiek (Euglenophyta) poukazuje priamo na organické znečistenie na danom odberovom mieste v danom čase. Výskyt určitých druhov cyanobaktérií/siníc indikuje toxicitu spôsobenú cyanotoxínmi. Acidifikácia je zachytená prostredníctvom pozitívnych a negatívnych indikátorov. Zvyčajne však pri druhovej diverzite fytoplanktónu ide o dystrofné prirodzene kyslé vody, ktoré majú svoju charakteristickú flóru. Celkové pokrytie stresorov jednotlivými metrikami je v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 6.3	Pokrytie jednotlivých stresorov vybranými metrikami.

| Metrika | Stresor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eutrofizácia | Organické znečistenie | Toxicita | Acidifikácia |
| Počet druhov | ? | ? | - | - |
| Pomer CYA:CHRO:CHLO:EUG (%) | x | x | x | - |
| Negatívne a pozitívne indikátory | x | x | x | x |
| Abundancia (počet buniek v 1 ml) | x | - | - | - |
| Biomasa (μg.l-1 chlorofylu-a) | x | - | - | - |

Kandidátskymi metrikami boli:

- počet druhov resp. taxónov,

- pomer vybraných skupín fytoplanktónu k celkovej abundancii Cyanophyta: Chromophyta: Chlorophyta: Euglenophyta (%),

- vybrané pozitívne a negatívne indikátory fytoplanktónu,

- abundancia fytoplanktónu,

- biomasa fytoplanktónu - koncentrácia chlorofylu-a.

Treba povedať, že počet druhov, resp. taxónov nebol dostatočne otestovaný vzhľadom na časový priestor a nedostatok údajov.

Zoznam pozitívnych a negatívnych indikátorov sme zostavili na základe poznatkov o rozšírení druhov v jednotlivých typoch vôd (xenosapróbne, oligosapróbne, betamezosapróbne, alfamezosapróbne a polysapróbne). Vybrali sme druhy s najlepšou indikačnou váhou (5). Druhy, ktoré majú skóre 1 a 2 sú pozitívne indikátory a druhy majúce skóre 4 a 5 sú negatívne indikátory.  Skóre bolo určené podľa sapróbnej valencie. Problémom bolo, že išlo o druhy, ktoré sa vyskytovali iba sporadicky, relatívne ťažko sa určujú a väčšina z pozitívnych indikátorov je známa z čistých, väčšinou len dystrofných vôd, kým negatívne indikátory sú najmä zelené bičíkovce. Je potrebné navrhnúť iný spôsob hodnotenia, založený napr. na priradení určitého skóre podľa vzťahu k vybraným chemickým ukazovateľom kvality vody. Na takýto spôsob hodnotenia však v súčasnosti nemáme k dispozícii dostatok údajov.

Z vyššie uvedených dôvodov sme vybrali pre návrh hodnotenia tieto tri metriky:

  - pomer vybraných skupín fytoplanktónu k celkovej abundancii Cyanophyta: Chromophyta: Chlorophyta: Euglenophyta (%);

  - abundancia fytoplanktónu;

  - biomasa fytoplanktónu, vyjadrená koncentráciou chlorofylu-a.

Pre výber metrík sme do porovnania vybrali údaje z vegetačného obdobia (apríl - september), nakoľko zimné a skoro jarné a neskoré jesenné obdobie býva chudobné na fytoplanktón. Pre každú metriku sme vypočítali priemernú hodnotu, C90 a medián. Do štatistického hodnotenia typov D1, D2, V3, I1, R2 sme zahrnuli údaje z rokov 1989-2004, resp. 2005. Pre ostatné typy boli použité ročné, resp. dvojročné databázy údajov z ročeniek SHMÚ a SVP š.p., ktoré sme mali k dispozícii. Pri všetkých výpočtoch sú uvedené obdobia a odberové miesta, z ktorých sme mali k dispozícii údaje.

6.6.2	Stanovenie referenčných hodnôt metrík

Keďže pre veľké nížinné toky nemáme na Slovensku neovplyvnené, referenčné miesta, nemohli sme sa oprieť o namerané údaje. Problémom je, že nemáme k dispozícii ani celú kvalitatívnu škálu (od relatívne čistých po silne znečistené veľké toky), naše hodnoty sa pohybujú väčšinou na úrovni II – III triedy kvality podľa fyzikálno-chemických a chemických údajov. Preto sme pristúpili pri definovaní referenčnej hodnoty k expertnému posúdeniu.

Expertným odhadom, na základe dlhoročných skúseností s veľkými nížinnými tokmi sme stanovili referenčné hodnoty metrík pre jednotlivé vybrané typy tokov. Do experného odhadu pristúpili publikované poznatky z iných krajín, ktoré sa tejto problematike venovali ako aj konzultácie s expertmi jednotlivých európskych krajín na pracovných poradách v rámci pracovnej skupiny EKOSTAT.

Expertný odhad bol diskutovaný na niekoľkých fórach s mnohými expertmi (algológmi, odborníkmi na oblasť planktónových siníc a rias) z vedeckých inštitúcií a aj s ostatnými hydrobiológmi z praxe:

- z Botanického ústavu SAV (Prof. RNDr. František Hindák, DrSc.,

Mgr. Alica Hindáková, PhD.);

- zo spoločnosti Limni s.r.o. Brno (RNDr. Petr Marvan, CSc.);

- zo Zoologického ústavu SAV (RNDr. Elena Štefková, PhD.);

- na Algologickom seminári SBS a SLS v marci 2006 v Bratislave;

- na Hydrobiologickom determinačnom kurze v máji 2006 v Bratislave.

Zo získanej databázy údajov (údaje z vegetačného obdobia za jednotivé roky) sa vypočítali štatistické hodnoty, pre každé odberové miesto zastupujúce jednotlivé typy tokov pre jednotlivé metriky.

## 6.7	Odvodenie klasifikačnej schémy

6.7.1	Postup stanovenia

Najskôr sme si vopred stanovili hraničné hodnoty EQR (PEK).

| Veľmi zlý |  | Zlý |  | Priemerný |  | Dobrý |  | Veľmi dobrý | Refrenčná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  | IV |  | III |  | II |  | I |  |
|  | EQR 0,2 V-IV |  | EQR 0,4 IV-III |  | EQR 0,6 III-II |  | EQR 0,8 II-I |  |  |

Potom sme pristúpili k výpočtom hraničných hodnôt pre jednotlivé metriky pre jednotlivé typy tokov. Postupovali sme podľa pripravovanej CEN normy na prevod hodnôt jednotlivých metrík na hodnoty EQR, kde sa používajú nasledovné rovnice:

- Pri metrikách, ktorých hodnoty sa znižujú vplyvom narušenia

EQR=hm−dhhh−dh

- Pri metrikách, ktorých hodnoty sa zvyšujú vplyvom narušenia

EQR=1+hm−dhhh−dh

hm - hodnota metriky,

dh - dolná prahová hodnota (lower anchor),

hh - horná prahová hodnota (high anchor).

Zo štatistických hodnôt sme pre abundanciu a biomasu fytoplanktónu vybrali priemerné hodnoty za vegetačné obdobie, za dolnú a hornú prahovú hodnotu sme považovali minimum a maximum z celého súboru údajov. Pre naše účely bol relevantný vzorec č.2.

Na základe vypočítaných hraničných hodnôt, vzhľadom na nejednotnosť v údajoch a nedostačné súbory údajov sme pristúpili k úpravám hraníc expertným odhadom. Takýto postup sa nedal uskutočniť v prípade pomeru vybraných skupín fytoplanktónu k celkovej abundancii Cyanophyta: Chromophyta: Chlorophyta: Euglenophyta. Takže sme sa snažili získať čo najviac dostupných  informácií o vlastnostiach cyanobaktérií a červenoočiek, na ktoré sme kládli najväčší dôraz. Jednotlivé hranice sme určili expertným odhadom. Dostupné údaje z jednotlivých tokov sme potom prepočítali a overili vzhľadom na celkovú chemické kvalitu vody.

6.8	Výsledné hodnotenie

6.8.1	Druhová diverzita fytoplanktónu

Percentové zastúpenie jednotlivých skupín fytoplanktónu (Cyanophyta: Chromophyta: Chlorophyta: Euglenophyta) sme analyzovali iba na základe výsledkov vybraných typov tokov (D1, D2, V3, R2 a I1), pričom sme použili údaje z obdobia rokov 2001-2005. Výpočty sú uvedené v Prílohe 6.2. Testovali sme aj indikátorové druhy fytoplanktónu, no výsledky neboli relevantné a dostatočné pre hodnotenie. Je potrebné ešte otestovať a doplniť diverzitu z hľadiska počtu druhov, resp. taxónov. Na základe analýzy navrhujeme pre fytoplanktón predbežne nasledovné hodnotenie.

|  | R | I-II | II-III | III-IV | IV-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| CYA | 0 | 2,5* | 5* | 10 | 20 |
| CHRO | >80 | >66 | >50 | >40 | >30 |
| CHLO | <20 | <30 | <40 | <40 | <35 |
| EUG | 0 | 2,5 | 5 | 10 | 15 |

Na hodnotenie sú dôležité tieto zásady:

  - rod Microcystis* nesmie tvoriť viac ako 20% (I-II), resp. 40% (II-III) podielu cyanobaktérií;

  - najhoršia  hodnota medzi jednotlivými skupinami cyanobaktérií a rias zatrieďuje;

  - do hodnotenia treba brať do úvahy  vegetačné obdobie minimálne jedného roka (priemernú hodnotu);

  - tieto hodnoty sa teoreticky dajú použiť aj pre ostatné nížinné veľké toky (M1, B1, H2, P1), bude však potrebné získať viac informácií a otestovať aj tieto ostatné typy tokov.

6.8.2	Abundancia fytoplanktónu

Abundancia fytoplanktónu je vyjadrená ako počet buniek cyanobaktérií a rias v 1 ml vzorky. Abundanciu sme  analyzovali iba na základe výsledkov vybraných typov tokov (D1, D2, V3, R2 a I1), pričom sme použili údaje z rôzneho obdobia rokov 1989-2005. Jednotlivé odberové miesta s obdobím, kde sme mali relevantné údaje sú uvedené v prílohách spolu s výpočtami. Na základe analýzy navrhujeme predbežne nasledovné hodnotenie pre typy D1, D2, B1, H2, I1, M1, P1, R2 a V3.

| R | I-II | II-III | III-IV | IV-V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 1500 | 4000 | 10000 | 30000 | 50000 |

Na hodnotenie je sú dôležité tieto zásady:

    - do hodnotenia je potrebné brať do úvahy  vegetačné obdobie minimálne jedného roka (priemernú hodnotu);

  - tieto hodnoty sa teoreticky dajú použiť pre nížinné veľké toky, bude však treba získať viac informácií a otestovať oveľa viac odberových miest a viac tokov.

6.8.3	Biomasa fytoplanktónu

Biomasa fytoplanktónu je pre účely tohto hodnotenia vyjadrená ako koncentrácia chlorofylu-a (v μg.l-1). V tejto časti sme mali k dispozícii najviac údajov - za najdlhšie obdobie, avšak tiež iba z vybraných tokov. Jednotlivé odberové miesta s obdobím, kde sme mali relevantné údaje sú uvedené v prílohe 4 spolu s výpočtami. Na základe analýzy predbežne navrhujeme nasledovné hodnotenie pre typy D1, D2, B1, H2, I1, M1, P1, R2 a V3.

| R | I-II | II-III | III-IV | IV-V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |

Na hodnotenie je sú dôležité tieto zásady:

  - do hodnotenia biomasy fytoplanktónu je potrebné brať do úvahy  vegetačné obdobie minimálne jedného roka (priemernú hodnotu);

  - tieto hodnoty sa teoreticky dajú použiť pre nížinné veľké toky, bude však potrebné získať viac informácií a otestovať oveľa viac odberových miest a viac tokov.

6.8.4	Celkové hodnotenie na základe fytoplantónu

Celkové hodnotenie ekologického stavu tokov na základe fytoplanktónu by malo pozostávať z jednotlivých dieľčich EQR (EQRabundancia, EQR biomasa, EQRpomery). Potom môžu nasledovať tri varianty hodnotenia:

- vypočíta sa priemer z dieľčich EQR:

EQRabundancia,+ EQR biomasa, + EQRpomery

EQRfytoplanktón =	--------------------------------------------------

3

- do hodnotenia sa zoberie najhoršia hodnota z dieľčich EQR;

- každej metrike sa priradí skóre, zodpovedajúce diečiemu EQR a výsledná EQR bude podielom zistenej hodnoty skóre a maximálnej možnej (referenčnej) hodnoty skóre.

Na základe diskusií v odborných kruhoch predbežne navrhujeme prvú alternatívu, ale toto musí byť taktiež testované a odsúhlasené.

## 6.9	Zodpovednosti

Zodpovednosti za metodiky jednotlivých prvkov ekologického a chemického stavu vôd sú jednoznačne definované vodným zákonom (§ 4 časť 17 novely Zákona o vodách č. 364/2004). V rámci tejto metodiky uvádzame aj zodpovednosti za jednotlivé kroky pri problematike fytoplankónu:

  - za metodiku: 			NRL VÚVH

  - za odbery vzoriek: 		NRL VÚVH, SVP š.p.

  - za analýzy vzoriek: 		NRLVÚVH, SVP š.p.

  - za vyhodnotenie výsledkov: 	NRL VÚVH

  - za súhrnnú evidenciu: 	SHMÚ.

Zodpovednosti musia byť ešte konkretizované aj vzhľadom k jednotlivým typom monitoringu, kde navrhujeme, aby za základný monitoring bolo zodpovedné NRL VÚVH a za prevádzkový monitoring SVP š.p spolu s NRL VÚVH.

## Záver

Záverom možno konštatovať, že v tejto metodike sme sa snažili predložiť návod na ustanovenie referenčných podmienok pre vybrané relevantné typy tokov Slovenska a odvodenie klasifikačnej schémy pre hodnotenie ekologického stavu tokov pre fytoplanktón.

Táto metodika obsahuje postupy pre odber vzoriek fytoplanktónu v tečúcich prirodzených vodách, postupy pre spracovanie druhového zloženia, pre stanovenie abundancie a pre stanovenie biomasy fytoplanktónu, ktorá je vyjadrená koncentráciu chlorofylu-a. V ďaľšej časti sme navrhli relevantné typy tokov v zmysle poslednej verzie typológie Slovenska. Zároveň sme vybrali metriky pre fytoplanktón a testovali sme ich pre vybrané typy tokov. Expertným odhadom sme stanovili referenčné hodnoty metrík pre jednotlivé vybrané typy tokov a pripravili sme predbežný návrh klasifikačnej schémy pre hodnotenie ekologického stavu podľa fytoplanktónu.

Záverom treba povedať, že vzhľadom na údaje, ktoré sme mali k dispozícii, treba metodiku ďalej testovať a prípadne niektoré hranice na základe ďalších údajov upraviť a spresniť.

## Literatúra

Determinačná literatúra

Afnor 2000. Norme NF T 90-354: Qualité de l' eau - Détermination de l' Indivce Biologique Diatomées (IBD), 63 pp.

Ettl., H. 1978. Xanthophyceae. 1 Teil. Süβwasserflora von Mitteleuropa. 3, Gustav Fischer Velag, Jena, 530 pp.

Ettl., H. 1983. Chlorophyta I. Phytomonadina. Süβwasserflora von Mitteleuropa. 9, Gustav Fischer Velag, Jena, 807 pp.

Ettl, H., Gärtner, G. 1988. Chlorophyta II. Tetrasporales, Chlorococcales, Gloeodendrales. Süβwasserflora von Mitteleuropa. 10, Gustav Fischer Velag, Jena, 436 pp.

Hindák, F., Komárek, J., Pišút, I., Peciar, V. 1965. Malý kľúč výtrusných rastlín. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 439 pp.

Hindák, F., Komárek, J., marvan, P., Růžička, J. 1975. Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. I. Diel. Riasy. Bratislava, 397 pp.

Hindák, F. (ed.) 1978: Sladkovodné riasy. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 728 pp.

Hindák, F. 1980. Studies on the Chlorococcal Algae (Chlorophyceae). II. Biologické práce. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 195 pp.

Hindák, F. 1984. Studies on the Chlorococcal Algae (Chlorophyceae). III. Biologické práce. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 308 pp.

Hindák, F. 1988. Studies on the Chlorococcal Algae (Chlorophyceae). IV. Biologické práce. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 263 pp.

Hindák, F. 1990. Studies on the Chlorococcal Algae (Chlorophyceae). V. Biologické práce. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 225 pp.

Hindák, F. 1996. Kľúč na určovanie nerozkonárených vláknitých zelených rias (Ulotrichineae, Ulotrichales, Chlorophyceae). Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, Suppl. 1, Bratislava, 77 pp.

Hindák, F. 2001. Fotografický atlas mikroskopických siníc. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 127 pp.

Houk, V., Marvan, P. 1993. Klíč k určování našich centrických rozsivek Praha, 41 pp.

Komárek, J., Fott, B. 1983. Das Phytoplankton des Süβwassers. Chlorophyceae, Chlorococcales. Die Binnengewässer, 7 Teil, 1 Hälfte, Stuttgart, 1044 pp.

Komárek, J., Anagnostidis, K. 1998. Cyanoprokaryota. 1 Teil: Chroococcales. Süβwasserflora von Mitteleuropa.19/1, Gustav Fischer Velag,  Jena-Stuttgart-Lübeck-Ulm, 548 pp.

Komárek, J., Anagnostidis, K. 2005. Cyanoprokaryota. 2 Teil: Oscillatoriales. Süβwasserflora von Mitteleuropa.19/2, Elsevier, 759 pp.

Kotlaba, F. (ed.) 1995. Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Sinice a riasy, huby, lišajníky, machorasty. 4. Príroda a.s., Bratislava, 221 pp.

Krammer, K., Lange-Bertalot, H. 1986. Bacillariophyceae. 1 Teil: Naviculaceae. Süβwasserflora von Mitteleuropa. Gustav Fischer Velag, Jena, 876 pp.

Krammer, K., Lange-Bertalot, H. 1988. Bacillariophyceae. 2 Teil: Bacillariacae, Epithemiaceae, Surirellaceae. Süβwasserflora von Mitteleuropa. Gustav Fischer Velag, Jena, 596 pp.

Krammer, K., Lange-Bertalot, H. 1991. Bacillariophyceae. 3 Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. Süβwasserflora von Mitteleuropa. Gustav Fischer Velag, Jena, 576 pp.

Krammer, K., Lange-Bertalot, H. 1991. Bacillariophyceae. 4 Teil: Achnanthaceae. Süβwasserflora von Mitteleuropa. Gustav Fischer Velag, Jena, 433 pp.

Marhold, K., Hindák,F. (eds) 1998: Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia.VEDA, Bratislava, 687 pp.

Maršálek, B., Keršner, V., Marvan, P. (eds.) 1996. Vodní květy sinic. Nadatio flos-aquae, Brno, 142 pp.

Lange-Bertalot, H., Krammer, K. 1989. Achnanthes eine Monographie der Gattung. Bibliotheca Diatomologica, Band 18, J. Cramer. Berlin-Stuttgart, 393 pp.

Popovsky, J., Pfiester, L. A. 1990. Dinophycea (Dinophyta). Süβwasserflora von Mitteleuropa 6. Gustav Fischer Jena.

Reith, A. 1980. Xanthophyceae. 2.Teil. Süβwasserflora von Mitteleuropa. 4, Gustav Fischer Velag, Jena, 137 pp .

Starmach, K. 1980. Chrysophyceae – Zolotowiciowce. Flora slodkowodna Polski, 5. Panstw. Wyd. Naukowe, Warszawa - Krakow, 775 pp.

Starmach, K. 1983. Euglenophyta – Eugleniny. Flora slodkowodna Polski, 3. Panstw. Wyd. Naukowe, Warszawa - Krakow, 594 pp.

Wolowski, K., Hindák, F. 2005. Atlas of Euglenophytes. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 136 pp.

Ostatná literatúra

- Hindák, F., Hindáková, A., Makovinská, J., Tóthová, L., 1998: Druhové zloženie a biomasa fytoplanktónu rieky Váh. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 20: 7-14.

- Hindák, F., Makovinská, J., 1998: Phytoplankton of the Danube River from Bratislava (Slovakia) to Budapest (Hungary). In Prygiel J., Whiton  B.A., Bukowska J. (eds) Use of Algae for Monitoring Rivers III. Agence de I ´Eau Artois-Picadie, 188-193.

- Hindák, F., Hindáková, A., Makovinská, J., Tóthová, L., Elexová, E. 1999: Druhové zloženie a biomasa fytoplanktónu rieky Hron. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 21: 27-37.

KOmárek, J., Komárková, J. 2004. Komentář k současnému taxonomickému hodnoceníplanktonních sinic. Zborník zo seminára „Cyanobakterie – biologie, toxikologie a možnost nápravných opatření, Brno, Združení flos-aquae, 8-12.

- Makovinská, J. 1994: Planktonic green algae of the River Danube from Bratislava (Slovakia) to Szob (Hungary). Biologia, Bratislava, 49/4, 539-545.

- Makovinská J., Hindák, F., 1998: Use of algae for monitoring rivers in Slovakia: recent developments. In Prygiel J., Whiton  B.A., Bukowska J. (eds) Use of Algae for Monitoring Rivers III. Agence de I ´Eau Artois-Picadie, 35-38.

- Makovinská, J., Holobradá, M., Hucko, P. 1995: Fytoplanktón Dunaja v úseku Bratislava - Szob v rokoch 1991 - 1994 a otázka vplyvu zdrže Hrušov na eutrofizáciu Dunaja. Medzinárodná konferencia Ekológia Dunaja, Stupava, jún 1995, 176-181.

- Makovinská, J. 1995: Primárna produkcia fytoplanktónu Dunaja, dvoch ramien inundačného územia a zdrže Hrušov. Zborník z konf. Výsledky a skúsenosti z monitorovania bioty územia ovplyvneného vodným dielom Gabčíkovo, Bratislava, 1995, 227-235.

- Makovinská, J., Hindák, F., 1999: Fytoplanktón Dunaja v úseku od Bratislavy po Visegrád v rokoch 1990-1997 (Phytoplankton of the Danube in the stretch Bratislava – Visegrád in the period 1990 – 1997); in: Gabčíkovo part of the hydroelectric power project, Environmental impact review, Faculty of Natural Sciences, Commenius University, Bratislava, Slovakia, 155-166.

Makovinská, J. (ed.) 2003: Trends and dynamics of water quality of the Danube and its tributaries (1989-2000). In: Práce a štúdie, 148, Bratislava, Výskumný ústav vodného hospodárstva,  300 pp.

Naselli-Flores, L., Padisák, J., dokulil, M., Chorous, I. 2003. Equilibrium/steady-state concept in phytoplankton ecology. Hydrobiologia, 502: 395-403.

Padisák, J., Borics, G., Grigorszki, I., Soróczki-Pintér, E. 2006: Use of phytoplankton assemblages for monitoring ecological status of lakes within the Water Framework Directive: the assemblage index. Hydrobiologia, 553: 1-14.

Reynolds, C.S., Huszar, V., Kruk, K., Naselli-Flores, L., Melo, S. 2002. Towards classification of the freshwater phytoplankton. Journal of Plankton research 24: 417-428.

Rojo, C., Álvarez-Cobelaz, M. 2003. Are there steady-state plytoplankton assemblages in the field? Hydrobiologia, 502: 3-12.

Siaw-Yang, Y. 1997. Classification of a Malaysian river using biological indices: a preliminary attempt. The Environmentalist, 17, 79-86.

Šejnohová, L., Maršálek, B., Drábková, M. 2004. Autekologie rodu Microcystis - Literární přehled. Zborník zo seminára „Cyanobakterie - biologie, toxikologie a možnost nápravných opatření, Brno, Združení flos-aquae, 13-25.

Tóthová, L., Makovinská, J., Elexová, E., Hrabinová, S., Baláži, P. 2003: Vývoj kvality vody na slovenskom úseku rieky Moravy v posledných desaťročiach. In: Acta Facultatis Ecologiae, Vol. 10, Suppl. 1, 2003. Proceedings of 13th Conference of Slovak Limnological Society and Czech Limnological Society, Banská Štiavnica, June 23-27, 2003, Journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen: Technická Univerzita,  251-254.

Water Quality - Guidance standard on the design of Multimetric Indices – v procese prípravy, konečná verzia a platnosť normy sa predpokladá v auguste 2008.

# Prílohy

Príloha 6.1	Percentové zastúpenie jednotlivých skupín fytoplanktónu

Príloha 6.2	Abundancia fytoplanktónu

Príloha 6.3	Biomasa fytoplanktónu

Príloha 6.4	Zoznam pozitívnych a negatívnych indikátorov

Príloha 6.1

Percentové zastúpenie jednotlivých skupín fytoplanktónu

|  |  |  |  |  |  |  |  | Návrh EQR/PEK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R | I-II | II-III | III-IV |  | IV-V |  |
| D1 | CYA | CHRO | CHLO | EUG | udaje |  |  |  | 0,8 | 0,6 | 0,4 |  | 0,2 |  |
| BL | 6,4 | 76,5 | 17,1 | 0,1 | 2001-2005 | III | CYA | 0 | 2,5* | 5* | 10 |  | 20 |  |
| BS | 2,13 | 87,87 | 10 | 0 | 2001-2005 | I | CHRO | >80 | >66 | >50 | >40 |  | >30 |  |
| BP | 0,25 | 89,16 | 10,48 | 0,08 | 2001-2005 | I | CHLO | <20 | <30 | <40 | <40 |  | <35 |  |
| RAJ | 3,38 | 83,45 | 12,99 | 0,19 | 2001-2005 | II | EUG | 0 | 2,5 | 5 | 10 |  | 15 |  |
| MED | 0,03 | 90 | 9,9 | 0,07 | 2001-2005 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | * rod Microcystis nesmie tvoriť viac ako |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20% (I-II), resp. 40% (II-III) podielu cyanobaktérií |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | najhoršia hodnota z jednotlivých skupín zatrieďuje |  |  |  |  |  |  |
| D2 | CYA | CHRO | CHLO | EUG | udaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOM | 2,59 | 82,97 | 14,39 | 0,04 | 2001-2005 | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SL | 0,32 | 83,58 | 16,01 | 0,11 | 2001-2005 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS | 0,2 | 88,32 | 11,43 | 0,05 | 2001-2005 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SP | 0,24 | 89,15 | 10,58 | 0,03 | 2001-2005 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3 | CYA | CHRO | CHLO | EUG | udaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOM | 2,26 | 84,42 | 13,24 | 0,09 | 2001-2005 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 | CYA | CHRO | CHLO | EUG | udaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KAM | 0,44 | 63,65 | 35,73 | 0,08 | 2001-2005 | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 | CYA | CHRO | CHLO | EUG | udaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAL | 5,37 | 62,72 | 31,26 | 0,66 | 2001-2005 | III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KAL |  |  |  |  | 2001-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Príloha 6.2

Abundancia fytoplanktónu

|  | Odberové miesto | priemer | C90 | Medián | Min | Max | Hodnoty za obdobie | Návrh EQR/PEK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R | I-II | II-III | III-IV | IV-V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |  |
| D1 | BS | 3319 | 4420 | 3869 | 66 | 13456 | 2001-2005 | 1500 | 4000 | 10000 | 30000 | 50000 | uprav.hodnota |
| Dunaj | RAJ | 3735 | 8188 | 2472 | 384 | 10770 |  |  | 4561 | 9056 | 13 550 | 18043 | vypoč.hodnota |
|  | MED | 3661 | 7402 | 1767 | 196 | 22540 |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 | KOM | 4419 | 10262 | 2305 | 140 | 13432 |  | 1500 | 4000 | 10000 | 30000 | 50000 | uprav.hodnota |
| Duanj | SZ | 5672 | 13820 | 3286 | 188 | 20852 | 2001_2005 |  | 3560 | 8 425 | 12567 | 16710 | vypoč.hodnota |
| I1 | Kalonda | 2337 | 3792 | 2111 | 836 | 5275 | 2004-2005 | 1500 | 4000 | 10000 | 30000 | 50000 | uprav.hodnota |
| Ipeľ | Salka | 4855 | 13104 | 2035 | 722 | 13330 | 2001-2005 |  | 3244 | 5763 | 8287 | 10808 | vypoč.hodnota |
| R2 | Kamenica | 3014 | 6924 | 1325 | 52 | 30136 | 2001-2005 | 1500 | 4000 | 10000 | 30000 | 50000 | uprav.hodnota |
| Hron |  |  |  |  |  |  |  |  | 6069 | 12086 | 18102 | 24 119 | vypoč.hodnota |
| V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Váh | Komárno | 3130,2 | 8524,8 | 1567 | 340 | 14528 | 2001-2005 | 1500 | 4000 | 10000 | 30000 | 50000 | uprav.hodnota |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3178 | 6015 | 8853 | 11690 | vypoč.hodnota |
| M1 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 4000 | 10000 | 30000 | 50000 | odhad.hodnota |
| H2, B1, P1 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 4000 | 10000 | 30000 | 50000 |  |

Príloha 6.3

Biomasa fytoplanktónu

|  | Odberové miesto | priemer | C90 | Medián | Min | Max | Použité údaje | Návrh EQR/PEK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R | I-II | II-III | III-IV | IV-V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |  |  |
| D1 | BS | 21,0 | 41,8 | 15,3 | 1,2 | 103,8 | 1989-2004 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | upravená hodnota |  |
|  | BL | 24,6 | 46,2 | 19,5 | 2,5 | 129,4 |  |  | 26,6 | 52,2 | 77,8 | 103,4 | vypočítaná |  |
|  | BP | 18,8 | 38,1 | 13,5 | 1,4 | 98,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dunaj | RAJ | 23,0 | 49,8 | 17,4 | 2,1 | 92,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MED | 25,8 | 54,7 | 19,9 | 1,0 | 90,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 | KOM_L | 34,6 | 62,5 | 30,0 | 2,9 | 96,7 | 1989-1994 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | upravená hodnota |  |
| Dunaj | KOM_S | 28,4 | 57,3 | 21,0 | 1,0 | 96,7 | 1989-2004 |  | 21,7 | 42 | 63,1 | 83,8 | vypočítaná |  |
|  | KOM_P | 33,6 | 64,8 | 26,75 | 1,0 | 91,5 | 1989-1994 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SL | 31,9 | 65,8 | 26,0 | 1,2 | 90,0 | 1990-2004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS | 29,5 | 58,0 | 24,45 | 1,6 | 102,6 | 1989-2004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SP | 30,0 | 62,5 | 24,25 | 1,0 | 104,5 | 1989-2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 | Kalonda | 7 | 12 | 6 | 2,02 | 18,7 | 2001-2005 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | upravená hodnota |  |
| Ipeľ | Salka | 34,5 | 82,0 | 19,1 | 1,0 | 263,4 | 1989-2004 |  | 53,4 | 105,8 | 158,2 | 210,6 | vypočítaná |  |
| R2 | Kamenica | 16,7 | 34,08 | 11,05 | 0,6 | 129,29 | 1989-2004 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | upravená hodnota |  |
| Hron |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,34 | 52,08 | 77,82 | 104 | vypočítaná |  |
| V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Váh | Komárno | 28,94 | 77,18 | 20,61 | 0,5 | 167,06 | 1989-2004 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | upravená hodnota |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,82 | 67,14 | 100,46 | 133,46 | vypočítaná |  |
| M1 | Morava _Devín | 117,81125 | 224,76 | 96,02 | 21,9 | 328 | 2002_2005 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | upravená hodnota |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,12 | 144,34 | 205,6 | 266,8 | vypočítaná |  |
| H2, B1, P2 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | upravená hodnota |  |
| H2 | Hornád | 14,9 | 32,78 | 8,2 | 1,6 | 53,1 | 2001-2002 |  | 11,9 | 22,2 | 32,5 | 42,8 | vypočítaná |  |
| B1 | Tisa | 48,8 | 89,4 | 54,05 | 2,5 | 130,5 | 2001-2002 |  | 28 | 53,5 | 79 | 104,5 | vypočítaná |  |
|  | Bodrog | 7,9416667 | 17,24 | 5,85 | 2,6 | 22,5 | 2001-2002 |  |  |  |  |  |  |  |

Príloha 6.4

Zoznam pozitívnych a negatívnych indikátorov fytoplanktónu

| Rodové meno | Druhové meno | Valencia | Ind. váha | Si | Skóre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aphanothece | microscopica | - 10 - - - | 5 | 1 | 1 |
| Aphanothece | nidulans | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 1 |
| Dactylococcopsis | smithii | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Oscillatoria | beggiatoiformis | 9 1 - - - | 5 | 0,1 | 1 |
| Oscillatoria | carboniciphila | 9 1 - - - | 5 | 0,1 | 1 |
| Oscillatoria | fragilis | - - - 10 - | 5 | 3 | 4 |
| Oscillatoria | guttulata | - - - 9 1 | 5 | 3,1 | 4 |
| Tetrapedia | gothica | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Woronichinia | ruzickae | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Didymochrysis | paradoxa | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Chrysolykos | skujae | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Ochromonas | mutabilis | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Centritractus | dubius | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Goniochloris | cochleata | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Goniochloris | laevis | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Goniochloris | torta | + 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Goniochloris | tripus | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Characiopsis | acuta | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Characidiopsis | lunaris | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Nephrochloris | incerta | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Tetraedriella | subglobosa | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Aulacoseira | lirata | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Campylodiscus | hibernicus | 9 1 - - - | 5 | 0,1 | 1 |
| Cyclotella | glomerata | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Melosira | arenaria | 9 1 - - - | 5 | 0,1 | 1 |
| Melosira | dendroteres | 9 1 - - - | 5 | 0,1 | 1 |
| Melosira | distans v.lirata | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Melosira | roeseana | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Navicula | accomoda | - - 1 9 - | 5 | 2,9 | 4 |
| Navicula | atomus v. permitis | - - 1 9 - | 5 | 2,9 | 4 |
| Navicula | perpusilla | 9 1 - - - | 5 | 0,1 | 1 |
| Navicula | subminuscula | - - 1 9 - | 5 | 2,9 | 4 |
| Nitzschia | angustata | - - 1 9 - | 5 | 2,9 | 4 |
| Nitzschia | capitellata | - - - 10 - | 5 | 3 | 4 |
| Nitzschia | gandersheimiensis | - - - 10 - | 5 | 3 | 4 |
| Orthoseira | roeseana | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Tetracyclus | rupestris | 10 - - - - | 5 | 0 | 1 |
| Amphidinium | larvale | - - - 10- | 5 | 3 | 4 |
| Peridinium | bipes f.tabulatum | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Stylodinium | sphaera | - 10 - - - | 5 | 1 | 2 |
| Stylodinium | truncatum | - 10 - - - | 5 | 1 | 2 |
| Vacuolaria | virescens | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Carteria | globulosa | - - - 10- | 5 | 3 | 4 |
| Chloromonas | apex | - - - 10- | 5 | 3 | 4 |
| Chloromonas | blatnensis | - - - 10- | 5 | 3 | 4 |
| Chloromonas | botrys | - - - 10- | 5 | 3 | 4 |
| Chlamydomonas | celerrima | - - 1 9 - | 5 | 2,9 | 4 |
| Chlamydomonas | cienkowskii | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Chloromonas | concrescens | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chlamydomonas | dalecarlica | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Chlamydomonas | depressa | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Chloromonas | depauperata | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chloromonas | gaunophila | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chlamydomonas | gerloffii | - - - 10- | 5 | 3 | 4 |
| Chlamydomonas | gloegama | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chlamydomonas | kakosmos v.ovoidea | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chlamydomonas | kniepii | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chlamydomonas | lewinii | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chlamydomonas | pallida | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chloromonas | paradoxa v.paradoxa | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chloromonas | paradoxa v.simulans | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chloromonas | paradoxa | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chlamydomonas | passiva | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Chloromonas | pascheriana | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chloromonas | pelophila | - - - 10- | 5 | 3 | 4 |
| Chlamydomonas | pitschmannii | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Chloromonas | plana | - - - 10- | 5 | 3 | 4 |
| Chlamydomonas | pseudoregularis | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Chloromonas | pumilio | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Chloromonas | seriata | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Chlamydomonas | sordida | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Chlamydomonas | sphagnophila | - 10- - - | 5 | 1 | 2 |
| Chlamydomonas | sphagnophila v.dysosmos | - - - 1 9 | 5 | 3,9 | 5 |
| Chlamydomonas | spinifera | - - - 10 - | 5 | 3,9 | 4 |
| Chlamydomonas | thiophila | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Provasoliella | caudata | - - - 10 - | 5 | 4 | 4 |
| Pyrobotris | korschikoffii | - - - 10 - | 5 | 3 | 4 |
| Spondylomorum | caudatum | - - - 10 - | 5 | 3 | 4 |
| Spondylomorum | quaternarium | - - - 10 - | 5 | 3 | 4 |
| Chlorella | minutisima | - - - 9 1 | 5 | 3,1 | 4 |
| Oocystis | pusilla | - 10 - - - | 5 | 1 | 2 |
| Oocystis | ruzickae | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Palmodictyon | viride | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Actinotaenium | cucurbida | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Actinotaenium | curtum | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Arthrodesmus | convergens | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Arthrodesmus | octocornis | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Arthrodesmus | incus | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Closterium | kuetzingii | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Closterium | navicula | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Desmidium | swartzii | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Micrasterias | radiata | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Micrasterias | rotata | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Micrasterias | sol | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Micrasterias | truncata | 1 9 - - - | 5 | 0,9 | 2 |
| Staurastrum | hirsutum | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Staurastrum | inconspicuum | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Euglena | paludosa | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Euglena | purpurea | - 9 1 - - | 5 | 1,1 | 2 |
| Euglena | terricola | - - - 10 - | 5 | 3 | 4 |