# OBSAH

# 5.	Vodné makroevertebráta						3

## 5.1	Špecifiká hodnotenia 								3

## 5.2	Zdroje údajov 									4

## Výber spôsobu odberu a vyhodnocovania ekologického stavu 	pre makroevertebráta								5

### 5.3.1	Prehľad používaných odberových metód v štátoch EÚ			5

### 5.3.2	Výber vhodnej metódy odberu pre naše podmienky				6

## 5.4	Odber vzoriek									7

### 5.5	Determinácia makrobezstavovcov						12

### 5.6	Systém kvality									13

## 5.7 	Postup pre odvodenie referenčných podmienok 				13

### 5.7.1	Význam metrík								14

### 5.7.2 	Výber vhodných metrík a ich testovanie					14

### 5.7.3 	Zvolené kandidátske metriky							18

### 5.7.4	 Metóda pre odvodenie referenčných hodnôt				20

### 5.7.5	 Výsledky testovania zvolenej metódy					21

### 5.7.6	 Definovanie hraničných hodnôt						25

### 5.8 	Klasifikačné schémy								30

### 5.8.1	Výber multimetrických indexov						31

## 5.9 	Analýza problémov									35

## 5.10 	Zodpovednosti									35

## Záver												36

## Literatúra 											37

## Prílohy											40

# 5.	Vodné makroevertebráta

RSV špecifikuje skupinu „benthic invertebrate fauna“ invertebráta, čomu najlepšie zodpovedá slovenský termín makroevertebráta. Predpona „makro“ vyjadruje veľkosť bezstavovcov, ktoré sú predmetom zberu a vyhodnotenia. V práci sa používa termín „makroevertebráta“ v súlade s publikáciou Šporka (2003). Aby bolo zrejmé, že ide o živočíchy osídľujúce vodné prostredie, je pridaný termín vodné. V odbornej hydrobiologickej literatúre sa používajú aj ďalšie termíny, ako bentická makrofauna, bentické bezstavovce, ktoré však zahŕňajú len živočíchy osídľujúce bentál - dno vôd. Niektoré bentické živočíchy pritom počas svojho vývoja životné prostredie menia (vodné Coleoptera). Larvy sú bentické, avšak dospelce - imága nie sú striktne bentické. Iná časť živočíchov môže striedať život na dne so životom vo vodnom stĺpci, čo sa nazýva vertikálna migrácia. Príkladom sú larvy koretrovitých (Chaoboridae), najmä však druhu Chaoborus flavicans, ktoré počas dňa žijú na dne v noci však stúpajú ku hladine. Spomedzi radu Heteroptera sú niektoré druhy dokonca pleustónne (napr. Gerris sp., Illyocoris sp.) žijúce na povrchovej blanke vody.

## 5.1	Špecifiká hodnotenia

Vodné makroevertebráta predstavujú spoločenstvo bezstavovcov bentickej makrofauny, ktoré osídľuje dno - bentál - rôznych typov vodných útvarov. Pretože sú citlivými indikátormi akýchkoľvek zmien vo vodách, boli vybraté ako jedna zo štyroch skupín (fytobentos, makrofyty, makroevertebráta a ryby) v Rámcovej smernici o vodách pre posudzovanie ekologického stavu vodného prostredia. Patria sem: hubky (Porifera), ploskulice (Turbellaria), pamachovky (Kamptozoa), mäkkýše (Mollusca), mnohoštetinavce (Polychaeta), máloštetinavce (Oligochaeta), pijavice (Hirudinea), kôrovce (Crustacea), podenky (Ephemeroptera), vážky (Odonata), pošvatky (Plecoptera), bzdochy (Heteroptera), vodnárky (Megaloptera), sieťokrídlovce (Plannipenia), chrobáky (Coleoptera), potočníky (Trichoptera), komárovité (Culicidae), pakomárovité (Chironomidae), muškovité (Simuliidae), iné dvokrídlovce (iné Diptera) a machovky (Bryzozoa).

Makroevertebráta sú dôležitou súčasťou biologického monitoringu, z používaných hodnotiacich systémov sú viac ako dve tretiny založené práve na tejto skupine organizmov (De Pauw et al., 1996). Ich vlastnosti ako skupiny organizmov umožňujú ich široké využitie:

- sú rozšírené vo všetkých biotopoch v celom riečnom systéme,

- ich získanie je pomerne jednoduché, na odobratie vzoriek existujú rôzne odberové zariadenia umožňujúce kvalitatívny aj kvantitatívny odber z rôznych substrátov,

- svojím spôsobom života a obmedzenou mobilitou sú viazané na určitý biotop, preto spoločenstvo obývajúce určitý úsek dna odráža podmienky tohto biotopu,

- vplyv rôznych environmentálnych faktorov vrátane antropogénnych na makroevertebráta bol spoľahlivo dokázaný. Mnohé vedecké štúdie umožnili zozbieranie pomerne podrobných autekologických charakteristík jednotlivých druhov, čo zahrňuje ich nároky na životné prostredie a životný cyklus, ale tiež ich toleranciu na rôzne druhy znečistenia a narušenia prírodného prostredia. Tieto poznatky umožnili vytvorenie celého radu najrôznejších hodnotiacich metrík a indexov.

Záverom treba konštatovať, že determinácia vodných makroevertebrát na úroveň druhu je obtiažna, vyžadujúca si skúsených špecialistov, aj keď existujú determinačné kľúče. Determinácia na úroveň druhu je nevyhnutná, aby bolo možné využiť ich autekologické charakteristiky.

## 5.2	Zdroje údajov

Ako vstupné údaje boli použité len údaje z lokalít vzorkovaných podľa metodiky AQEM od roku 2002. Staršie údaje sa nepoužili, pretože nebolo možné overiť ich správnu determináciu, pričom aj metodika, ktorá sa predtým používala, nezaručovala získanie reprezentačnej vzorky pre sledovanú lokalitu.

##### Dostupné údaje

Údaje o bentických bezstavovcoch pochádzajú z hodnotenia vzoriek z referenčných lokalít získaných počas dvoch období: jar (2004) a jeseň (2002, 2003), odobratých podľa metodiky AQEM (odbery vykonané VÚVH a SVP, š.p.) a spracovaných pracovníkmi Ústavu zoológie SAV, Pri FUK Bratislava, Fakultou Ekológie TU Zvolen a VÚVH Bratislava. Údaje boli získané zo 146 odberov, z ktorých sa pre účely testovania vplyvu abiotických faktorov na biotu vylúčilo 17 vzoriek (neodobrali sa vzorky zo 6 lokalít, 11 lokalít sa posúdilo ako nevhodné pre analýzy, pretože odberové miesta neboli vhodnými referenčnými lokalitami). Vyhodnotené údaje nám boli poskytnuté SHMÚ Bratislava.

Testované údaje pozostávali z výsledkov získaných zo 124 vzoriek z referenčných lokalít s 582 identifikovanými druhmi (1/3 tvoria Diptera). Výsledky z jarných a jesenných odberov sú hodnotené rovnako, zo 62 miest.

Prehľad o celkovom počte hodnotených odberových miest sa uvádza v Tab. 5.1.

Tab. 5.1   Prehľad o celkovom počte hodnotených odberových  miest

| Veľkosť tokov | Nadmorská výška | Referenčné lokality | Monitorovacie lokality |
| --- | --- | --- | --- |
| Malé toky | Do 200 | 4 | 21 |
|  | 200 až 500 | 55 | 22 |
|  | 500 až 800 | 42 | 13 |
|  | >800 | 15 | 0 |
| Stredné toky | Do 200 | 6 | 68 |
|  | 200 až 500 | 2 | 66 |
|  | 500 až 800 | 1 | 16 |
| Veľké toky | Do 200 | 0 | 76 |
|  | 200 až 500 | 0 | 38 |

##### Chýbajúce údaje

Z analýzy testovaného súboru dát vyplynulo:

- Vo viacerých typoch tokov chýba dostatok údajov z referenčných tokov, čo znamená že údaje existujú avšak nie je ich dostatočne veľký počet spĺňajúci podmienky pre štatistické testovanie (Krabicovo fúzové grafy vyžadujú súbor aspoň deviatich údajov, pri tomto vykresľujú aj hodnoty 5. a 75. percentilu.

- Kritická je situácia v stredných ale najmä vo veľkých tokoch, pretože vzhľadom na značný stupeň ich antropického narušenia, nenarušené úseky, ktoré by spĺňali kritériá RSV, sú vzácne. Zvlášť sa to prejavuje na ich dolných úsekoch vo výškovom rozmedzí <200 m n.m. a 200-500 m n.m. V takomto prípade podľa usmernení RSV je potrebné referenčné hodnoty metrík odvodiť za pomoci expertného posúdenia.

##### Doplnenie údajov

V rámci harmonizácie údajov budú ešte využité nové údaje, získané z lokalít odobratých v termíne od jari 2005. Nakoľko obdobie determinácie vzoriek je veľmi dlhé, tieto vzorky nemohli byť zaradené do hodnotenia.

Prehodnotenie výberu referenčných lokalít spočíva v zistení pokrytia a vhodnosti jednotlivých typov tokov (pre 22 typov), pre jednotlivé prvky kvality a súčasne aj na základe údajov dodaných zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP disponuje významným zdrojom informácií z hľadiska neovplyvnenia tokov). Prehodnotenie bude realizované na základe daných kritérií pre výber referenčných lokalít, ako aj kritérií vhodnosti pre jednotlivé prvky kvality. Bude pripravený nový návrh referenčných lokalít tak, aby boli splnené všetky požiadavky pre všetky typy tokov a všetky prvky kvality.

Pokiaľ nie je možné získať údaje z referenčných lokalít, prichádza podľa RSV, ako aj jej usmernení do úvahy tzv. expertné posúdenie. Expertné posúdenie sa používa aj v prípade, ak nie je možné získať výsledky ani z modelovania (nedostatok údajov), resp. ak použitý model poskytuje nespoľahlivé výstupy. Nevýhodou je možná subjektivita.

Metodika pre odber zo stredných a veľkých tokov dosiaľ vypracovaná na európskej úrovni nebola. Naša metodika odberu vychádza zo skúseností pracovísk, ktoré sa touto problematikou zaoberali (ÚZ SAV, VÚVH). Ďalšie spracovanie vzoriek je totožné s metodikou pre malé toky.

## Výber spôsobu odberu a vyhodnocovania ekologického stavu pre makroevertebráta

Slovenská republika je v súčasnej dobe postavená pred úlohu vypracovania úplne nového systému hodnotenia kvality vôd. Toto v sebe zahŕňa nielen spôsob hodnotenia, ale aj samotný odber, analýzu a stanovenia vzoriek. Vykonanie samotných odberov je jedným z najdôležitejších krokov v procese odvodenia referenčných podmienok a hodnotenia ekologického stavu. Zabezpečenie správne fungujúceho systému odberu je predpokladom eliminácie zdroja chýb a neistôt v tomto procese.

Predložená metodika v časti o spôsobe odberu, spracovania a vyhodnocovania vodných bezstavovcov vychádza z metodík aj výstupov  projektov „AQEM“ a „STAR“. Úlohou týchto projektov EÚ bolo navrhnúť metodiku, podľa ktorej by mali postupovať štáty EÚ pri implementácii Rámcovej Smernice o Vodách (RSV). Do metodiky boli zahrnuté aj skúsenosti získané pri riešení pilotného projektu SHMÚ, ako aj skúsenosti z workshopu v Scharflingu usporiadaným univerzitou BOKU vo Viedni, kde prof. Barbour z USA demonštroval metodiku používanú v USA, podľa RBP - protokolu (Rapid Bioassessment Protocols).

Z hľadiska zabezpečenia systému kvality pre túto činnosť, môžu túto činnosť vykonávať len akreditované laboratória, ale aj konkrétne osoby, ktoré budú vykonávať samotný odber musia získať povolenie na základe absolvovaného školenia, ukončeného skúškou, zabezpečovaných SAV, resp. Prírodovedeckou fakultou UK. Podrobnosti sú predmetom systému kvality v rámci systému monitorovania.

### 5.3.1	Prehľad používaných odberových metód v štátoch EÚ

Z dosiaľ používaných spôsobov odberu vzoriek sa tu uvádza prehľad vybraných na území Európy. Dá sa povedať, že základnou metódou pre odber vzoriek je metóda RIVPACS, ktorá je postavená na semikvantitatívnom odbere vzoriek. Väčšina spôsobov odberu je založená na tejto metóde (Adamková, 2003). S výnimkou metodiky RIVPACS sú metodiky ostatných krajín orientované len na odber z malých, prípadne stredných tokov.

RIVPACS (Veľká Británia)

Samotná metóda sa postupne vyvíjala, čím existuje jej viacero modifikácii. Tu sa prináša verzia, ktorá bola prijatá pre odber v projekte „STAR“. Odber vzoriek pozostáva z troch krokov. Prvým je ručný zber jednotlivých živočíchov z povrchu vody. Trvá celkove 1 minútu. Druhým krokom je hlavný odber v dĺžke troch minút, kedy sa odber vykonáva tzv. rozrušovaním substrátu nohami - „kicking technique“, alebo odberom povrchovej vrstvy v závislosti na substráte, prúde a habitatoch pre bentos a voľne plávajúce živočíchy. Tretím krokom je ručný zber živočíchov prichytených na ponorené skaly, brvná a vegetáciu v dĺžke 1 minúty. V hlbších vodách zo stredovej časti sa používa dredž, ktorá sa ťahá 3 až 5 krát krížom cez rieku pričom sa kombinuje spolu s „air lift vzorkovačom“. Z okrajových častí sa odoberá vzorka po dobu jednej minúty ručnou sieťkou a jednu minútu sa naviac najlepšie pinzetou získavajú väčšie živočíchy.

EBEOSWA (Holandsko)

Odber vzoriek z hlavných habitatov na úseku dlhom 10 až 30 m. Každý substrát je vzorkovaný rovnakým úsilím na dĺžke 5 m, ručnou sieťkou o rozmeroch 200 x 300 mm a veľkosti ôk 0,5 mm.

NORDIC (Dánsko, Švédsko)

Odber ručnou sieťkou počas 1 min. Z jedného miesta sa odoberá 5 vzoriek.

PERLA (Česká republika)

Odber 3 minúty semikvantitatívnym spôsobom - prekopávaním (kicking technique). Založená na základe metódy RIVPACS.

### 5.3.2	Výber vhodnej metódy odberu pre naše podmienky

Pri výbere systému vhodného pre posudzovanie ekologického stavu na základe makroevertebrát sme boli postavení pred úlohu vybrať vhodný systém existujúci, prípadne taký zo systémov, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú.

Ako prvý a veľmi dôležitý krok bol výber vhodnej odberovej metódy, pomocou ktorej získame čo najreprezentatívnejšiu a komplexnú vzorku fauny makroevertebrát na úseku, ktorý sa vyhodnocuje. K takto komplexnej vzorke je možné dospieť buď semikvantitatívnym, alebo kvantitatívnym odberom. Semikvantitatívny odber je menej prácny, avšak je zaťažený väčšou subjektívnou chybou. Jeho hlavnou slabinou podľa našich skúseností je dodržanie odberu živočíchov rovnakou intenzitou (napr. RIVPACS, PERLA). Aj v prípade zaškolených pracovníkov, ktorí tieto odbery budú vykonávať sa nedá vyhnúť nepresnostiam. Kvantitatívny odber i keď je prácnejší a tým aj finančne náročnejší, takéto chyby vylučuje. Výsledná vzorka by mala obsahovať bezstavovce, ktorých zastúpenie by zohľadňovalo ich kvantitatívne zastúpenie v jednotlivých mikrohabitatoch (Adamková, 2003).

Metóda odberu je výsledkom riešenia projektov „AQEM“ a „STAR“, pričom, ako sa v nej uvádza, je založená na „Rapid Bioassessment Protocols“ (Barbour et al. 1999).

Spôsob odberu makroevertebrát je kvantitatívny, zo sledovaného úseku toku sa odoberá 20 vzoriek. Každá vzorka sa odoberá z plochy 0,25 x 0,25 m a vymedzuje ju používaná ručná sieťka - typu „kick net“ s veľkosťou rámu 0,25 x 0,25 m (termín „kicking“, ktorý je pre tento spôsob odberu zaužívaný, vyjadruje, že odber je založený na rozrušovaní dna nohami, čím dochádza k vyplavovaniu sedimentov spolu s organizmami do nastavenej sieťky), alebo Surberov bentometer s rovnakými rozmermi. (Zdrojom určitých chýb pri jej používaní môže byť vymedzenie štvorca, avšak spodná strana štvorca je dobrým merítkom pri odhade ostatných strán. Takúto chybu odstraňuje použitie Surberovho bentometra - vzorkovača, u ktorého je plocha 0,25 x 0,25 m zhotovená z kovového rámu.) Použitie Surberovho bentometra je limitované - nedá sa použiť na skalnatom a balvanmi pokrytom dne (väčšie rozmery balvanov ako plocha bentometra). Preto sa odporúča využívať ho v jemných rovnorodých typoch substrátov (piesok, nánosy bahna).

Používanie odberovej sieťky, ako aj postupy pri odbere najmä z hlbokých tečúcich a stojatých vôd je popísané aj v normách STN EN 27828, STN EN ISO 9391, STN EN 28265.

Veľmi dôležitou súčasťou vzorkovačov je sieť, kde sa získaný substrát aj so živočíchmi sústreďuje. Hustota ôk v použitej sieti determinuje veľkosť získavaných živočíchov, ale aj množstvo substrátu. Veľmi jemné sitá umožnia získať aj mladé juvenilné jedince, ktoré je však veľmi problematické identifikovať. Určitým kompromisom je veľkosť otvorov 500 µm, ako navrhuje AQEM.

Výber odberového miesta:

Odberové miesto musí byť reprezentatívne pre daný úsek toku. Dĺžka odberového miesta závisí od šírky toku a od variability habitatov. Pre malé toky musí byť dĺžka odberové miesta aspoň 100 m, na ktorej sa vykoná multihabitatový odhad, ako aj samotný odber. Pre stredné a veľké toky dĺžka odberového miesta má dosahovať aspoň 500 m, čo vyplýva z homogénnejšieho pokryvu dna sedimentmi, ako aj z dlhších úsekov pokojných a prúdivých úsekov.

Odberové obdobia:

Populácie bezstavovcov sú vo všeobecnosti ovplyvňované sezónnymi cyklami. Pretože tieto vplyvy sa môžu medzi jednotlivými typmi tokov odlišovať, mali by sa vzorky odoberať v rozdielnych sezónach. AQEM odporúča odberové sezóny podľa typu toku rozvrhnúť medzi štyri sezóny (jar, leto, jeseň, zima) tak, aby bola vzorka odobraná z dvoch sezón. Pre podmienky Slovenska najvhodnejšími obdobiami pre odbery sa ukázali jar a jeseň (Šporka et al., 2006). Pre odber vzoriek sa vyberie stabilné obdobie. Odber sa neuskutočňuje počas obdobia kolísania hladiny (napr. povodňové stavy alebo topenie sa snehu).

## 5.4	Odber vzoriek

Metodika vlastného odberu vzoriek sa líši podľa veľkosti tokov. Najlepšie je dosiaľ vypracovaná metodika pre odber z tzv. brodných tokov (plytké toky, ktoré je možné vzorkovať pomocou vysokých nohavicových čižiem). Pri veľkých hlbokých tokoch metodika odberu nie je dosiaľ ustálená.

Multihabitatový odhad

Multihabitatový odhad predchádza multihabitatovému odberu, ktorý je založený na odbere zo substrátov - sedimentov, podľa ich proporčného zastúpenia na odberovom mieste. Určované typy mikrohabitatov aj s ich charakteristikou sú uvedené v Prílohách 5.3 a 5.4.

Správny odhad zastúpenia jednotlivých substrátov je kľúčovým pre získanie reprezentatívnej vzorky zo sledovanej lokality.

Postup pri multihabitatovom odhade:

Multihabitatový odhad je možné vykonávať len u tokov s dostatočnou priehľadnosťou vody. Limitujúcim faktorom je aj primeraná hĺbka vody, pokiaľ je možné vizuálne vyhodnocovať typ substrátu. Preto multihabitatový odhad sa najlepšie vykonáva v malých a prípadne stredných plytších tokoch. Turbidita vody a väčšia hĺbka ktorou sa vyznačujú veľké a hlboké stredné toky takýto odhad umožňujú len v príbrežnej časti.

U malých a plytkých stredných tokov sa odhad začína od spodnej, prípadne hornej hranice 100 m úseku. Pokiaľ sa po odhade začne so samotným odberom zoobentosu, nemôžeme vstúpiť do koryta toku bez toho, aby nedošlo k rozrušeniu dna, a tým k vyplaveniu bentických živočíchov, preto sa odhad musí robiť zásadne z brehu! Postupuje sa po 10 m segmentoch, na ktorých sa na hornej a dolnej časti zmeria šírka toku (výhodné je použitie laserového meradla), čím zistíme plochu dna. Pre uľahčenie zápisu v teréne sa používajú  protokoly, do ktorých sa zapisujú výsledky odhadu (Prílohy 5.1, 5.5, 5.6). V 10 m úseku sa snažíme čo najpresnejšie odhadnúť plochu jednotlivých substrátov (výhodné je používanie polarizačných skiel na okuliaroch, ktoré odfiltrujú odlesk na hladine vody). Plošné zastúpenie odhadujeme len u tých substrátov, u ktorých je to možné stanoviť vizuálne - ide o substráty nachádzajúce sa len na malých plochách. Plošné zastúpenie dominantných substrátov, väčšinou sa jedná o dva typy, sa odhaduje len ich pomerným zastúpením. Z plochy úseku, získaného priemerom šírky na dolnom a hornom úseku, vynásobeným dĺžkou segmentu (10 m), následne sa odčítajú presne určené plochy nedominantných substrátov, čím sa získa plošné zastúpenie jedného dominantného substrátu, prípadne dvoch alebo viac substrátov. Rovnakým spôsobom sa postupuje aj pri zvyšných 9 segmentoch.

Vzhľadom na striedanie priehlbín - pokojných úsekov s laminárnym prúdením (pools), a plytčín - prúdivých úsekov s turbulentným prúdením (riffles), je dôležitý aj ich pomerový odhad na 100 m dlhom úseku. Pri vlastnom odbere je treba jednotlivé odberové plochy voliť tak, aby toto zastúpenie odrážali.

Pri veľkých a hlbokých stredných tokoch je odhad substrátov problematický, pretože väčšia hĺbka spojená so zvýšenou turbiditou zabraňuje vizuálnemu pohľadu na dno, a tým aj stanoveniu charakteru substrátu. Z toho dôvodu je možné stanovovať jednotlivé typy mikrohabitatov len do určitej hĺbky (pokiaľ existuje vizuálny kontakt s dnom) v ripálnej zóne a odhad je možné vykonávať len v období ustálených vodných prietokov. Po odhade substrátov sa pokračuje v stanovení počtu plôch a následnom odbere rovnako, ako u malých tokov.

Na záver sa spočíta celková plocha jednotlivých typov povrchov a percentuálne sa vypočíta ich zastúpenie (Príloha 5.5). Tieto hodnoty sú zapísané do protokolu (Príloha 5.2), pričom výsledné percentuálne zastúpenie je zaokrúhlené do 5% tried. Substráty so zastúpením menej ako 5% sa neberú do úvahy. V druhom stĺpci sa prepočítava počet odberov z jednotlivých typov povrchov.

Obr. 5.1  Príklad odberu vzoriek z teoretického úseku toku z rôznych mikrohabitatov                            aplikovaného v projekte AQEM (prebraté z manuálu projektu STAR).

Vlastný odber

Makroevertebráta sú systematicky odoberané zo všetkých habitatov, ktoré dosahujú pokrytie aspoň 5 % z celkovej odhadovej plochy v toku. Celkove sa odoberá 20 plôch zo všetkých habitatov v toku. Každá vzorka sa odoberá z plochy 0,25 x 0,25 m (0,0625 m2) vymedzenej pomocou rámu ručnej sieťky, ktorej dĺžka má byť 0,25 m. Celkove sa teda odoberá plocha 1,25 m2. Napríklad, ak je na sledovanom úseku toku zastúpený piesok na 25% plochy, potom sa z neho odoberie 25 % vzoriek, teda 5 plôch (Obr. 5.3). Mikrohabitaty sú kategorizované podľa protokolu o odbere (Príloha 5.3). Treba mať na zreteli aj ich zastúpenie v plytčinách a priehlbinách a podľa toho aj voliť odberové plochy. Zároveň tieto plochy (týka sa to dominantných substrátov, z ktorých sa odoberá viac čiastkových vzoriek) treba voliť tak, aby reprezentovali celý 100 m dlhý úsek, ako aj celý priečny profil (pravý breh, stred, ľavý breh).

Odber začína vždy na dolnom konci 100 m úseku a pri odbere postupujeme proti prúdu, pretože v opačnom prípade by dochádzalo k chybnému odberu (napr. usadzovaním substrátu s organizmami z vyššie položených úsekov, zakaľovaniu vody zabraňujúcemu dobrý odber). Všetkých 20 vzoriek sa odoberá do ručnej sieťky pri rozrušovaní substrátu z plochy, ktorá je zdola vymedzená rámom sieťky. Je možné používať ručnú sieťku, alebo Surberov bentometer s rovnakými rozmermi (Obr. 5.2).

Obr. 5.2   Surberov bentometer a ručná sieťka (prebraté z manuálu projektu STAR).

Pri odbere tzv. „kick sampling“ sa sieťka drží vertikálne, pričom rám je kolmo na prúd, dole od nôh. Otvor sieťky je orientovaný proti prúdu vody, sieťka je pevne pritlačená ku dnu a plochu s rozmermi 25 x 25 cm sa snažíme čo najlepšie rozrušiť. Takto uvoľnené živočíchy sú následne prúdom vody strhávané do sieťky, v pokojných úsekoch sa prúd vody vytvára rukami, ktorými sa aktívne vháňa voda do sieťky. Pre rozrušenie substrátu sa môžu použiť rôzne pomôcky (dlhší skrutkovač, špachtľa, kefka). Dno sa dôkladne rozruší skrutkovačom (v jemných substrátoch je možné využiť aj špachtľu), do hĺbky najmenej 10 až 15 cm (preto je dôležité používať skrutkovač, ktorého dĺžka bez rukoväte je aspoň 15 cm) na odberovej ploche. Rukami sa vyberajú kamene a väčšie okruhliaky. Väčšie kamene sa opatrne prezrú a prichytené živočíchy sa premiestnia do sieťky. Väčšie organizmy, napr. larvy vodného hmyzu alebo mäkké krehké živočíchy, je výhodné pinzetou prenášať rovno do epruviet a fixovať 70 % alkoholom. Takto sa zabráni ich deštrukcii pri premývaní vzorky a zničeniu dôležitých determinačných znakov (napr. štety a dýchacie lupienky u podeniek). Povrch mäkkých sedimentov (napr. piesku) sa odoberá opatrne vtlačením ručnej sieťky a posúvaním pod substrátom v hĺbke 2 až 5 cm.

Z veľkých balvanov alebo celistvých skalných lavíc sa vzorka odoberá priložením sieťky k balvanu; za pomoci škrabky a kefky sa oškriabe odberová plocha tak, aby prúd vody strhával živočíchy do sieťky. Rovnako sa postupuje pri odbere vzoriek z ponorených driev, tu však treba odobratú plochu odhadovať, z čoho vyplýva odber z viacerých kusov driev až do celkovej plochy 25 x 25 cm.

Odber z koreňov sa uskutočňuje tak, že korene sa vložia do sieťky, ktorá je exponovaná v prúde tak, aby nedochádzalo k vyplavovaniu živočíchov a jednotlivé korene sa kefkou postupne oškrabávajú. Rovnako, ako pri odbere z dreva, je potrebný odhad plochy.

Po odobratí troch plôch, prípadne častejšie, po umytí prúdom vody, sa odobratý materiál preplachuje. Veľké kúsky dreva, alebo rôzne úlomky, sa môžu odstraňovať, predtým sa však musia prezrieť a odobrať z nich prichytené živočíchy.

Konzervácia odobratej vzorky

Odobratá vzorka sa premiestni zo sieťky do nádoby a konzervuje formalínom na 4 % finálnu koncentráciu, alebo dostatkom 95 % etanolu tak, aby bol všetok materiál zakrytý. (Konzervovanie etanolom nie je vhodné, pretože je problematické dosiahnuť takú finálnu koncentráciu, aby nedošlo k macerácii získaných živočíchov, čo sťažuje, prípadne znemožňuje ich identifikáciu. Preto sa odporúča konzervovanie vzoriek formalínom. Formalínový zápach je možné odstrániť premytím vzorky pred jej ďalším spracovaním.) Pretože sa formalín dodáva v koncentrácii cca 40 %, výsledná 4 % koncentrácia sa dosiahne pridaním 1/10 koncentrovaného roztoku formalínu. Dôležité je vložiť do nádoby lístok s uvedením identifikačného čísla vzorky, dátumu, názvu toku, názvu lokality a mena, kto vzorku odoberal. Z vonkajšej strany nádoby je treba prichytiť rovnaký lístok, avšak pridať informáciu o spôsobe fixovania.

Vzorky, ktoré sú transportované živé, by mali obsahovať minimálne množstvo vody a počas transportu by sa mali držať na chladnom mieste, najlepšie pri teplote 4 až 8 °C v chladničke, prípadne v prenosnej chladničke. Živé vzorky musia byť uložené pri teplote 4 až 8 °C ihneď po návrate do laboratória. Živé vzorky nie je možné skladovať dlhšie ako jeden deň, čo je značne nepraktické, preto práca so živým materiálom sa neodporúča.

Spracovanie vzorky v laboratóriu.

Pred ďalším spracovávaním musí byť vzorka najprv zbavená formalínu, ktorým je konzervovaná. Pre tieto účely je potrebné použiť sitá s rozmermi ôk rovnakej veľkosti ako pri odbere vzoriek (500 µ), prípadne hustejšej (250 µm). Takto premytá vzorka obsahuje značný počet makroevertebrát, preto je potrebné použiť rozdeľovacie zariadenie.

Rozdelenie vzoriek (subsampling):

Pokiaľ sa vo vzorke nachádza viac ako 500 jedincov, môže byť rozdelená. Substrát sa navrství do rozdeľovacieho zariadenia (Caton, 1991), ktoré je vložené do väčšej misky, naplnenej vodou (Obr. 5.5). Voda napomáha rovnomernejšiemu navrstveniu sedimentu po jeho celej ploche a pokiaľ sa so vzorkou ihneď nepracuje zabraňuje vysychaniu živočíchov. Pri delení vzorky sa rozdeľovacie zariadenie z misky vyberie čím dôjde k odtečeniu vody. Sediment sa najprv odoberie z pevne stanovených piatich štvorcov (2B, 3E, 4B, 4D, 5D), ako je schematicky zobrazené na Obr. 5.3 (tieto štvorce neboli stanovené náhodne, ale vybraté na základe testovania).

Obr. 5.3   Schéma rozdeľovacieho zariadenia s vyznačenými štvorcami z ktorých sa                  odoberá sediment ako prvý, tieto predstavujú 1/6 celkovej plochy (prebraté                  z manuálu projektu STAR).

Zo štvorcov sa sediment odoberie pomocou štvorcovej ohrádky, ktorá ohraničí vyberaný sediment, pričom sa na vybratie sedimentu môže použiť lyžica, v prípade hrubších kusov organickej hmoty (dreva), ktorá presahuje z vonkajšej strany je možné použiť nožnice, pinzetu (Obr. 5.4).

Obr. 5.4   Ukážka prerezávania drevnej hmoty pomocou nožníc v štvorcovej ohrádke                  v rozdeľovacom zariadení.

Takto vybraný sediment z piatich štvorcov sa spolu s organizmami preloží najlepšie do bielej väčšej fotomisky. Zbežným pohľadom sa treba presvedčiť, či sa tu vyskytuje cca 500 ± 20 % živočíchov. Pokiaľ áno, je rozdelenie vzorky kompletné. Spravidla je tento počet buď väčší, prípadne menší, preto treba postupovať nasledovne.

- Pri nižšom počte živočíchov (pokiaľ je sediment dlhšiu dobu na suchu, dochádza k vyschnutiu a tým k znehodnoteniu živočíchov, pri jeho opätovnom ponorení do vody, však dochádza k jeho nežiaducemu premiestneniu) je treba odobrať materiál náhodne aj z ďalších štvorcov a umiestniť ho separátne do nádob (takto odoberieme substrát z 5 až 10 štvorcov podľa odhadovaného počtu živočíchov). Po spracovaní 5 štvorcov postupne sa preberie substrát z ďalších jednotlivých štvorcov, pokiaľ sa nezíska požadovaných 500 živočíchov.

- Pri vysokom počte živočíchov v piatich odobratých štvorcoch, je treba materiál preniesť opäť do rozdeľovacieho zariadenia. Pri zopakovaní delenia by malo ostať vo vzorke cca 500 ± 20 % živočíchov.

Obr. 5.5   Fotografia rozdeľovacieho zariadenia, lyžice na vyberanie sedimentu                     a štvorcovej ohrádky, ktorá ohraničuje plochu, z ktorej sa sediment                     vyberá.

### 5.5	Determinácia makrobezstavovcov

Identifikáciu organizmov môžu vykonávať len špecialisti, vysokoškolský pracovníci s biologickým zameraním, s praxou na jednotlivé taxonomické skupiny. Vzhľadom na súčasný stav túto determináciu vykonávajú len pracovníci SAV, vysokých škôl (PRIF UK Bratislava, TU Zvolen) a rezortných ústavov (VÚVH Bratislava). Pracovníci z ostatných pracovísk by mali najprv absolvovať testy z determinácie, ktoré by mal organizovať VÚVH v spolupráci so špecialistami zo SAV a PRIF UK Bratislava.

Vyberanie živočíchov:

Vybrané živočíchy sa triedia na jednotlivé systematické skupiny v laboratóriu. Takto získané živočíchy sa dávajú do malých epruviet a fixujú pridaním 70 % alkoholu.

Determinácia živočíchov:

Metóda AQEM je založená na špecifických sadách výpočtových metód („metrics“) pre jednotlivé typy tokov. Tieto vychádzajú z autekologických charakteristík jednotlivých druhov, preto je nevyhnutná determinácia makrobezstavovcov na druhovú úroveň. Z toho vyplýva, že nepresná determinácia je hlavným zdrojom chýb.

Taxonomické úpravy:

Ďalšie postupy sú založené na vypracovaní prvotného úplného zoznamu sady dát. Tu by sa nemalo objaviť prekrytie taxónov, pretože taxonomickým prekrytím výsledkov môže dôjsť k chybnej interpretácii vzorky. To znamená, že sa treba vyvarovať tomu, aby sa v prvotnom zozname spolu objavili tri taxóny, ako napríklad „Baetis spec.“, „Baetis alpinus-group“ a „Baetis alpinus“, ktoré však v skutočnosti reprezentujú len jeden taxón. Z tohto dôvodu sú navrhnuté tri metódy pre spracovanie:

1.	spájanie druhov do vyšších taxonomických jednotiek,

2.	vynechanie vyšších taxonomických jednotiek,

3.	rozdelenie jedincov, ktoré sú určené „iba“ do rodov podľa relatívneho zastúpenia        jednotlivých druhov (napr. 100 jedincov určených ako Baetis sp. môže byť rozdelené        medzi Baetis fuscatus (60 určených jedincov) a Baetis rhodani (140 určených        jedincov) podľa ich relatívneho výskytu 30:70). (ide o mladé ťažko identifikovateľné        jedince, pritom bolo vo vzorke zistené, že pomer týchto druhov je 30:70).

Všetky metódy je možné použiť pri úprave jedného dátového súboru. Výber najvhodnejšej metódy by mal byť urobený v závislosti na taxonomickej skupine a na kombinácii prítomnosti jedincov, ich denzite, ako aj  ekologickej relevancii druhov v príslušnej taxonomickej skupine.

### 5.6	Systém kvality

Získanie preukazných výsledkov a tým aj kvalifikované stanovenie ekologického stavu na základe makroevertebrát bude možné len pri dodržaní nasledovných krokov:

1. Odber vzoriek:

Multihabitatový odhad mikrohabitatov, ako aj následný odber vzoriek budú môcť vykonávať len zaškolení pracovníci s ukončeným stredným alebo vysokoškolským vzdelaním, ktorí by absolvovali školenie zahrňujúce teoretickú, ako aj praktickú časť ukončené záverečnými testami. Navrhujeme aby absolventi školení získali potvrdenie - certifikát, ktorý ich bude oprávňovať túto činnosť vykonávať.

2. Determinácia:

V súčasnosti determináciu makrozoobentosu zabezpečujú vedeckí pracovníci SAV a PRIF UK a VÚVH. V prípade zapojenia pracovníkov jednotlivých povodí do determinácie je potrebné, aby títo pracovníci absolvovali odborné školenie. Determinácia predstavuje veľmi náročný a dôležitý proces, pretože pri chybnej determinácii dôjde k skresleniu výsledkov, čo sa samozrejme premietne aj do manažérskych rozhodnutí. Preto bude nevyhnutné aby sa jednotliví hydrobiológovia venovali len jednej taxonomickej skupine, pričom by títo špecialisti nezabezpečovali len spracovanie materiálu zo svojich vzoriek, ale spracovávali aj materiál odobratý v iných povodiach.

## 5.7 	Postup pre odvodenie referenčných podmienok

V súlade s požiadavkami RSV sú referenčné podmienky definované typovo-špecifickou štruktúrou spoločenstiev makroevertebrát alebo prostredníctvom hodnotiacich metrík. Preto bolo potrebné pre makroevertebráta vybrať vhodné ukazovatele narušenia spoločenstva - hodnotiace metriky.

Samotnému odvodzovaniu referenčných podmienok pre makroevertebráta predchádzal výber referenčných lokalít podľa zadefinovaných kritérií,  odber a spracovanie biologických vzoriek z týchto lokalít. Táto etapa procesu už prebehla, v rokoch 2002-2003, pričom prieskumné práce na referenčných lokalitách pokračujú, sú revidované a stále dopĺňané.

Pri odvodzovaní referenčných podmienok pre spoločenstvá makroevertebrát bol zvolený nasledovný postup:

1. 	Výber a testovanie vhodných kandidátskych metrík

2. 	Vypracovanie návrhu a testovanie metódy pre odvodenie referenčných hodnôt, čiže         hraničných hodnôt veľmi dobrého a dobrého ekologického stavu  z dostupných dát,         a na základe modelovania.

3. 	Odvodenie typovo-špecifických podmienok a klasifikačnej schémy pre         makroevertebráta.

4. 	Expertný odhad referenčných podmienok a klasifikačnej schémy založený na        modelovaní.

### 5.7.1	Význam metrík

Primárne údaje z biologického monitoringu nie je možné priamo využiť pri hodnotení, ako to predpisuje RSV. Je potrebné ich najprv transformovať do numerickej formy tak, aby boli účastníkom rozhodovacieho procesu zrozumiteľné a aby boli v tomto procese využiteľné.

Klasický prístup v minulosti bol taký, že sa vybral len veľmi obmedzený počet biologických charakteristík, odpovedajúcich iba úzkemu rozsahu z možných antropogénnych vplyvov. Získaná informácia nebola však reprezentatívna pre ekologický stav vodného toku. V SR sa používal iba sapróbny index, ktorý vyjadroval len saprobitu príslušnej biocenózy.

Alternatívnym prístupom je selekcia súboru metrík, z ktorých každá poskytuje určitú informáciu o biologickom spoločenstve. Kombinácia týchto individuálnych metrík umožňuje podať vyčerpávajúcu informáciu o ekologickom stave toku. Vo všeobecnosti je metrika charakteristika bioty, ktorej hodnota sa s narastajúcim antropogénnym vplyvom mení predpovedateľným smerom. Metriky zaradené do hodnotenia by mali minimálne vyjadrovať druhové zloženie, početnosť a trofický stav. Pri výbere metrík sa ďalej musia zohľadňovať kritériá ako relevancia pre ekosystém, dostatočná citlivosť voči antropogénnym vplyvom a nízka variabilita vzhľadom na očakávaný rozsah metriky (aby bolo možné rozlíšiť dobrý stav vodného útvaru od tried horších, do ktorých ak je tok zaradený, vyžaduje opatrenia na zlepšenie stavu). Navyše, pri výbere finálnych metrík pre použitie v rutinnom programe monitorovania by sa nemala vyskytovať redundancia.

Prvým krokom výberu metrík je návrh potenciálnych metrík (Šporka, 2006). V rámci tejto aktivity boli preštudované rôzne prístupy k hodnoteniu ekologického stavu a metriky, ktoré sa v rámci týchto systémov používajú. Následne boli navrhnuté metriky, ktoré sú odporúčané pre overenie v podmienkach Slovenskej republiky.

Výsledkom tohto procesu by mal byť výber základného súboru metrík, ktoré budú používané v monitoringu stavu povrchových vôd.

### 5.7.2 	Výber vhodných metrík a ich testovanie

Práce na výbere kandidátskych metrík, až po definovanie klasifikačného systému sú vykonávané špecialistami z ústavu Zoológie SAV, pod vedením RNDr. F. šporku, CSc. Predbežné výsledky boli spracované v správe: „Stanovenie hraničných hodnôt tried ekologickej kvality pre tečúce povrchové vody na základe makroevertebrát pre účely interkalibrácie“, 2006. V správe sú spracované predbežné výsledky, vzhľadom na skutočnosť, že v čase jej prípravy nebola prijatá typológia a bolo potrebné pripraviť východiskové údaje pre skupinu interkalibrácie.

Výber kandidátskych metrík sa vykonal tak, aby vybrané metriky zohľadňovali určité kritériá. Museli dosahovať minimálnu variabilitu v rámci typov, ale maximálnu medzi typmi a museli aj detekovať antropogénne znečistenie.

Výpočet kandidátskych metrík sa realizoval programom ASTERICS (AQEM/STAR Ecological River Classification System), ktorý však pre výpočty využíva autekologické charakteristiky prevzaté prevažne z práce Fauna Aquatica Austriaca (Moog et al.,1995). Perspektívne bude preto pre potreby Slovenskej republiky vyvinúť program, ktorý by používal hodnoty metrík odvodené z autekologických charakteristík publikácie Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska (Šporka et al., 2003), a ktorý by podľa navoleného typu toku rovno stanovoval jeho ekologický stav. Výstupom programu ASTERICS je 149 metrík patriacich do viacerých skupín (Tab. 5.2). Vypočítané metriky je treba otestovať a vybrať tie, ktorých hodnoty vykazujú štatisticky signifikantné rozdiely medzi referenčnými a monitorovacími lokalitami. Z tohto prvotného súboru je treba v rámci každej skupiny metrík vylúčiť redundantné metriky, ktoré reagujú rovnako na narušenie vodného prostredia a teda nesú rovnakú informáciu. V ďalšom kroku z vhodných kandidátskych metrík bolo potrebné vybrať metriky reagujúce na rôzne skupiny stresorov. Pri tomto kroku sa vychádzalo z rozdelenia metrík na jednotlivé skupiny stresorov, ktoré udávajú Hering et al. (2004). Zadelenie metrík do jednotlivých skupín je uvedené v Tab. 5.3 až 5.5.

Tab. 5.2   Prehľad metrík, ktoré je možné pomocou programom ASTERICS stanovovať                   (slovenské ekvivalenty anglických názvov metrík dosiaľ neboli stanovené, popis                   metrík viď AQEM consortium, 2002)

| Sapróbne indexy -Saprobic Index (Zelinka & Marvan) -xeno [%] -oligo [%] -beta meso [%] -alpha meso [%] -poly [%] -no data available [%] -xeno [%] (scored taxa = 100%) -oligo [%] (scored taxa = 100%) -alpha meso [%] (scored taxa = 100%) -xeno [%] (abundance classes) (scored taxa = 100%) -oligo [%] (abundance classes) (scored taxa = 100%) -German Saprobic Index (old version) -German Saprobic Index (new version) -Dutch Saprobic Index -Czech Saprobic Index | Biotické indexy -BMWP Score -Average score per Taxon -BMWP Score (Spanish version) -DSFI -DSFI Diversity Groups -BBI -IBE -Quality Class -Systematic Units -IBE AQEM -Quality Class -MAS -Integr. class -Operational Units -MTS -Number of sensitive taxa (Austria) | Zonačné metriky [%] crenal [%] hypocrenal [%] epirhithral [%] metarhithral [%] hyporhithral [%] epipotamal [%] metapotamal [%] hypopotamal [%] littoral [%] profundal [%] no data available [%] hypocrenal (scored taxa =100%) [%] epirhithral (scored taxa = 100%) [%] hyporhithral (scored taxa100%) [%] metarhithral (scored taxa=100%) [%] littoral (scored taxa = 100%) [%] littoral + profundal -Potamon Type Index -Rhithron Type Index -Potamon Type Index with abundance classes delta Potamon Type Index with abundance classes -Index of Biocoenotic Region |
| --- | --- | --- |
| Preferencia na prúd [%] Type LB [%] Type LP [%] Type LR [%] Type RL [%] Type RP [%] Type RB [%] Type IN [%] no data available [%] Type RP (scored taxa = 100%) [%] Type RP (abundance classes) (scored taxa = 100%) -Rheoindex (Banning, with abundance) -Rheoindex (Banning, with abundance classes) -Life Index | Mikrohabitatová preferencia [%] Type Pel [%] Type Arg [%] Type Psa [%] Type Aka [%] Type Lit [%] Type Phy [%] Type Pom [%] Type Oth [%] No data [%] Type Aka + Lit + Psa [%] Type Pel (scored taxa = 100%) [%] Type Psa (scored taxa = 100%) [%] Type Aka (scored taxa = 100%) [%] Type Lit (scored taxa = 100%) [%Type Phy (scored taxa = 100%) [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa=100%) Stone-dwelling taxa (Braukmann, with abundance classes.) | Metriky diverzity -Diversity (Simpson-Index) -Diversity (Shannon-Wiener-Index) -Diversity (Margalef Index) -Evenness |

| Spôsob získavania potravy [%] Grazers and scrapers [%] Shredders [%] Gatherers/Collectors [%] Active filter feeders [%] Passive filter feeders [%] Predators [%] (Grazers + Scrapers) /(GatherersCollectors + FilterFeeders) [%] Xyloph. + Shred. + ActFiltFee. + PasFiltFee [%] no data available [%] Shredders (scored taxa = 100%) [%] Gatherers/Collectors (scored taxa = 100%) [%] Active/Passive filter feeders -RETI | Spôsob pohybu [%] swimming/skating [%] swimming/diving [%] burrowing/boring [%] sprawling/walking [%] (semi)sessil [%] no data available | Metriky hodnotiace percentuálne zastúpenie vyšších taxónov -Oligochaeta [%] -Crustacea [%] -Ephemeroptera [%] -Plecoptera [%] -Trichoptera [%] -Coleoptera [%] -Diptera [%] -EPT Taxa [%] -EPT/OL [%] -EP [%] -EPind/Totind [%] -EPT [%] (abundance classes) |
| --- | --- | --- |
| Druhového bohatstvo -Oligochaeta-taxa -Crustacea-taxa -Ephemeroptera-taxa -Plecoptera-taxa -Trichoptera-taxa -Coleoptera-taxa -Diptera-taxa -EPT-Taxa -EPT/OL -EPT/Diptera -OD Taxa [%] (Austria) -EPT Taxa [%] (Austria) -OD/Total-Taxa -EP Taxa -EPTCOB (Eph., Ple., Tri., Col., Odo., Bivalv.) -Number of Families -Number of Genera -Number of Taxa | Abundancia -Oligochaeta-abund. -Crustacea-abund. -Ephemeroptera-abund. -Plecoptera-abund. -Trichoptera-abund -Coleoptera-abund. -Diptera-abund. -Abundance total [ind/m2] | Citlivosť na acidifikáciu -Acid Class (Braukmann) (5-class version) -Acid Index (Hendrikson & Medin) |

### 5.7.3 	Zvolené kandidátske metriky

Podľa uvedených kritérií boli vybrané nasledovné metriky pre malé, stredné a veľké toky:

Tab. 5.3  Vybrané metriky pre malé toky s uvedením stresora, ktorého vplyv indikujú.                   Rozdelenie podľa indikácie stresora Hering et al. (2004)

| Detekovaný stresor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organické znečistenie | Degradácia riečnej morfológie | Celková degradácia |
| Saprobic Index (Zelinka & Marvan), | - | - |
| oligo [%] (scored taxa = 100%) | - | - |
| BMWP Score | BMWP Score | BMWP Score |
| Rhithron Type Index | Rhithron Type Index | - |
| - | Rheoindex (Banning, with abundance classes) | - |
| Index of Biocoenotic Region | Index of Biocoenotic Region | - |
| Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%), | Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%), | - |
| EPT-Taxa | EPT-Taxa | EPT-Taxa |

Tab.5. 4   Vybrané metriky pre stredné toky s uvedením stresora, ktorého vplyv indikujú.                   Rozdelenie podľa indikácie stresora Hering et al. (2004)

| Detekovaný stresor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organické znečistenie | Degradácia riečnej morfológie | Celková degradácia |
| Saprobic Index (Zelinka & Marvan), | - | - |
| oligo [%] (scored taxa = 100%) | - | - |
| BMWP Score | BMWP Score | BMWP Score |
| Rhithron Type Index | Rhithron Type Index | - |
| [%] metarhithral (scored taxa = 100%) | [%] metarhithral (scored taxa = 100%) | - |
| Index of Biocoenotic Region | Index of Biocoenotic Region | - |
| [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) | [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) | - |
| Diversity (Margalef Index) | Diversity (Margalef Index) | Diversity (Margalef Index) |
| [%] Shredders (scored taxa = 100%) | [%] Shredders (scored taxa = 100%) | [%] Shredders (scored taxa = 100%) |
| [%] Gatherers/Collectors (scored taxa = 100%) | [%] Gatherers/Collectors (scored taxa = 100%) | [%] Gatherers/Collectors (scored taxa = 100%) |
| EPT-Taxa | EPT-Taxa | EPT-Taxa |
| Number of Families | Number of Families | Number of Families |

Tab. 5.5   Vybrané metriky pre veľké toky s uvedením stresora, ktorého vplyv indikujú.                    Rozdelenie podľa indikácie stresora Hering et al. (2004)

| Detekovaný stresor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organické znečistenie | Degradácia riečnej morfológie | Celková degradácia |
| Saprobic Index (Zelinka & Marvan) | - | - |
| oligo [%] (scored taxa = 100%) | - | - |
| BMWP Score | BMWP Score | BMWP Score |
| Rhithron Type Index | Rhithron Type Index | - |
| [%] metarhithral (scored taxa = 100%) | [%] metarhithral (scored taxa = 100%) | - |
| Index of Biocoenotic Region | Index of Biocoenotic Region | - |
| [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) | [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) | - |
| Diversity (Margalef Index) | Diversity (Margalef Index) | Diversity (Margalef Index) |
| EPT-Taxa | EPT-Taxa | EPT-Taxa |

Charakteristika vybraných metrík:

- Saprobic Index (Zelinka & Marvan) - je číselná hodnota, ktorá udáva mieru organického zaťaženia toku.

- oligo [%] (scored taxa = 100%) - percentuálne zastúpenie taxónov preferujúcich oligosaprobitu. Do úvahy sa neberú taxóny, ktorým nebola priradená žiadna preferencia.

- BMWP Score - biotický index - predstavuje súčet bodov pridelených jednotlivým čeľadiam podľa ich citlivosti na organické znečistenie.

- Rhithron Type Index - odráža zastúpenie ritrálových taxónov.

- Rheoindex (Banning, with abundance classes) - udáva pomer taxónov preferujúcich rýchlo tečúce toky k taxónom preferujúcim pomaly tečúce a stojaté toky.

- [%] metarhithral (scored taxa = 100%) - udáva percentuálne zastúpenie taxónov preferujúcich metaritrál. Do úvahy sa neberú taxóny, ktorým nebola priradená žiadna preferencia.

- Index of Biocoenotic Region - zohľadňuje zastúpenie taxónov preferujúcich jednotlivé zóny toku od krenálu po potamál.

- [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) - percentuálne zastúpenie taxónov preferujúcich substráty akál, litál a psamál. Do úvahy sa neberú taxóny, ktorým nebola priradená žiadna preferencia.

- Diversity (Margalef Index) - index diverzity podľa Margalefa (1984).

- [%] Shredders (scored taxa = 100%) - percentuálne zastúpenie potravnej skupiny drvičov. Do úvahy sa neberú taxóny, ktorým nebola priradená žiadna preferencia.

- [%] Gatherers/Collectors (scored taxa = 100%) - percentuálne zastúpenie potravnej skupiny zberačov-zhŕňačov. Do úvahy sa neberú taxóny, ktorým nebola priradená žiadna preferencia.

- EPT-Taxa - počet taxónov podeniek, pošvatiek a potočníkov.

- Number of Families - počet čeľadí.

### 5.7.4	 Metóda pre odvodenie referenčných hodnôt

Podľa RSV bolo prijaté nasledovné značenie tried ekologickej kvality:

| I. trieda kvality | veľmi dobrý stav |
| --- | --- |
| II. trieda kvality | dobrý stav |
| III. trieda kvality | priemerný stav |
| IV. trieda kvality | zlý stav |
| V. trieda kvality | veľmi zlý stav |

Referenčná hodnota oddeľuje hodnoty metrík získané z analýzy vzoriek makroevertebrát z referenčných úsekov tokov, teda úsekov tokov blízkych pôvodným, prípadne len veľmi málo ovplyvneným akoukoľvek činnosťou človeka, či už ide o organické znečistenie, degradáciu morfológie koryta tokov, vplyv acidifikácie a celkovú degradáciu. Celková degradácia vodných tokov v sebe zahŕňa eutrofizáciu toku, degradáciu samotného koryta toku, ako aj príbrežnej vegetácie. Táto hraničná hodnota predstavuje hranicu medzi triedou veľmi dobrý ekologický stav a triedou dobrý ekologický stav.

Pre stanovenie tejto hodnoty bol použitý 25., resp. 75. percentil zo súboru hodnôt metriky (hodnoty percentilov boli vypočítane v programe SigmaStat). Pre metriky, ktorých hodnota s rastúcim antropogénnym zaťažením rastie, ako je napríklad sapróbny index, bol použitý 75. percentil. Pre metriky, ktorých hodnota s rastúcim antropogénnym zaťažením klesá, ako je napríklad BMWP index, sa použil 25. percentil. Tieto hodnoty percentilov vymedzujú hranicu medzi piatou a štvrtou triedou. Použitie týchto percentilov je možné aplikovať len v prípade, že je dostatok dát z referenčných lokalít z úsekov tokov situovaných v referenčných úsekoch tokov.

Pri absencii dát z referenčných úsekov tokov, prípadne len malom počte dát sa pri odvodzovaní hraničnej hodnoty vychádzalo z 5. resp. 95. percentilu. Opieralo sa pri tom o metodiku, ktorú navrhlo Barbour et al. (1999).

Ako pomoc pre expertné posúdenie sa pre oba vyššie uvedené prípady, ale aj ako kontrola referenčných hodnôt odvodených z 25. resp. 75. percentilu využila nadmorská výška, ako štatisticky významný faktor ovplyvňujúci distribúciu bentických makroevertebrát v pozdĺžnom gradiente toku. Vplyv tohto faktora sa logicky prejavuje aj na hodnotách metrík, ktoré pozdĺž výškového gradientu stúpajú alebo klesajú. Takáto reakcia hodnôt metrík je prirodzená aj v nenarušených tokoch, avšak znásobuje sa aj celkovou degradáciou.

Prirodzený pokles resp. nárast referenčných hodnôt metrík sa preto odrazí aj na referenčných hodnotách, v závislosti od výškového gradientu.

Po odvodení hraničnej hodnoty medzi I/II triedou po jej stanovení 25. resp. 75. percentilom sa využil vyššie uvedený vzťah na prípadnú opravu tejto hodnoty z nedostatočne veľkého súboru dát. Ide o originálny prístup, ktorý nám umožní:

a) overiť si správnosť stanovenia hraničnej hodnoty I/II,

b) odvodiť hraničnú hodnotu I/II triedy pri expertnom odhade, teda v prípade absencie dát z referenčných úsekov tokov za predpokladu, že budú k dispozícii dáta z referenčných lokalít ležiacich v iných nadmorských výškach.

### 5.7.5	 Výsledky testovania zvolenej metódy

Z analýzy testovaného súboru dát vyplynulo:

- Vo viacerých typoch tokov chýba dostatok údajov z referenčných tokov, čo znamená že údaje existujú, avšak nie je ich dostatočne veľký počet spĺňajúci podmienky pre štatistické testovanie (krabicovo-fúzové grafy vyžadujú súbor aspoň deviatich údajov, až pri tomto vykresľujú aj hodnoty 25. a 75. percentilu).

- Kritická je situácia v stredných, ale najmä vo veľkých tokoch, pretože vzhľadom na značný stupeň ich antropického narušenia, nenarušené úseky, ktoré by spĺňali kritériá RSV sú vzácne. Zvlášť sa to prejavuje na ich dolných úsekoch vo výškovom rozmedzí <200 m, 200 až 500m. V takomto prípade podľa usmernení RSV je potrebné referenčné hodnoty metrík odvodiť za pomoci expertného posúdenia.

Využitím kombinácie percentilov z krabicovo-fúzových grafov a závislosti hodnôt metrík od nadmorskej výšky sme získali referenčné hodnoty vybraných metrík, ktoré oddeľujú referenčné toky od narušených.

Analýza vzťahu metrík k nadmorskej výške ukázala, že tento vzťah nie je vždy lineárny. Rôzne typy závislosti metrík od nadmorskej výšky sú prezentované na Obr. 5.6 až 5.9.

Obr. 5.6     Závislosť sapróbneho indexu od nadmorskej výšky na príklade malých                    tokov s vynesenými  hraničnými hodnotami jednotlivých typov tokov                    podľa nadmorskej výšky.

Obr. 5.7    Závislosť „BMWP Score“ od nadmorskej výšky na príklade malých tokov                              s vynesenými hraničnými hodnotami jednotlivých typov tokov podľa                              nadmorskej výšky.

Obr. 5.8    Závislosť „Index of Biocoenotic region“ od nadmorskej výšky na príklade                              malých  tokov s vynesenými hraničnými hodnotami jednotlivých typov                              tokov podľa nadmorskej výšky.

Obr. 5.9   Závislosť „EPT-Taxa“ od nadmorskej výšky na príklade malých tokov                                 s vynesenými hraničnými hodnotami jednotlivých typov tokov podľa                              nadmorskej výšky.

Príklady zobrazenia metrík pomocou krabicovo-fúzových grafov s vynesenými percentilmi (Obr. 5.10 až 5.13):

Obr. 5.10    Zobrazenie Si (Zelinka&Marvan) - referenčné a monitoringové lokality                                pre malé toky (500 až 800 m), s vyznačeným 75. percentilom                                referenčných hodnôt  ako hraničnou hodnotou oddeľujúcou referenčný                                stav.

Obr. 5.11  Zobrazenie metriky  oligo % (scored taxa=100%) - referenčné                                    a monitoringové lokality pre malé toky (500 až 800m), s vyznačeným                                       25. percentilom referenčných hodnôt ako hraničnou hodnotou                                   oddeľujúcou referenčný stav.

Obr. 5.12   Zobrazenie Si (Zelinka&Marvan) – monitoringové lokality pre veľké                                  toky do 200 m, s vyznačeným 5. percentilom referenčných hodnôt ako                                  hraničnou hodnotou oddeľujúcou referenčný stav.

Obr. 5.13  Zobrazenie BMWP score - monitoringové lokality pre veľké toky do                                 200 m, s vyznačeným 95. percentilom referenčných hodnôt ako                                 hraničnou hodnotou oddeľujúcou referenčný stav.

5.7.6	 Definovanie hraničných hodnôt

Z dôvodu porovnateľnosti výsledkov biologických vzoriek a hodnôt metrík pri hodnotení, smernica, ako i pripravovaná EU norma predpisuje, že biologické prvky kvality musia byť vyjadrené vo forme pomeru ekologickej kvality (PEK, anglický termín: Ecological quality ratio (EQR)). Pomer vyjadruje vzťah medzi zistenými hodnotami biologických prvkov kvality k referenčným podmienkam v danom útvare. Pomer ekologickej kvality je vyjadrený hodnotami v intervale 0-1, pričom tieto hodnoty sú vypočítané na základe vzťahu, ktorý je daný hraničnými podmienkami:

a)	ak hodnota metriky klesá s antropogénnym ovplyvnením,

b)	ak hodnota metriky narastá s antropogénnym ovplyvnením (napr. sapróbny index).

V prípade variantu a), t.j. ak hodnota metriky klesá s antropogénnym ovplyvnením je vzťah pre výpočet hodnôt PEK daný nasledovne:

EQR=hm−dhhh−dh

hm = hodnota metriky

dh = dolná prahová hodnota (lower anchor)

hh = horná prahová hodnota (high anchor)

V prípade variantu b), t.j. hodnota metriky narastá s antropogénnym ovplyvnením je vzťah pre výpočet hodnôt PEK daný nasledovne:

EQR=1−hm−dhhh−dh

hm = hodnota metriky

dh = dolná prahová hodnota (lower anchor)

hh = horná prahová hodnota (high anchor)

Dolná, resp. horná prahová hodnota sú krajné hodnoty v rámci celého súboru, predstavujúce najvyššie alebo najnižšie hodnoty metriky.

Takéto pretransformovanie hodnôt metrík umožní jednoduchšie posúdiť ekologický stav toku, porovnať výsledky z rozdielnych metrík, ale najmä zlúčením viacerých metrík vytvoriť multimetrický index (kapitola 5.8.1).

Keďže RSV definuje 5 tried na ohodnotenie ekologického stavu vôd:

- veľmi dobrý stav

- dobrý stav

- priemerný stav

- zlý stav

- veľmi zlý stav

je potrebné stanoviť 4 hraničné hodnoty medzi jednotlivými triedami, čo je spolu s odvodenými PEK hodnotami prezentované na Obr. 5.6.

### Použité zásady pri stanovovaní hraničných hodnôt

Jednou z prvých zásad pri odvodzovaní hraničných hodnôt medzi jednotlivými ekologickými triedami je zistenie počtu vzoriek spadajúcich do jednotlivých uvažovaných kategórií jednak referenčných miest odberu, i monitorovaných lokalít v rámci typológie (plocha povodia, nadmorská výška...). Pracovať je možné len s kategóriami s dostatočným množstvom vzoriek.

V prípade nedostatočného množstva výsledkov pri malom počte vzoriek, resp. pri úplne chýbajúcich vzorkách, je možné na odvodenie hraničných hodnôt  použiť modely. Tieto pracujú na základe na začiatku navolených vstupných informácií, pričom je možné zvoliť rôzne prístupy (zo všetkých údajov (referenčné aj monitorovacie lokality, len referenčné) pre odvodenie týchto hodnôt.

Zvolenie jednotných hraníc medzi triedami si vyžaduje upravenie jednej z krajných prahových hodnôt. Pri zvažovaní z dvoch možností sa priklonilo k dopočítaniu vždy najvyššej hodnoty (pri metrikách, ktorých hodnoty klesajú s rastúcim znečistením), resp. najnižšej hodnoty (pri metrikách, ktorých hodnoty rastú s rastúcim znečistením), teda krajnej hodnoty pre veľmi dobrý stav. K tomuto rozhodnutiu sa priklonilo preto, že najvyššia resp. najnižšia prahová hodnota (podľa priebehu metriky, avšak vždy charakterizujúca najlepší ekologický stav) môže byť vyššia ako existujúca hodnota z dát z referenčných lokalít (chronický nedostatok údajov z referenčných lokalít), kým opačná prahová hodnota (vždy charakterizujúca najhorší ekologický stav) sa môže dobre odhadnúť z výsledkov získaných z vyššieho počtu monitorovacích lokalít (z lokalít ovplyvnených narušením, degradáciou).

Úpravou vyššie uvedených rovníc bola preto najlepšia hodnota škály dopočítaná tak, aby výsledná hodnota EQR predstavovala hodnotu 0,8.

Rovnako použitím vyššie uvedených rovníc boli dopočítané hraničné hodnoty medzi triedami pri hodnotách EQR = 0,8; 0,6; 0,4; 0,2 (Obr. 5.14):

PEK=0

Veľmi dobrý stav (žiadne, alebo veľmi malé odchýlky od nenarušených podmienok)

Dobrý stav

Priemerný stav

Zlý stav

Veľmi zlý stav

0,8

0,6

0,4

PEK=1

0,2

Obr. 5.14   Schéma klasifikácie 5 tried ekologickej s hranicnými hodnotami PEK.

Problémom sa stáva odvodenie referenčných podmienok pre veľké a stredné toky, kde de facto sa nemôže hovoriť o referenčnom stave, z dôvodu ich dlhodobého antropogénneho zaťaženia. Odvodenie týchto hodnôt sa bude realizovať odborným posúdením, na základe výsledkov získaných z antropicky narušených lokalít v rámci pravidelného monitoringu kvality vôd a na základe doplňujúcich informácií z okolitých krajín.

Hraničné hodnoty metrík medzi jednotlivými triedami ekologickej kvality

V Tab. 5.6 až 5.8 sa uvádzajú prvotne stanovené hraničné hodnoty kandidátskych metrík v jednotlivých typoch tokov ležiacich v rozličných nadmorských výškach.

Tab. 5.6   Referenčná hodnota a hraničné hodnoty medzi jednotlivými triedami (veľmi                        dobrý ekologický stav) v malých tokoch (10 až 100 km2) pre vybrané metriky.

| Malé toky | Hranica medzi triedami | Hraničné hodnoty – EQR medzi triedami | Saprobic Index (Zelinka & Marvan) | oligo [%] (scored taxa = 100%) | BMWP Score | Rhithron Typie Index | Index of Biocoenotic Region | Rheoindex | [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) | EPT-Taxa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do 200m | 1 | 0.8 | 1.7 | 25.4 | 57.5 | 6.2 | 4.7 | 0.73 | 43.6 | 5 |
|  | 2 | 0.6 | 2.15 | 19.3 | 43.9 | 4.9 | 5.9 | 0.55 | 35.2 | 4 |
|  | 3 | 0.4 | 2.6 | 13.1 | 30.2 | 3.6 | 7 | 0.36 | 26.9 | 2 |
|  | 4 | 0.2 | 3.05 | 7 | 16.6 | 2.3 | 8.2 | 0.18 | 18.5 | 1 |
| 200-500 | 1 | 0.8 | 1.58 | 34.2 | 116 | 12.6 | 4.4 | 0.87 | 61.4 | 16 |
|  | 2 | 0.6 | 2.06 | 25.9 | 86.9 | 9.7 | 5.6 | 0.65 | 48.4 | 12 |
|  | 3 | 0.4 | 2.54 | 17.5 | 58.2 | 6.8 | 6.9 | 0.44 | 35.3 | 8 |
|  | 4 | 0.2 | 3.02 | 9.2 | 29.5 | 3.9 | 8.1 | 0.22 | 22.2 | 4 |
| 500-800 | 1 | 0.8 | 1.5 | 38 | 128 | 13.7 | 4.1 | 0.93 | 72.1 | 19 |
|  | 2 | 0.6 | 2 | 28.7 | 96.8 | 10.5 | 5.4 | 0.69 | 56.4 | 14 |
|  | 3 | 0.4 | 2.5 | 19.4 | 65.5 | 7.4 | 6.6 | 0.46 | 40.6 | 10 |
|  | 4 | 0.2 | 3 | 10.1 | 34.3 | 4.2 | 7.9 | 0.23 | 24.9 | 5 |
| nad 800 | 1 | 0.8 | 1.4 | 34 | 98 | 12.7 | 4 | 0.95 | 75 | 15 |
|  | 2 | 0.6 | 1.91 | 25.7 | 75 | 9.8 | 5.3 | 0.7 | 58.6 | 11 |
|  | 3 | 0.4 | 2.44 | 17.4 | 51 | 6.8 | 6.7 | 0.48 | 42.1 | 8 |
|  | 4 | 0.2 | 2.97 | 9.1 | 27 | 3.9 | 8 | 0.24 | 26.6 | 4 |

Vysvetlivky:

| 1 – hranica medzi veľmi dobrým a - dobrým stavom | 2 – hranica medzi dobrým a - priemerným stavom | 3– hranica medzi priemerným a - zlým stavom | 4– hranica medzi zlým a - veľmi zlým stavom |
| --- | --- | --- | --- |

Tab. 5.7   Referenčná hodnota a hraničné hodnoty medzi jednotlivými triedami v stredných tokoch (100 až 1000 km2) vybraných metrík.

| Stredné toky (100 až 1000 km2) | Hranica medzi triedami | Hraničné hodnoty EQR-medzi triedami | Saprobic Index (Zelinka & Marvan) | oligo [%] (scored taxa = 100%) | BMWP Score | [%] metarhithral (scored taxa = 100%) | Rhithron Typie Index | Index of Biocoenotic Region | [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) | Diversity (Margalef Index) | [%] Shredders (scored taxa = 100%) | [%] Gatherers/Collectors (scored taxa = 100%) | EPT Taxa | Number of Families |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadmorská výška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 200 m n. m. | 1 | 0.8 | 2.33 | 30.5 | 107 | 22.5 | 7.5 | 5.3 | 76.7 | 6 | 34.1 | 30 | 16 | 23 |
|  | 2 | 0.6 | 2.6 | 23 | 81 | 16.9 | 5.8 | 5.9 | 60.5 | 4.6 | 25.6 | 47.1 | 12 | 18 |
|  | 3 | 0.4 | 2.9 | 15.4 | 55 | 11.2 | 4 | 6.4 | 44.4 | 3.1 | 17 | 64.3 | 8 | 12 |
|  | 4 | 0.2 | 3.2 | 7.9 | 29 | 5.6 | 2.3 | 6.9 | 28.2 | 1.7 | 8.5 | 81.4 | 4 | 7 |
| 200 až 500 m n. m. | 1 | 0.8 | 1.7 | 36.8 | 121 | 28.5 | 13.3 | 4.4 | 80.5 | 6.2 | 27.9 | 23.3 | 20 | 26 |
|  | 2 | 0.6 | 2.2 | 27.7 | 92 | 21.4 | 10.1 | 5.1 | 63.4 | 4.7 | 20.9 | 42.1 | 15 | 20 |
|  | 3 | 0.4 | 2.6 | 18.6 | 62 | 14.2 | 6.9 | 5.9 | 46.2 | 3.3 | 13.9 | 60.9 | 10 | 14 |
|  | 4 | 0.2 | 3.1 | 9.5 | 33 | 7.1 | 3.7 | 6.7 | 29.1 | 1.8 | 6.9 | 79.7 | 5 | 8 |
| 500 až 800 m n. m. | 1 | 0.8 | 1.5 | 41.9 | 139 | 37.5 | 15.8 | 3.9 | 87.5 | 6.5 | 46.5 | 16.3 | 24 | 28 |
|  | 2 | 0.6 | 2 | 31.5 | 105 | 28.1 | 12 | 4.8 | 68.6 | 5 | 34.9 | 36.9 | 18 | 22 |
|  | 3 | 0.4 | 2.5 | 21.1 | 71 | 18.8 | 8.1 | 5.7 | 49.8 | 3.4 | 23.2 | 57.4 | 12 | 15 |
|  | 4 | 0.2 | 3 | 10.7 | 37 | 9.4 | 4.3 | 6.6 | 30.9 | 1.9 | 11.6 | 78 | 6 | 9 |

Tab. 5.8   Referenčná hodnota a hraničné hodnoty medzi jednotlivými triedami vo veľkých tokoch (nad 1000 km2) vybraných metrík.

| Veľké toky >1000km2 | Hranica medzi triedami | Hraničné hodnoty EQR-medzi triedami | Saprobic Index (Zelinka & Marvan) | oligo [%] (scored taxa = 100%) | BMWP Score | [%] metarhithral (scored taxa = 100%) | Rhithron Typie Index | Index of Biocoenotic Region | [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) | Diversity (Margalef Index) | EPT Taxa | Vysvetlivky: 1 – hranica medzi veľmi dobrým a -dobrým stavom 2 – hranica medzi dobrým a -priemerným stavom 3 – hranica medzi priemerným a -zlým stavom 4 – hranica medzi zlým a – veľmi zlým stavom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadmorská výška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 200 m n. m. | 1 | 0.8 | 2.1 | 17.7 | 80.8 | 18.9 | 5.8 | 5.4 | 54 | 6 | 12 |  |
|  | 2 | 0.6 | 2.5 | 13.3 | 60.9 | 14.2 | 4.5 | 6.2 | 40.5 | 4.5 | 9 |  |
|  | 3 | 0.4 | 2.8 | 8.8 | 40.9 | 9.4 | 2.9 | 6.9 | 27 | 3 | 6 |  |
|  | 4 | 0.2 | 3.2 | 4.4 | 20.9 | 4.7 | 1.5 | 7.7 | 13.5 | 1.5 | 3 |  |
| 200 až 500 m n. m. | 1 | 0.8 | 1.7 | 28.3 | 92.6 | 27.6 | 8.9 | 4.5 | 79 | 5.6 | 13 |  |
|  | 2 | 0.6 | 2.2 | 21.2 | 69.7 | 20.7 | 6.6 | 5.5 | 59.3 | 4.2 | 11 |  |
|  | 3 | 0.4 | 2.6 | 14.1 | 46.8 | 13.8 | 4.4 | 6.4 | 39.5 | 2.8 | 7 |  |
|  | 4 | 0.2 | 3.1 | 7.1 | 23.9 | 6.9 | 2.2 | 7.4 | 19.8 | 1.4 | 4 |  |

## 5.8 	Klasifikačné schémy

Vyhodnotenie ekologického stavu vodného útvaru je založené na porovnaní výskytu a početnosti jednotlivých druhov (bentických bezstavovcov, rýb, atď.) v sledovanom vodnom útvare (v úseku toku, stojatej vode) so zložením v relatívne nenarušenom vodnom útvare. Ide o posúdenie tohto stavu voči nenarušenému stavu vodného ekosystému.

Environmentálnym cieľom smernice je dosiahnutie dobrého stavu povrchových vôd do roku 2015. Aby bolo možné posudzovať súlad reálneho stavu vôd so stanoveným cieľom, je potrebné pripraviť klasifikáciu obsahujúcu 5 tried, pričom kľúčovým rozhraním v klasifikácii je hranica medzi „dobrým stavom“ a „priemerným stavom“.

Pri požiadavkách na klasifikáciu ekologického stavu sa uvádza, že sa pre klasifikáciu použije nepriaznivejší z výsledkov monitoringu biologických prvkov a monitoringu chemických prvkov kvality. To znamená, že je potrebné zaviesť metódy/nástroje na hodnotenie ekologického stavu pre oba - biologické i  chemické prvky kvality.

Hydromorfologické prvky kvality sa požadujú pri určení veľmi dobrého stavu, pre ostatné triedy kvality sa požaduje dosiahnuť podmienky v súlade s hodnotami biologických prvkov kvality jednotlivých tried.

Podobne, v prípade fyzikálno-chemických ukazovateľov, sa tieto požadujú pri určení veľmi dobrého a dobrého stavu. Pre ostatné triedy kvality sa požaduje dosiahnuť podmienky v súlade s hodnotami biologických prvkov kvality jednotlivých tried.

Takto vyjadrená relatívna úloha jednotlivých prvkov kvality vo vzťahu k normatívnym definíciám v RSV je znázornená na Obr. 5.15.

Väčšia

Väčšia

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Zodpovedajú hodnoty biologických prvkov kvality referenčným podmienkam ?

Zodpovedajú hodnoty fyzikálno-chemických prvkov kvality referenčným podmienkam ?

Zodpovedajú hodnoty hydromorfologických prvkov kvality referenčným podmienkam ?

Veľmi dobrý ekologický stav

Je odchýlka biologických prvkov kvality od referenčných podmienok  malá ?

Podporujú fyzikálno-chemické prvky kvality:

a) funkcie ekosystému

b) ENK pre špecifické   látky ?

Dobrý ekologický stav

Je odchýlka biologických prvkov kvality od referenčných podmienok priemerná ?

Klasifikácia na základe odchýlky od referenčných podmienok

Je odchýlka biologických prvkov kvality od referenčných podmienok podstatná ?

Priemerný ekologický stav

Zlý ekologický stav

Veľmi zlý ekologický stav

Obr. 5.15   Relatívna úloha jednotlivých prvkov kvality vo vzťahu k normatívnym                                 definíciam v RSV.

### 5.8.1	Výber multimetrických indexov

Použitie multimetrického indexu, prípadne viacerých multimetrických indexov podľa pripravovanej normy  CEN/TC 230 N 0504 patrí medzi základné metódy hodnotenia (regionalizácie) vôd. Multimetrický index integruje mnohé atribúty spoločenstiev (metrík), s cieľom popísania a hodnotenia ich podmienok. Pri kombinácii rôznych druhov metrík sa zohľadňujú rôzne environmentálne podmienky a hodnotenie je tak spoľahlivejšie. Je možné použiť 2 spôsoby výpočtu multimetrického indexu.

Všeobecný prístup (prvý) je založený na postupe, keď multimetrický odhad (Obr. 5.16) sa vykoná súčtom všetkých hodnôt EQR metrík a výsledná hodnota je vlastne priemerná hodnota zo všetkých metrík. Výsledná hodnota EQR nám udáva triedu ekologickej kvality posudzovaného toku.

Taxa - Zoznam

Metrika 1

Metrika 2

Metrika 3

Metrika 4

Metrika 5

Skóre

Skóre

Skóre

Skóre

Skóre

Trieda ekologickej kvality

Referenčné podmienky

Obr.5. 16   Všeobecný prístup pre odvodenie multimetrického indexu

Druhý prístup odvodenia multimetrického indexu (Obr. 5.17) je definovaný ako „stresovo-špecifický“ a je založený na vhodných metrikách schopných detekovať daný typ stresora, napr. organické znečistenie, morfologickú degradáciu a všeobecnú degradáciu. Vyhodnotí sa skóre jednotlivých metrík prináležiacich k danému stresoru (modul) a z týchto skóre sa stanoví výsledná hodnota multimetrického indexu. Výsledné hodnoty indexov sa porovnajú a pre stanovenie ekologickej triedy sa použije najhoršia hodnota.

Taxa - Zoznam

Metrika 1

Metrika 2

Metrika 3

Metrika 4

Metrika 5

Skóre

Skóre

Skóre

Skóre

Skóre

Trieda ekologickej kvality

Referenčné podmienky

Modul triedy kvality - kvality – „organické znečistenie“

Modul triedy kvality - kvality – „morfologická degradácia“

Obr. 5.17   Stresovo-špecifický prístup pre odvodenie multimetrického indexu

Pre demonštráciu oboch prístupov sa uvádza konkrétne vyhodnotenie niekoľkých vybraných tokov, ktoré sú súčasťou národnej monitorovacej siete (Tab. 5.10 až 5.12).  Tab. 5.13 a 5.14 prinášajú hodnotenie lokalít podľa oboch prístupov vyhodnotenia ich ekologického stavu. V Tab. 5.9 sú ako príklad zahrnuté úseky tokov, pre ktoré oba prístupy dávajú rovnakú triedu ich ekologického stavu. Naproti tomu v Tab. 5.10 sú vybraté úseky tokov, u ktorých sa dosiahla odlišná trieda pri metrikách indikujúcich organické znečistenie a pri metrikách indikujúcich morfologickú degradáciu. Keďže nasledujúce hodnotenia budú vychádzať z väčšieho počtu lokalít zahrnutých do analýzy, konečné rozhodnutie pre jeden z postupov sa nechá až po ukončení všetkých prác na nových lokalitách, prípadne po upravení typológie tokov.

Tab. 5.9   Príklad výpočtu triedy ekologickej kvality, s uvedenými hodnotami EQR pre jednotlivé metriky  (malé toky, 200 až 500 m).

| Metrika |  | Názov lokality |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bodva (nad odberovým objektom Vak) |  | Hermanovský potok (nad Hermanovcami) | Hostiansky potok (nad Hostím) | Myjava (MO pod Myjavou-jar) | Myjava (MO pod Myjavou-jeseň) |  |
| Kód lokality |  | A000010F |  | B000020F | N000070F | M032010D | M032020D |  |
| Si (Zelinka & Marvan) |  | 0,82 |  | 0,62 | 0,57 | 0,12 | 0,03 |  |
| oligo [%] (scored taxa = 100%) |  | 1,14 |  | 0,78 | 0,66 | 0,07 | 0,02 |  |
| BMWP Score |  | 0,90 |  | 0,52 | 0,24 | 0,15 | 0,10 |  |
| Rhithron Type Index |  | 0,92 |  | 0,68 | 0,46 | 0,37 | 0,25 |  |
| Index of Biocoenotic Region |  | 0,87 |  | 0,81 | 0,75 | 0,54 | 0,37 |  |
| Rheoindex |  | 0,92 |  | 0,68 | 0,69 | 0,26 | 0,00 |  |
| [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) |  | 0,89 |  | 0,75 | 0,42 | 0,34 | 0,47 |  |
| EPT-Taxa |  | 0,95 |  | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 0,00 |  |
| Výpočet: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Všeobecný prístup | priemer EQR |  | 0,93 | 0,65 | 0,50 | 0,25 |  | 0,15 |
|  | výsledná trieda |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Stresovo -špecifický prístup | EQR pre organické znečistenie |  | 0,93 | 0,65 | 0,47 | 0,25 |  | 0,18 |
|  | EQR pre degradáciu riečnej morfológie |  | 0,91 | 0,64 | 0,46 | 0,30 |  | 0,20 |
|  | Trieda pre organické znečistenie |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Trieda pre degradáciu riečnej morfológie |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Výsledná trieda |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |

Tab. 5.10    Príklad výpočtu triedy ekologickej kvality, v tabuľke sú uvedené hodnoty EQR pre jednotlivé metriky (malé toky, do 200 m).

| Metrika |  | Názov lokality |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Malý Dunaj-Bratislava | Klátovský kanál | Šírava-Lúčky | Kanál Revištia-Bezovce | Zálužický kanál - pod Šíravou |
|  |  |  |  |  | Kristy |  |
| Kód lokality |  | W604010D | W000010F | B183000D | B203000D | B208000D |
| Si (Zelinka & Marvan) |  | 0.39 | 0,49 | 0,71 | 0,51 | 0,06 |
| oligo [%] (scored taxa = 100%) |  | 0.32 | 0,27 | 0,73 | 0,40 | 0,06 |
| BMWP Score |  | 0.48 | 1,37 | 0,22 | 0,26 | 0,06 |
| Rhithron Type Index |  | 0.21 | 0,24 | 1,08 | 0,71 | 0,12 |
| Index of Biocoenotic Region |  | 0.5 | 0,35 | 0,50 | 0,44 | 0,43 |
| Rheoindex |  | 0 | 0,32 | 0,66 | 0,59 | 0,26 |
| [%] Type Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) |  | 0.73 | 0,50 | 0,76 | 0,06 | 0,21 |
|  |  | 0.16 | 0,96 | 0,16 | 0,32 | 0,16 |
| EPT-Taxa |  |  |  |  |  |  |
| Výpočet: |  |  |  |  |  |  |
| Všeobecný prístup | priemer EQR | 0,35 | 0,56 | 0,60 | 0,41 | 0,17 |
|  | výsledná trieda | 4 | 3 | 2-3 | 3 | 5 |
| Stresovo -špecifický prístup | EQR pre organické znečistenie | 0,4 | 0,56 | 0,60 | 0,41 | 0,17 |
|  | EQR pre degradáciu riečnej morfológie | 0,35 | 0,62 | 0,56 | 0,40 | 0,21 |
|  | Trieda pre organické znečistenie | 3-4 | 3 | 2-3 | 3-4 | 5 |
|  | Trieda pre degradáciu riečnej morfológie | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|  | výsledná trieda | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |

## 5.9 	Analýza problémov

Problémy spojené s riešením tejto úlohy môžu vyplývať z rôznych zdrojov:

- v prípade ak nebude dostatočne zabezpečený systém kvality, počínajúc od odberu a stanovenia vzoriek (ak vzorky nebudú správne odobraté, nebudú reprezentatívne), ak nebudú vzorky správne určené, nebudú mať výpovednú hodnotu a na ich základe sa budú konať nesprávne rozhodnutia v procese hodnotenia stavu vôd, prijímania nápravných opatrení a následne na ne neefektívne vynaložených prostriedkov.

- Nesprávne vybraný termín odberu vzoriek môže významne vplývať na stanovenie ekologického stavu hodnoteného úseku toku. Ako príklad sa môžu uviesť odbery v druhej polovici leta, v období nízkych prietokov spojených s vysokými teplotami vody. Táto skutočnosť sa zákonite prejavuje aj v zložení bentickej fauny, čoho výsledkom sú najhoršie hodnoty metrík organického znečistenia (sapróbny index, atď.). Z toho dôvodu sa ako najvhodnejšie obdobie pre odber vzoriek navrhuje jar a jeseň (podrobnejšie zdôvodnenie sa uvádza v metodike odberov makroevertebrát).

- V prípade, ak sa bude v budúcnosti rôznym spôsobom redukovať navrhnutý monitoring (čo súvisí s redukciou finančného krytia úlohy), ktorý ma zohľadňovať všetky požiadavky RSV, nebude možné zabezpečiť základný predpoklad pre vyhodnocovanie stavu vôd, ktorý vyplynie z nedostatočného počtu vzoriek, resp. z krátenia frekvencie odberu vybraných ukazovateľov. Týka sa to však všetkých prvkov kvality, nielen biologických prvkov kvality. Tento nedostatok by mal dopad i na iné časti hodnotenia (napr. nedostatok údajov pre fyzikálno-chemické prvky kvality - prioritné látky, ktorých sledovanie je veľmi finančne náročné, sa odzrkadlí i v neschopnosti poskytovať informácie pre iné relevantné smernice).

- Nedostatočný rozsah východiskových údajov nesie so sebou určitú mieru „neistoty“, čo znamená, že po získaní viacerých nových doplňujúcich údajov budú tieto spresňované.

- Uvedenému spresňovaniu údajov napomôže i proces validácie výsledkov, v rámci  interkalibrácie výsledkov medzi jednotlivými krajinami.

## 5.10 	Zodpovednosti

V rámci tejto čiastkovej úlohy sú navrhované zodpovednosti v oblasti za:

- Metodika: 		SAV - Ústav zoológie, spolu s SHMÚ,

- Odbery vzoriek:		- monitoring - SVP, š.p., VÚVH

- referenčné lokality - SVP, š.p., VÚVH

- Analýzy, stanovenia vzoriek: SAV, Prírodovedecká fakulta UK, VÚVH, TU Zvolen,

- Vyhodnotenie výsledkov: SAV, SHMÚ

- Súhrnná evidencia: 	SHMÚ.

Predložený návrh by mal byť platný pre základný monitoring. Po odsúhlasení programu monitorovania budú zodpovednosti doplnené.

## Záver

Predkladaná časť metodiky pre makroevertebráta je prvotným materiálom v SR, ktorý kompletizuje informácie ohľadne nového prístupu hodnotenia stavu povrchových vôd, v zmysle požiadaviek RSV.

V práci je prezentovaný postup odberu vzoriek v teréne, vrátane vykonania multihabitatového odhadu, pričom detailne je metodika odberu vypracovaná len pre malé brodné toky.

Pre odber vzoriek z hlbokých stredných a najmä veľkých tokov je navrhnutá modifikovaná metodika odberu z malých brodných tokov.

V práci je podrobne je popísaný:

- spôsob spracovania vzoriek v laboratóriu ako aj determinácia živočíchov;

- postup pre odvodenie referenčných podmienok, testovanie metrík pre makroevertebráta;

- výber vhodných metrík pre zostavenie multimetrického indexu pre jednotlivé typy tokov;

- spôsob stanovenia hraničných hodnôt pre jednotlivé triedy.

Proces interkalibrácie, ktorý paralelne prebieha, sa vykonáva s cieľom zharmonizovania výsledkov medzi jednotlivými krajinami, za účelom porovnateľnosti výsledkov v európskom meradle. Preto je nevyhnutné prijať nielen zodpovedajúce postupy, ale i systém kvality, ktorý je neodmysliteľný pre dosiahnutie spoľahlivej úrovne reprodukovateľnosti výsledkov v celoeurópskom priestore. V súčasnej dobe, na základe získaných informácií SR predbežne splnilo dané požiadavky a svojimi odvodenými hodnotami sme v súlade s Rakúskom, vedúcou krajinou v našej skupine.

V nasledujúcom období budú priebežne doplňované údaje z novo odvzorkovaných referenčných lokalít, čo umožní získané hranice spresniť aj s ohľadom na geológiu ako aj hlavné povodia riek na území Slovenska.

Uvedená metodika však nie je vo všetkých aspektoch ukončená, preto očakávame jej postupné doplňovanie a upresňovanie.

## Literatúra

Adamková J., Hensel, K., Grešková, A., Klozík, M., Lehotský, M., Oťahelová, H., Šporka, F., Štefková, E., Valachovič, M. 2003. Príprava databázy hydromorfologických a biologických ukazovateľov pre proces výberu a charakterizácie referenčných miest podľa Smernice 2000/60/EC. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava.

AQEM Consortium 2002. Manual for application of the AQEM system. A comprehensive method to access European streams using benthic macroinvertebrates, developed for the purpose of the Water framework Directive. Version 1.0, February 2002.

Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Bratislava a Esprit, Banská Štiavnica. 2002.

Atlas Slovenskej socialistickej republiky. SAV a SÚGK, Bratislava, 1980. 296 s.

Barbour, M.T., Gerittsen, J., Snyder B.D., Stribling, J.B., 1999. Rapid bioassessment protokols for use in streams and wadeable rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. Second edition. United states Environmental Agency, EPA 841-B-99-002

Böhmer J., Rawer-Jost C.& Zenker A., 2004. Mulitmetric assessment of data provided by water managers from Germany: Assessment of several different types of stressorswith macrozoobenthos communities. Hydrobiologia 516: 215-228.

CEN/TC 230 N 0504 „Water quality – Guidance standard on the design of Multimetric Indices“. CEN/TC 230 „Water analysis, European Committee for Standardisation, 2004-12, 11p.

Caton, L. W. 1991. Improved sub-sampling methods for the EPA “Rapid Bioassessment” benthic protocols. Bulletin of the North American Benthological Society 8(3): 317-319.

Cemagref, 1982. Etude des méthodes biologiques d`appréaciation quantitative de la qualité des eaux. Rapport Q.E.Lyon- A. F. Bassin Rhône-Méditerranée-Corse. 218 pp.

de Pauw, N., van Damme, D., Bij de Vaate, A. 1996. Biological monitoring of river quality. Manual for macro-invertebrate identification and water quality assessment. Document intended for use in the „Integrated training programe for Implementation of the Recommended Trans-national Monitoring Strategy for the Danube River Basin“, CEC PHARE/TACIS project, 226 pp.Descy, J.P. & Coste, M. 1991. A test of methods for assessing water quality based on diatoms. Verh. int. Verein. Limnol. 24: 2112-2116.

Díl.I. Mapy. 1965: 10 máp. Hydrometeorologický ústav, Praha, 1965.

Directive 2000/60/EC of the European Parlament and of the Council of 23 October establishing a framework of Community action in the field of water policy.

EN 14011 „Sampling of fish with electricity“

EPA 841-B-99-002

European Commission, 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parlament and of the Council – Establishing a framework for Community action in the field of water policy. Brussels, Belgium, 23 October 2000.

Fleischhacker T., Kern K., 2002. Ecomorphological survey of large rivers. German Federal  Institute of Hydrology.

Guidance documents n. 10., 2003. Rivers and lakes – Typology, reference conditions and classification systems. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). ISBN 92-894-5614-0.

Hering, D., O. Moog, L. Sandin & P. F. M. Verdonschot, 2004. Overview and application of the AQEM assessment system. Hydrobiologia 516: 1-20.

Hydrologické pomery Československé socialistické republiky. Díl. I. Text. 1965: 414 pp.

Illies, J. & Botosaneanu, L.1963. Problémes et méthodes de la classification et de la zonation écologique des eaux courantes, considerées surtout du point de vue faunistique. Mitt. Int Verein. Theor. Angew. Limnol., 12:1-57.

Illies, J. 1978: Limnofauna Europaea. A comprehensive survey on the fauna living in European inland waters with ecological notes and geographic distribution.

Margalef, R. 1984. The Science and Praxis of Complexity. Ecosystems: Diversity and Connectivity as measurable components of their complication. In Aida,et al. (Ed.). United Nations University, Tokyo, 228-244.

Mazúr, E. & Lukniš, M.1978. Regionálne geomorfologické členenie SSR. Geologický časopis 30: 101-125.

Moog, O. (Ed.) 1995. Fauna Aquatica Austriaca. Lieferung Mai/95.- Wassewirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Fortwirtschaft, Wien.

ON 34 1740 Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu s elektrickými zariadeniami na lov rýb elektrickým prúdom

ON 34 1741 Elektrické zariadenia na lov rýb.

prEN 13946:2002. Water quality – Guidance standard for routine sampling and pretreatment of benthic diatoms from rivers. CEN/TC 230 „Water analysis“, draft version.

prEN 14407:2002. Water quality – Guidance standard for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers, and their interpretation. CEN/TC 230 „Water analysis“, draft version.

RBP - Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates, and Fish. Second Edition.

Ružičková, H., Ľ. Halada, L. Jedlička & E. Kalivodová. 1996. Biotopy Slovenska. Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV,192 s.

STAR - pracovný materiál k projektu

Stevenson, R.J. 1996. Algal ecology in Freshwater Benthic Habitats. Algal Ecology. Freshwater Benthic Ecosystems. R.J.Stevenson, M.L.Bothwell & R.L. Lowe. San Diego, Academic Press: 3-30.

STN 721172 Stanovenie zrnitosti a určovanie tvaru zŕn kameňa.

STN 73 1001 Základová pôda pod plošnými základmi.

STN 75 2120 Kilometráž vodných tokov a nádrží.

STN 83 0532 - 1: 1979 Biologický rozbor povrchovej vody. Všeobecné ustanovenia.

STN 83 0532 - 4: 1978 Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie bentosu.

STN 83 0532 - 6: 1979 Biologický rozbor povrchovej vody. Stanovenie sapróbneho indexu podľa Pantleho a Bucka. Zmena a 4/80

STN EN 27828 (75 7750): 1998  Kvalita vody. Metódy biologického odberu vzoriek. Pokyny na odber vzoriek bentických makroinvertebrát ručnou sieťkou. 1988

STN EN 28265 (75 7751): 1999  Kvalita vody. Popis a použitie kvantitatívnych vzorkovačov bentických makroinvertebrát na kamennom substráte a v plytkých vodách.

STN EN 933 Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameňa. Časť 2 - Stanovenie zrnitosti - Skúšobné sitá, menovité veľkosti otvorov. (November 1999) Časť 1. Stanovenie zrnitosti. Sitový rozbor.

STN EN ISO 9391 (75 7752): 1999  Kvalita vody. Odber vzoriek makroinvertebrát v hlbokých vodách. Návod na použitie kolonizačných, kvantitatívnych a kvalitatívnych vzorkovačov. 1999

Strahler, A.N.,1964. Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks. Handbook of appleid hydrology, section 4-II, V.T. Chow (ed)., Mc graw-hill, New York: 39-76.

Stribling. J.B., 1999. The Definition and Geographic Calibration of Reference Conditions. Workshop on Reference Sites and Conditions, Kansas, 1999.

Šporka, F. (Ed.) 2003: Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava.

Šporka F., Pastuchová Z., Hamerlík L., 2006: Stanovenie hraničných hodnôt tried ekologickej kvality pre tečúce povrchové vody na základe makroevertebrát pre účely interkalibrácie. SAV-Ústav Zoológie Bratislava.

Vannote, R.L., Minshall, G.W., Cummins, K.W., Sedell, J.R., Cushing, C.E., 1980. The river continuum concept. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 37: 130-137.

Verdonschot, P.F.M., 2000. Integrated ecological assessment methods as a basis for  Sustainable catchment management. Hydrobiologia 422/423: 389-412.

Wenworth, C.K. 1922. A scale of grade and class terms for clastic sediments. Journal of Geology 30: 377-392.

Wenworth, C.K. 1922. A scale of grade and class terms for clastic sediments. J. of Geology 30: 377-392.

Wimmer R, Chovanec A., Moog O., Fink M.H., Gruber D. 2000: Abiotic Stream Classification as a Basis for a Surveillance Monitoring Network in Austria in Accordance with the EU Water Framework Directive. Acta hydrochim. Hydrobiol. 28, 177-184 p.

Zelinka, M., Marvan P. 1986: Saprobní index. varianty jeho použití. - Biologické hodnocení   jakosti povrchových vod. Metodický pokyn MLVH ČSR. 50: 19-37.

###### Prílohy

###### Protokoly pre odber vzoriek makroevertebrát.

###### Príloha 5.1 	Skrátený postup pri vypĺňaní formulárov multihabitatového odhadu.

###### Príloha 5.2 	Vzor formulára projektu AQEM.

###### Príloha 5.3 	Mikrohabitaty na minerálnych substrátoch.

###### Príloha 5.4 	Biotické mikrohabitaty.

###### Príloha 5.5 	Terénny formulár na odhady minerálnych substrátov a biotických                                    mikrohabitatov. (Pre potreby odhadov je nutné pripraviť si                              skopírovaním  príslušný počet tabuliek -10).

###### Príloha 5.6 	Súhrnný formulár pre odhady minerálnych substrátov a biotických                              mikrohabitatov.

###### Príloha 5.1

###### Skrátený postup pri vypĺňaní formulárov multihabitatového odhadu.

Minerálne substráty a biotické mikrohabitaty

Zloženie mikrohabitatov v koryte musí byť odhadnuté podľa zoznamu mikrohabitatov (pozri nasledovné prílohy). Odhaduje sa pokrytie všetkých mikrohabitatov, ktoré pokrývajú viac ako 5 %, prítomnosť ostatných mikrohabitatov (<5 % pokrytia) sa označuje krížikom (“X”). Sledovaný úsek, v ktorom sa zloženie mikrohabitatov odhaduje, musí byť reprezentatívny pre daný úsek toku.

Odhad mikrohabitatového zloženia zahrňuje nasledovné kroky:

1.	odhad pokrytia minerálnymi substrátmi (1 stĺpec horná časť),

2.	odhad pokrytia biotickými mikrohabitatmi (1 stĺpec dolná časť).

Súčet pokrytia všetkých mikrohabitatov (minerálnych a biotických) musí dávať 100 %. Minerálne substráty môžu byť aj umelého pôvodu, vtedy sa to zaznamená do tretieho stĺpca ako tzv. „technolithal“= riprap.

Distribúcia vzoriek sa odvíja od podielu habitatov na odberovom mieste - ploche, ktorá bola zaznamenaná v prvom stĺpci (napr. 50 % mesolithal, 25 % psammal, 25 % CPOM čo predstavuje 10 opakovaní z mesolithalu, 5 opakovaní z psammalu a 5 opakovaní z CPOM.

Keď sú na odberovom mieste v stanovenom úseku toku pokojné a prúdivé úseky, celkove 10 opakovaní je umiestnených a odobratých z každého z nich. Počet opakovaní v jednotlivých mikrohabitatoch je zaznamenaný v druhom stĺpci. Tento spôsob - teda 10 a 10 - sa odporúča vtedy, keď sa nedá presne stanoviť plocha prúdivých a pokojných úsekov.

###### Príloha 5.2

###### Vzor formulára projektu AQEM.

###### Príloha 5.3

###### Mikrohabitaty na minerálnych substrátoch.

| - AQEM |  |  | - Wenworth (1922) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Megalithal (Kamene, Steine, Fels) | - povrch kameňov, balvanov a celistvých skalnatých lavíc (boulders and bedrock) | -  400 mm | - balvany - Boulder | - > 256 mm |
| - Macrolithal | - balvany o veľkosti hlavy s maximálnou veľkosťou 40 cm (Cobbles ) s prímesou okruhliakov, štrku a piesku) | - 200 až 400 mm |  |  |
| - Mesolithal | - Okruhliaky a valúny, (Pebbles), s rôznou prímesou štrku a piesku) | - 60 až 200 mm | - Väčšie valúny - Cobble | - 64 až 256 mm |
| - Mikrolithal | - hrubý štrk (Coarse gravel), kamene s rôznou prímesou stredného a drobného štrku | - 20 až 60 mm | - okruhliaky - Pebble | - 16 až 64 mm |
| - Akal (štrk, gravel) | - stredný a jemný štrk (Medium and fine gravel) | - 2 až 20 mm | - zrná - Granules | - 2 až 16 mm |
| - Psammal/ - psammopelal (piesok a bahno) | - piesok (Coarse and fine) bahnité jemné sedimenty, fine sediments, často ako prímes pieskov, bahno (mud) | - 0,06 až 2,0 mm | - piesok - sand | - 0,06 až 2 mm |
| - Argyllal | - (ílovité jemné sedimenty anorganické, s pevnou jednoliatou štruktúrou, zloženou s veľmi jemných adhéznych zrniek vytvárajúcich jednoliaty povrch) - íl, silt, prach, hlina (clay, silt, loam) | - < 0,06 mm | - Silt, prach - silt | - 0,04 až 0,06 mm |
|  |  |  | - íl - clay | - > 0.004 mm |

###### Príloha 5.4

###### Biotické mikrohabitaty.

| - Phytal | - Plávajúce koberce, trsy a zhluky makrofýt, chumáče a nárasty baktérií, húb, často z nahromadeným detritom, machom a povlakmi rias (interfytál: habitat vo vnútri zárastov, rastlinných chumáčov a trsov. |
| --- | --- |
| - Algae | - Vláknité riasy, chumáče rias, rozsievky |
| - Submerzné makrofyty | - Makrofyty zahrňujúce machy a chary uchytené na dne |
| - Emerzné makrofyty | - Napr. Typha, Carex, Phragmites |
| - Žijúce časti suchozemských rastlín | - Jemné korene, plávajúca pobrežná vegetácia |
| - Xylal (wood) | - Kmene stromov, “mŕtve” drevo, konáre, korene |
| - Cpom | - Nánosy hrubej partikulovanej organickej hmoty napr. napadané lístie |
| - Fpom | - Nánosy jemnej organickej hmoty |
| - Organické bahno | - Bahno a kaly organického pôvodu = pelal; najviac sa vyskytuje v nížinných tokoch a stojatých úsekoch vôd. Je posudzované ako organické bahno vtedy, ak je organická frakcia výrazne väčšia než minerálna frakcia. Ináč sa môže považovať za psammopelál |
| - Debris | - Hlavne anorganické a čiastočne organická hmota, ukladaná hlavne v obmývanej zóne ovplyvnenej pohybom vĺn a kolísaním vodnej hladiny (napr. lastúry a ulity mäkkýšov) |
| - Baktérie a huby odpadových vôd a sapropel | - Baktérie a huby (Sphaerotilus, Leptomitus), žijúce v odpadových vodách a kaloch, sírne baktérie (napr.e.g. Beggiatoa, Thiothrix), sludge |

###### Príloha 5.5

###### Terénny formulár na odhady minerálnych substrátov a biotických  mikrohabitatov.  	   (Pre potreby odhadov je nutné pripraviť si skopírovaním príslušný počet tabuliek -10).

| - úsek | - dĺžka | - šírka dole | - šírka hore | - plocha |  | - prevládajúci substrát |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - zvlhčené plochy |  |  |  |  |  | - fytal |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Riasy vláknité |  |  |
| - megalital >40cm |  |  |  |  |  | - submerzné. makrofyty |  |  |
| - makrolital >20 – 40 cm |  |  |  |  |  | - emerzné makrofyty |  |  |
| - mesolital >6 – 20 cm |  |  |  |  |  | - žijúce časti suchozem. rastl. |  |  |
| - Mikrolital - >2 – 6 cm |  |  |  |  |  | - xylal |  |  |
| - akál - >0.2 – 2 cm |  |  |  |  |  | - CPOM |  |  |
| - psamal/ - psamopelal |  |  |  |  |  | - FPOM |  |  |
| - argylar |  |  |  |  |  | - org bahno |  |  |
| - Poznámky |  |  |  |  |  | - debris |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - odpady, sapropel |  |  |

###### Príloha 5.6

###### Súhrnný formulár pre odhady minerálnych substrátov a biotických                          mikrohabitatov.

- (Do formulára sa zapíšu súhrnné počty z predchádzajúcich formulárov)

- Celková plocha v m2__________________

| - zvlhčené plochy |  |  | - fytal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Riasy vláknité |  |  |
| - megalital >40cm |  |  | - submerzné. makrofyty |  |  |
| - makrolital >20 – 40 cm |  |  | - emerzné makrofyty |  |  |
| - mesolital >6 – 20 cm |  |  | - žijúce časti suchozem. rastl. |  |  |
| - Mikrolital - >2 – 6 cm |  |  | - xylal |  |  |
| - akal - >0.2 – 2 cm |  |  | - CPOM |  |  |
| - psamal/ - psamopelal |  |  | - FPOM |  |  |
| - argylar |  |  | - org bahno |  |  |
|  |  |  | - debris |  |  |
|  |  |  | - odpady, sapropel |  |  |